АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Электрооборудование и автоматика судов

СУДОВОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Методические указания к курсовому проекту для студентов высших учебных заведений по специальностям

180404.65 (180407.65) «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и

140608.65   «Электрооборудование и автоматика судов»

АСТРАХАНЬ 2011

Авторы: Турпищев Ш.А. к.т.н., доцент  кафедры «Электрооборудование и автоматика судов», Романенко Н.Г.,  к.т.н., доцент  кафедры «Электрооборудование и автоматика судов».

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Электрооборудование и автоматика судов»,  протокол № ____, от ______________ 2011 г.

Рецензент: Кантемиров В.И.. – к.т.н., доцент кафедры  «Автоматизации технологических процессов», Астраханского государственного технического университета.

Судовой автоматизированный электропривод: Методические указания к курсовому проекту./ АГТУ; Турпищев Ш.А., Романенко Н.Г. – Астрахань, 2011. – 24 с.

Приведены цель проектирования, краткие теоретические сведения по якорно-швартовным устройствам и Требования Регистра. Содержат порядок выполнения расчетов, в приложение представлены справочные материалы. Даны  варианты заданий, ссылки на  литературу и  список рекомендованной литературы.

Методические указания предназначены для студентов  специальностей:   «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и  «Электрооборудование и автоматика судов»,

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                           4

Требования к якорным и швартовным электроприводам.                                                                      5

Расчет основных характеристик якорного

и швартовного снабжения судов                                   6

Расчет мощности и предварительный

выбор двигателя                                                                         8

Расчет механической и

электромеханической  характеристик                      11

Проверка электропривода на

обеспечение заданных режимов                                    13

Построение нагрузочных диаграмм электропривода.                                                                       14

Проверка электродвигателя на нагрев                       18

Варианты заданий                                                                    20

Список литературы.                                                                  21

Приложение                                                                                    22

ВВЕДЕНИЕ

Цель курсового проекта — получение практических навыков проектирования одного из основных судовых электроприводов  — якорно-швартовного устройства. Курсовой проект по судовым автоматизированным электроприводам позволяет получить комплексное представление об электрооборудовании современного судна.

При выполнении данного курсового проекта практически проверяются знания, полученные в ходе изучения дисциплины и курсового проектирования по электроприводу, электрическим машинам, электроники и теории автоматического управления.

Тематика курсового проектирования базируется на электроприводах современных судов, на которых студенты проходят плавательскую практику.

В ходе проектирования определяется мощность приводного электродвигателя ЯШУ, выбирается оборудование ЯШУ, строится нагрузочная диаграмма, рассчитываются статические характеристики, определяется соответствие полученных параметров электропривода требованиям Регистра РФ.

Курсовой проект включает расчетно-пояснительную записку объемом 20-30 страниц и графическую часть на листе формата А1, выполненных в соответствии с требованиями ЕСКД.

На листе графической части приводятся:

- нагрузочные диаграммы работы ЯШУ для трех случаев – снятие с одного якоря, выбирание двух якорей с половины глубины стоянки, при выбирании якоря и цепи, вытравленной на 85% её полной длины;

- механические характеристики электроприводы ЯШУ;

- принципиальная схема  электропривода ЯШУ (по заданию преподавателя).

Требования к якорным и швартовным электроприводам.

Согласно Правилам Регистра РФ, к якорным и швартовным электроприводам предъявляются следующие требования:

Мощность привода якорного механизма должна обеспечивать выбирание якорной цепи со скоростью не менее 0,17 м/с при тяговом усилии на звездочке F1	не менее определяемого по формуле:

F1=11.2*(q*h+Q) , Н                   (1)

где: q – масса одного метра цепи, кг;

Q – масса якоря, кг;

h –  условная глубина якорной стоянки, м.

Указанную мощность привод якорного устройства должен развивать в течение 30 мин с последующей стоянкой под током в течение не менее 30 секунд. Данное время стоянки под током должно обеспечиваться двигателем на основной рабочей характеристике.

Пусковой момент на основной рабочей характеристике привода должен обеспечивать тяговое усилие не менее 2*F1, максимальный момент (для асинхронных двигателей – пусковой момент с учетом снижения напряжения на 10 %), развиваемый на основной рабочей характеристике, должен обеспечивать отрыв якоря от грунта при тяговом усилии на звездочке Fk равном

Fk=9.8*( q*h+3.5*h),  Н            (2)

Привод якорно-швартовного механизма должен обеспечивать одновременное выбирание двух свободно висящих якорей с половины номинальной глубины стоянки или подъем якоря при полностью вытравленной цепи.

При подходе якоря к клюзу привод должен развивать скорость цепи не выше 0,17 м/с. Предпочтительной является скорость 0,08 - 0,14 м/с.

Якорно-швартовные механизмы должны иметь автоматический нормально замкнутый тормоз на валу электродвигателя с устройством для ручного растормаживания. Тормоз должен обеспечивать удержание механизма от разворота при усилии в цепи на звездочке не менее 1,3*F1.

Привод швартовного механизма должен обеспечивать непрерывное выбирание швартовного троса при номинальном тяговом усилии, с номинальной скоростью, в течение не менее 30 минут.

Скорость выбирания при этом не должна превышать 0,3 м/с.

В режиме работы с малой скоростью (0,12  0,15 м/с) привод швартовного механизма должен обеспечивать работу в течение 5 минут при усилии, составляющем 75 % номинального.

В режиме работы с повышенной скоростью (0,40  0,67 м/с) привод швартовного механизма должен обеспечивать работу в течение 10 минут при тяговом усилии, составляющем 10 - 20 % номинального.

Расчет основных характеристик якорного и швартовного

снабжения судов.

Основная характеристика снабжения судна определяется по выражению:

Nc= Δ2/3+2*B*h1+0.1*Sn                     (3)

где: Δ — водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую ватерлинию;

B  — ширина судна, м;

h1— условная высота от летней ватерлинии до верхней кромки настила палубы у борта самой высокой рубки, имеющем ширину более чем 0,25 В, м;

Sn — площадь парусности в пределах длины судна, считая от летней грузовой ватерлинии, м2.

Sn =0,27*B*(H-T)+b1*h1      (4)

B,H,T — главные размеры судна, м;

b1,h1— ширина и высота надстроек, м;

0,27 — коэффициент, учитывающий, что у корпуса судна воздушное сопротивление меньше, чем у надстроек.

Суда неограниченного района плавания с характеристикой снабжения превышающей 200, должны иметь не менее трех становых якорей, при том один из них предполагается запасным.

Якорное снабжение.

Масса каждого якоря должна быть не менее

Qрасч=k*Nc    , кг        	(5)

где: k=3 — для судов неограниченного района плавания;

k=2,75 — для судов ограниченного района плавания.

В соответствии с таблицей табл. 7.2 ([1], стр. 149) выбираются якоря по условию Q > Qрасч.

Суммарная длина двух якорных цепей определяется по формуле

l=874Nc

,   м.	         (6)

Во всех случаях суммарная длина двух цепей должна быть не менее 200 м  для судов неограниченного района плавания.

Калибр цепей для становых якорей определяется по формуле:

d=RNc

,   мм           (7)

где: R — коэффициент, равный для цепей обычной прочности 1,75; для цепей повышенной прочности — 1,55.

В соответствии с таблицей табл. 7.1 ([1], стр. 149)  выбирается по расчетному значению калибр цепи и выписываются значения пробной нагрузки и веса погонного метра цепи.

Определяется диаметр якорной звездочки

Dз=0,01317*d,     м        (8)

По полученному значению в соответствии с таблицей 2 (Приложение)  выбирается стандартный диаметр якорной звездочки Dз, глубина якорной стоянки H (м) и передаточное число якорного механизма iя.

Швартовное снабжение.

Рассчитывается разрывное усилие швартовного троса по формуле

Fр=9,8∗ a2 ∗(Nc−b2)

,         , Н      (9)

где коэффициенты a2 и b2 зависят от характеристики снабжения судна Nc.

Если Nc<1000, то a2 = 500 и b2 = 0;

если  1000< Nc<5000, то a2 = 630 и b2 = 375;

если  Nc>5000, то a2 = 825 и b2 = 2300.

Швартовные тросы с разрывным усилием более 500 кН не рекомендуются.

Номинальное тяговое усилие на швартовном барабане FШ, диаметр швартовного барабана DШ и троса, передаточное число между двигателем и швартовным барабаном iШ - определяются по таблице 3 (Приложение) из условия, что номинальное тяговое усилие швартовных механизмов FШ должно быть не выше 1/3 разрывного усилия швартовных тросов FР.

FШ  < 0.3*FР.

Расчет мощности и предварительный выбор двигателя.

Определяется расчетное номинальное тяговое усилие на звездочке FН расч	по формуле

FН расч =11,2*(q*h+Q),    Н	            (10)

или выражая величины q и Q через калибр цепи d имеем

FН расч =11,2*d2*(0.0215*h+1 ),     Н             (11)

условная глубина якорной стоянки h принимается:

при d<15, h=65 м;

при 15<d<28, h=80 м;

при d>28, h=100 м.

Определяется расчетный номинальный момент на валу двигателя

MH рас=FH рас∗ Dз2∗iЯ ∗ηМЕХ

,     Н м	       (12)

где:       ηмех=0,8  —  к.п.д. механической передачи.

Определяется частота вращения электродвигателя, необходимая для обеспечения заданной номинальной скорости выбирания якорной цепи

ωН рас=2∗VH∗iЯDз

, рад/с   	(13)

VH=(0,164÷0,2)

где                                                м/с.

Определяется мощность электродвигателя, требуемая для выбирания якорной цепи с заданной номинальной скоростью

PH расч=МН расч∗ωН расч

,     Вт                   (14)

Определяется тяговое усилие на звездочке при выбирании якорной цепи с малой скоростью

FМ расч=15,7 ∗d2

, Н                 (15)

Определяется расчетный момент на малой скорости

ММ рас=FМ рас ∗Dз2∗iЯ ∗ηМЕХ

, Нм                (16)

Определяется частота вращения двигателя на малой скорости

ω М рас=2∗VМ∗iЯDз

, рад/с         (17)

где     Vм=(0,08÷0,11)     м/с

Определяется мощность двигателя на малой скорости

РМ расч=ММ расч∗ωМ расч

,Вт           (18)

Определяется расчетный момент на валу электродвигателя при выбирании швартовного каната с номинальным тяговым усилием

МШН=FШ∗DШ2∗iШ∗ηШ

, Н*м                  (19)

где: iш— передаточное число между электродвигателем и швартовным барабаном, стандартные значения iш приведены в таблице 3 (Приложение).

Определяются расчетный момент на валу электродвигателя при выбирании швартовного каната с малой скоростью МШМ и расчетный момент при выбирании ненагруженного каната МШБ по формулам

МШМ =0,75*M ШН     , Н*м              (20)

МШБ =0,2*M ШН       ,  Н*м               (21).

Определяется расчетное тяговое усилие на звездочке, удерживаемое электромагнитным тормозом на валу двигателя

FЭТ расч = 1,3 *  FН расч  ,    Н              (22)

Определяется требуемый тормозной момент электромагнитного тормоза

МЭ Т рас=FЭ Т рас∗Dз∗ ηМЕХ'2∗iЯ

, Н*м         (23)

где: η'МЕХ— обратный к.п.д. механической передачи

ηМЕХ'=2−1ηМЕХ

,                   (24)

На основании полученных данных выбирается приводной электродвигатель постоянного тока. В качестве двигателей постоянного тока используются двигатели типа ДПМ.

Выписать тип и параметры выбранного двигателя серии ДПМ (мощность -  P, ток - Iн, напряжение - Uн, частоту вращения - nН, кпд - η, момент инерции - J (или маховый момент - GD2), сопротивление якоря - Rя (если приведено в справочнике).

Расчет механической и электромеханической  характеристик.

Расчет ведется для схемы электропривода ЯШУ – преобразователь (управляемый выпрямитель) – двигатель постоянного тока. Управление выполнено по системе подчиненного регулирования с двумя контурами – внутренний контур тока и внешней контур – скорости.

Определяется номинальное сопротивление ДПТ –

RН=UНIН  ,    Ом             (25)

Определяется сопротивление якоря ДПТ (если не приведено в справочнике) –

RЯ=0,5*RН*(1- η),   Ом        (26)

Определяется постоянная ДПТ –

с=UН−RЯ∗IНωН                  (27)

Определяется электромеханическая TМ и электромагнитная постоянная Tμ контура управления -

TМ=J∗RЯс2 ,   с         и      Tμ=0.01,      с.

Определяется скорость холостого хода -

ω0=UНc,    С-1             (28)

Определяется  ток стоянки –  IСТ=2,5*IН   А    (29)

Определяется коэффициент обратной связи внутреннего контура по току

kОСI=UЗАДIСТ      ,       (30)

где принимаем -  UЗАД = 10 В.

Определяется коэффициент обратной связи внешнего контура по скорости

kОСW=UЗАДω0         (31).

Определяется коэффициент усиления внешнего регулятора скорости

kPW=kОСI∗c∗TМaI∗aW∗Tμ∗kОСW∗RЯ  ,        (32)

где принимаем  aI=aW=2  - соотношения постоянных времени в контурах регулирования тока и скорости (для двухконтурной системы).

Определяется граничная скорость, при которой начинается  изгиб (завал) характеристик -

ωГР=kРW∗UЗАД−kОСI∗IСТkРW∗kОСW            (33).

Электромеханические характеристики ДПТ построить для нескольких значений UЗАД = (0 ÷ 10) В по выражению (34)

ω=UkОСW−RЯ∗aW∗aI∗Tμс∗TM∗IЯ,        (34)

задаваясь значениями тока IЯ = (0 ÷ IСТ) .

Механические характеристики ДПТ построить для нескольких значений UЗАД = (0 ÷ 10) В по выражению (35)

ω=UkОСW−RЯ∗aW∗aI∗Tμс2∗TM∗M,  (35)

задаваясь значениями тока M = (0 ÷ MСТ) .

Проверка электропривода на обеспечение заданных режимов.

Проверяется соответствие номинальной скорости выбирания якорной цепи требованиям к к ЯШУ - (0,167÷0,2) м/с

VЦ Н=ωН ∗Dз2∗i

, м/с,                  (36)

где: ωН — частота вращения двигателя на основной характеристике при моменте двигателя равном  - MНрасч,  определяется по механическим характеристикам двигателя.

Проверяется соответствие малой скорости выбирания якорной цепи требованиям к ЯШУ - (0,083÷0,116) м/с

VЦ М=ωМ∗ Dз2∗iЯ

, м/с                (37)

где: ωМ — частота вращения на характеристике малой скорости при моменте двигателя, равном  MМрасч.

Проверяется соответствие номинальной скорости выбирания швартовного каната требованиям к ЯШУ - (0,233÷0,3) м/с

VШ=ωШ ∗DШ2∗iШ

, м/с                   (38)

где: ωШ  – частота вращения двигателя на основной характеристике при моменте двигателя, равном MШН, определяется по механическим характеристикам двигателя.

Соответствие малой скорости выбирания швартовного каната (0,1÷0,13) м/с  и средней скорости (ненагруженного каната) (0,43÷0,5) м/с требованиям к электроприводам ЯШУ проверяется по аналогичным формулам, где ωШМ  и ωШБ  определяются по механическим характеристикам в соответствии с MШМ  и MШБ.

Проверяется максимальная частота вращения при травлении якорной цепи, для этого определяется расчетная нагрузка механизма при травлении якорной цепи:

FТРрасч=0,6 ∗FalignlНрасч, Н                 (39)

Определяется расчетный момент на валу электродвигателя (режим генераторного торможения) при травлении якорной цепи

М=FТР рас ∗Dз ∗ηМЕХ2∗iЯ

, Н*м      (40)

По механическим характеристикам двигателя определяется частота вращения ωТРрасч, соответствующая MТРрасч (в первом квандранте);  ωТРрасч  не должна превышать максимальную частоту вращения для выбранного электродвигателя - (2* ωном).

Построение нагрузочных диаграмм электропривода.

Когда судно стоит на якоре, на него действуют силы ветра FВ  и течения FТ. Их равнодействующая F относит судно от места заложения якоря и вызывает напряжение цепи.

Сила ветра определяется по выражению

FВ=1,96*VВ2*SП     , Н                  (41)

где:  VВ=(4÷10)    м/с — скорость ветра;

SП  — парусная поверхность судна (сумма проекций надводной части на плоскость мидельшпангоута):

SП=0,27*B*(H-T)+b1*h1         м2            	(42)

B,H,T — главные размеры судна, м;

b1, h1 — ширина и высота надстроек, м;

0,27 — коэффициент, учитывающий, что у корпуса судна воздушное сопротивление меньше, чем у надстроек.

Сила сопротивления воды подтягиванию судна к якорю зависит главным образом от силы трения подводной части судна о воду и определяется

FT=f∗ SСМ∗ (VТ+VK)1,83  , Н                  (43)

где: f=(1,4÷ 1,7) — коэффициент, учитывающий трение о воду;

VT=(0,5÷ 1,5) м/с — скорость течения;

VK=(0,1÷0,3) м/с — скорость подтягивания судна к месту залегания якоря;

SСМ — поверхность подводной части корпуса

δ=DL∗B∗T SСМ=( 2∗T−1,37∗(δ−0.274)∗B)∗L  ,    м2      (44)

— коэффициент полноты водоизмещения.

Равнодействующая сила F достигает максимальной величины при совпадении направлений ветра и течения.

В этом случае  -               F= FВ + FТ .

Построение нагрузочной диаграммы электропривода при

снятии с одного якоря.

Длина провисающей части цепи L2 определяется по выражению

L2=2∗F∗h0,87∗9.8∗q+h2,   м            (45)

где: q — вес погонного метра якорной цепи.

Длина цепи, лежащей на грунте:

L1=L−L2,   м,                             (46)

где: L — длина якорной цепи.

Усилие на якорном барабане при выбирании участка цепи, лежащей на грунте (1-я стадия)

F1=fКЛ∗q∗9.8∗L22+h22∗h, Н,               (47)

где: fКЛ — коэффициент потерь на трение от клюза до якорного барабана.

Усилие на звездочке при отрыве якоря от грунта (3-я стадия)

FЗ=fКЛ∗9.8∗(2∗ Q+(Q+q∗h)∗ 0,87),  Н  	(48)

Усилие на звездочке на второй стадии принимается линейно возрастающим от F1 до F3.

Усилие на звездочке при подъеме якоря после отрыва (4-я стадия)

а) в начале подъема

F4 НАЧ=fКЛ∗9,8∗ (Q+q ∗h)∗0,87

, H    (49);

б) в конце подъема

F4 КОН=fКЛ∗9,8∗ Q∗ 0,87

, Н         (50);

Моменты на валу электродвигателя на различных стадиях съемки якоря рассчитываются по выражению

Mi=Fi∗DЗ2∗iЯ∗ηМЕХ

, Н*м           (51)

Время работы электродвигателя на отдельных стадиях съемки с якоря

t1=2∗l1∗iЯDЗ∗ω1,   с                      (52);

t2=4∗(l2−h)∗iЯDЗ∗(ω1+ω3),   с         (53);

t3=(30÷50),   с                   (54);

t4=4∗h∗iЯDЗ∗(ω4 н+ω4 к),    с                       (55);

где: ω1, ω3, ω4Н, ω4К, – частоты вращения электродвигателя на основной характеристике, соответствующие моментам М1,М3,М4Н, М4К.

Полное время съемки судна с якоря

t=t1+t2+t3+t4,     с                   (56)

Построение нагрузочной диаграммы электропривода при

выбирании 2-х якорей с половины глубины стоянки.

Определяется момент на валу двигателя:

а) в начале подъема

M2 Qн=DЗiЯ∗ηМЕХ∗fКЛ∗(Q+qh2)∗0,087,  Н* м        (57)

а) в конце подъема

M2Qк=DЗiЯ∗ηМЕХ∗fКЛ∗Q ∗0,087,  Н*м                       (58)

Рассчитывается время подъема 2-х якорей

t2Q=h ∗iЯDЗ∗ωalignlQcp      , с                                            (59)

где:  ω 2Qcp=ω 2Qн+ω 2Qк2,       с-1                                   (60).

ω2Qн, и ω2Qк  определяется по механической характеристике электродвигателя.

Построение нагрузочной диаграммы электропривода при выбирании якоря и цепи, вытравленной на 85 % ее полной длины.

Определяется усилие на якорном барабане в начале подъема

F0,85 Lн=fКЛ∗(Q+0,85∗ L∗ q)∗ 0,87,  Н            (61)

Определяется усилие на якорном барабане в конце подъема

F0,85 Lк=fКЛ ∗Q∗ 0,87,   Н                                         (62)

Определяются моменты на валу электродвигателя в начале и конце подъема

M0,85 Lн=F0,85 Lн∗DЗ2∗iЯ∗ηМЕХ,   Н*м;                                 (63)

М0,85 Lк=F0,85 Lк∗DЗ2∗iЯ∗ηМЕХ,  Н*м.                                    (64)

Определяется время подъема якоря:

t0,85L=4∗0,85 ∗L∗iЯDЗ∗(ω0,85 Lн+ω0,85 Lк), с                              (65)

Проверка электродвигателя на нагрев.

Соответствие выбранного электродвигателя условиям нагрева определяется путем сравнения среднеквадратического тока или момента с соответствующими номинальными значениями. Для проверки на нагрев двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением или асинхронного двигателя строится предварительно график зависимости I=f(t), по которому затем определяется среднеквадратическое (эквивалентное) значение тока для каждого из режимов:

для случая подъема якоря с нормальной глубины стоянки

Iэкв1=I12∗t1+I12+I1∗I2+I323∗t2+I32∗t3+I4Н2+I4Н∗I4К+I4К23∗t4T,А     (66)

для случая выбирания 2-х якорей с половины глубины стоянки

IЭКВ 2=I2Qн2+I2Qн∗I2Qк+I2Qк23   ,А                    (67)

для случая выбирания якоря и цепи, вытравленной на 85 % ее

полной длины

IЭКВ 3=I0,85Lн2+I0,85Lн∗I0,85Lк+I0,85Lк23      ,А         (68)

Для всех режимов съемки с якоря должно выполняться условие

Iэкв<Iдоп

где:

IДОП=IH∗30ti   ,А                                       (69)

ti — время съемки в каждом из режимов.

Варианты заданий.

| № | Длина | Ширина | Осадка | Высота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | T | H |
|  | м | м | м | м |
| 1 | 75 | 12,4 | 5,8 | 10,1 |
| 2 | 85 | 12,6 | 6,1 | 10,3 |
| 3 | 90 | 13,4 | 5,5 | 9,8 |
| 4 | 100 | 13,8 | 6,5 | 10,5 |
| 5 | 110 | 14,3 | 7 | 10,6 |
| 6 | 120 | 14,8 | 6,7 | 10,8 |
| 7 | 130 | 15,1 | 7,2 | 10,9 |
| 8 | 140 | 16,4 | 5,9 | 11,1 |
| 9 | 150 | 17,5 | 6,3 | 11,5 |
| 10 | 160 | 18,9 | 6,5 | 12 |
| 11 | 175 | 19,4 | 6,7 | 12,3 |
| 12 | 185 | 19,8 | 6,8 | 13 |
| 13 | 195 | 20,3 | 7,4 | 13,5 |
| 14 | 205 | 22 | 8,5 | 12 |
| 15 | 215 | 23 | 9 | 14 |
| 16 | 225 | 24 | 10 | 15 |
| 17 | 235 | 25 | 10 | 16 |
| 18 | 50 | 8 | 4 | 6 |
| 19 | 60 | 9 | 4,5 | 6,5 |
| 20 | 80 | 10 | 5 | 7 |

| № | Ширина надстроек | # Высота # надстройки | # Скорость | Дейд- вейт | Водоиз- мещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b1 | # h1 | # V | D |  |
|  | м | м | уз | т | т |
| 1 | 9,5 | 5 | 14,5 | 1000 | 3600 |
| 2 | 9,5 | 5,3 | 14 | 1100 | 3700 |
| 3 | 10 | 5 | 13,7 | 1300 | 3800 |
| 4 | 9,5 | 5,5 | 13,5 | 1400 | 3900 |
| 5 | 10 | 5,7 | 15 | 1500 | 4500 |
| 6 | 10 | 6 | 16 | 2000 | 6500 |
| 7 | 11 | 6,2 | 15,5 | 2500 | 7500 |
| 8 | 11 | 6,4 | 16,5 | 3000 | 8900 |
| 9 | 12 | 5,2 | 15 | 3500 | 9300 |
| 10 | 13,4 | 6 | 15,5 | 4400 | 9700 |
| 11 | 14,2 | 6,5 | 16 | 4600 | 10000 |
| 12 | 15 | 6,8 | 14 | 5500 | 11000 |
| 13 | 16 | 7,2 | 13 | 6500 | 13000 |
| 14 | 14 | 7 | 13,7 | 5500 | 10800 |
| 15 | 18 | 7,4 | 14 | 7500 | 16000 |
| 16 | 20 | 7,6 | 14 | 9500 | 18000 |
| 17 | 21 | 8 | 15 | 10000 | 20000 |
| 18 | 6 | 5 | 9 | 800 | 1000 |
| 19 | 7 | 5,5 | 10 | 900 | 1200 |
| 20 | 8 | 6 | 9 | 1200 | 1500 |

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Судовые электроприводы. Справочник. Л. Издательство Судостроение. Под ред. Фрейдзона И.Р. 2 т. 1976г.

2. Ильинский Н.Ф.   Основы электропривода : учеб. пособие для студентов вузов / Н.Ф. Ильинский. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ М.:  Изд-во МЭИ,2003. ─ 221с.:ил. ─ ISBN 5-7046-0874-4.

3. Алиев И.И.   Справочник по электротехнике и электрооборудованию:    учеб. пособие для вузов/ И.И. Алиев. ─ 5-е изд., испр. ─ Ростов- н/Д.: Феникс,2004. ─ 480с.: ил. ─ ISBN 5-222-03004-0.

Приложение.

Таблица 1.

|  |  | Калибр якорных цепей, м |  | Тяговое усилие цепи на звездочке, Н, отнесенное к квадрату калибра якорной цепи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель механизма | Расчетная глубина якорной стоянки | I категории | II категории | номинальное | При максимальной скорости выбирания |
| 1 | 65 | 15/17 | - | 28 | 16 |
| 2 | 80 | 19/22 | - | 28 |  |
| 3 | 100 | 25/28 | - | 30 |  |
| 4 |  | 31/34 | - | 34 | 16 |
| 5 |  | 37/40 | - | 36 |  |
| 6 |  | 43/46 | 37/40 |  |  |
| 7 |  | 49/53 | 43/46 |  |  |
| 8 |  | 57/62 | 49/53 |  |  |
| 9 |  | 67/72 | 57/62 |  |  |
| 10 |  | 77/82 | 67/72 |  |  |
| 11 |  | 87/82 | 87/92 |  |  |
| 12 |  | 92/100 | 87/92 |  |  |

Таблица 2.

|  |  | Скорость выбирания цепи, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель механизма | Расчетная глубина якорной стоянки | Номинальная (не менее) | Малая (не более) | Диаметр якорной звездочки, мм | Передаточное число между электродвигателем и якорной звездочкой |
| 1 | 65 | 0,17 | 0,17 | 230, 215 | 85 |
| 2 | 80 |  |  | 290, 340, 280 | 55, 120 |
| 3 | 100 |  |  | 380, 320, 355, 500 | 75, 145 |
| 4 |  | 17 | 12 | 475, 435 | 145, 130 |
| 5 |  |  |  | 565, 510 | 90 |
| 6 |  |  |  | 655, 550, 585 | 90 |
| 7 |  |  |  | 750, 675 | 90 |
| 8 |  |  |  | 870, 790 | 106 |
| 9 |  |  |  | 820, 870 | 113 |
| 10 |  |  |  | 1175, 1025 | 170 |
| 11 |  |  |  | 1110 | 173 |
| 12 |  |  |  | - | - |

Таблица 3.

|  |  | Скорость выбирания швартовного каната, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель механизма | Номинальное тяговое усилие на швартовном барабане, кН | Номинальная (не более) | Малая (не более) | Наибольшая | Диаметр швартовного барабана, мм | Передаточное число между электродвигателем и швартовным барабаном | Диаметр расчетного швартовного стального каната, мм |
| 1 | 8 | 0,3 | Не устанавлива-ется |  | 245 | 66 | 13,5 |
| 2 | 12,5 |  | 0,15 | 0,4 0,67 | 270 | 73 | 15 |
| 3 | 15 |  |  |  | 305 | 83 | 17 |
| 4 | 20 |  |  |  | 340 | 92 | 19 |
| 5 | 30 |  |  |  | 405 | 110 | 22,5 |
| 6 | 50 |  |  |  | 440 | 119 | 24,5 |
| 7 | 65 |  |  |  | 540 | 146 | 30 |
| 8 | 80 |  |  |  | 540 | 146 | 30 |
| 9 | 100 |  |  |  | 605 | 164 | 33,5 |
| 10 | 140 |  |  |  | 675 | 183 | 37,5 |
| 11 | 140 |  |  |  | 675 | 183 | 37,5 |
| 12 | 140 |  |  |  | нет | нет | 37,5 |