АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Электрооборудование и автоматика судов

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПУСКЕ И ДИНАМИЧЕСКОМ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Методические указания к лабораторной работе для студентов высших учебных заведений по специальностям

180404.65 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» и

140608.65   «Электрооборудование и автоматика судов»

АСТРАХАНЬ 2008

Автор: Турпищев Ш.А. к.т.н., доцент  кафедры «Электрооборудование и автоматика судов», Романенко Н.Г.,  к.т.н., доцент  кафедры «Электрооборудование и автоматика судов».

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Электрооборудование и автоматика судов»,  протокол № ____, от ______________ 2008 г.

Рецензент: Кантемиров В.И.. – к.т.н., доцент кафедры  «Автоматизации технологических процессов», Астраханского государственного технического университета.

Цель работы

- Экспериментальное определение электромеханической постоянной времени двигателя постоянного тока при пуске с различными сопротивлениями якорной цепи и сравнение с расчетными величинами электромеханической постоянной времени для каждого случая.

- Анализ влияния электромагнитной инерции якоря на снижение пика пускового тока двигателя постоянного тока при различных сопротивлениях якорной цепи.

- Расчет кривых переходного процесса при пуске двигателя постоянного тока с учетом электромагнитной инерции якоря и сравнение с экспериментальными кривыми, снятыми с экрана осциллографа.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Электромеханической постоянной времени называется время, в течение которого привод, обладающий моментом инерции  J, разгоняется без нагрузки из неподвижного состояния до угловой скорости идеального холостого хода ω0, при неизменном моменте, равном  моменту короткого замыкания Мкз.

TM=J⋅Rc2=Jω0,Mк.з

Как видно, постоянная времени зависит от Мкз. С увеличением сопротивления цепи якоря момент Мкз уменьшается и соответственно увеличивается постоянная времени. Электромеханическая постоянная времени не зависит от нагрузки.

Уравнение для угловой старости двигателя при пуске двигателя под нагрузкой из неподвижного состояния имеет вид:

ω=ωC(1−e−tTM)            (1)

При пуске без нагрузки до установившейся угловой скорости

ω=ω0(1−e−tTM) (2)

На рис.1 представлены кривые при пуске двигателя постоянного тока независимого возбуждения под нагрузкой /кривая 1/ и без нагрузки /кривая 2/. Согласно выражениям (1) и (2) процесс пуска теоретически заканчивается за бесконечно большое время.

0

ω

t

TM

1

2

a

б

ω0

ωc

Рис 1.  Кривые ω=f(t) при пуске ДПТ независимого возбуждения в одну ступень.

Однако практически можно считать процесс пуска закончившимся при tH =(3-4)ТМ так как угловая скорость при этом отличается от установившегося значения не более чем на 5-2%.

Из (1) вытекает, что

при t =∞ ; e-t/TM =0  ω= ωC

t =3TM ; e-t/TM =0.05  ω≈0.95ωC

t =4TM ; e-t/TM =0.02  ω≈0.98ωC

TM

IC

IКЗ

1

2

t

i

Рис 2.     Кривые i=f(t) при пуске ДПТ независимого возбуждения в одну ступень.

1- пуск под нагрузкой;  2-пуск вхолостую.

Таким образом, для t=3TM угловая скорость привода отличается от установившегося значения не более чем на 5%, и можно считать, что неустановившийся процесс к этому времени практически закончился.

Если бы пуск совершался с неизменным моментом, равным Мкз, то угловая скорость двигателя во времени изменялась бы по прямой Оа при пуске двигателя  без нагрузки и по Об при пуске под нагрузкой (см. рис 1). Следовательно, если провести через начало координат касательную к кривой 2 до пересечения с горизонталью, проходящей через точку ω0,  то полученный отрезок ω0а даст в определенном масштабе значение t=TM.

Уравнение для тока в цепи якоря при пуске двигателя из неподвижного состояния с постоянной нагрузкой имеет вид:

i=(Iкз−Ic)⋅e−tTM+Ic      (3)

При пуске без нагрузки, когда Ic=0:

i=Iкзe−tTM

По выражениям (3) я (4) построены кривые i(t) на рис 2.

В тех случаях, когда время электромагнитных процессов соизмеримо со временем протекания механических процессов приходится учитывать и влияние электромагнитной инерции якоря. На рис 3 показаны кривые пуска при постоянном напряжении сети и учете индуктивности якоря. Как видно из рис 3. пуск двигателя состоит из двух этапов.

Первый этап: якорь двигателя неподвижен, пока ток в якоре не достигнет значения, необходимого для создания момента трогания. На этом этапе увеличение тока двигателя зависит от скорости протекания электромагнитного процесса, определяемого уравнением напряжений для цепи якоря двигателя

ν=iR+LЯdidt    (5)

Решение (5) при индуктивности якоря Lя=const  дает закон изменения тока в якоре при неподвижном якоре

i=UR(1−e−tTя)=IКЗ(1−е−tTэ)    (6)

где

Iкз= U/R - ток короткого замыкания двигателя;

Tэ= Lя/R - электромагнитная постоянная времени цепи якоря; она имеет размерность времени и определяет скорость протекания электромагнитных процессов.

Кривая тока, построенная по (6) изображена на рис 3 в пределах промежутка времени tз сплошной кривой, а за его пределами – штриховой. Время, которое называют временем запаздывания, определяется из (6) при подстановке тока i=Ic.

tэ

i

ω

Iкз

ωc

Ic

i, ω

0

Рис 3.   Графики ω=f(t) и i =f(t) при пуске под нагрузкой ДПТ независимого возбуждения, построенные с учетом электромагнитной инерции якоря

В этом случае:

t3=TэlnIкзIкз−Ic            (7)

По истечении времени tз якорь начнет вращаться. Угловая скорость двигателя возрастает, и ЗДС, возникающая в якоре, влияет на ток двигателя. Теперь уже оба процесса - электромагнитный и электромеханический протекают совместно, составляя единый процесс пуска двигателя. Расчет тока якоря и угловой скорости двигателя при этом необходимо вести, исходя из следующих уравнений:

U=iR+Lяdidt+e=iR+Lяdidt+cω      (8)

M=Mc+Jdωdt         (9)

Совместное решение уравнений (8) я (9) приводят к линейному дифференциальному уравнению второго порядка относительно

d2ωdt+1Tэdωdt+ω−ωcTЭTM=0   (10)

где ωC  -установившееся значение угловой скорости пря моменте нагрузки Mc.

Решение этого дифференциального уравнения имеет   вид:

ω=Aep1t+Bep2t+ωC

где p1 и  p2 корни характеристического уравнения:

p2+1Tэp+1TэTM=0

p1,2=−1ТЭ±12Тэ2−1ТэTM

А, В   - постоянные интегрирования.

При условии, что TM>4Tэ корни уравнения p1 и p2 имеют действительные отрицательные значения, а выражения для угловой скорости и тока с учетом постоянных интегрирования имеют вид:

ω=ωc(1+p2p1−p2ep1t−p1p1−p2ep2t)      (11)

i=Iк.з−Ic1−4TэTM(ep1t−ep2t)+Ic              (12)

Кривые угловой скорости и тока, подученные по (11) и (12) показаны на рис.3.   Угловая скорость асимптотически стремится к ωС, а ток, достигнув максимума через время tmax

Imax=−Iк.з−Icp2Tэ(p1p2)p1(p2−p1)+Ic         (13)

уменьшается, асимптотически приближаясь к значению Ic .

Отсчет времени в выражениях (11) и (12) ведется с момента времени t3.

В процессе прямого пуска двигателя индуктивность якоря ограничивает пик тока и увеличивает время пуска. Из выражения (13) следует, что максимум тока зависит от соотношения постоянных времени Tэ и TМ.

По техническим требованиям прямой пуск допускается для двигателей мощностью не более 1,3 кВт.

Для ограничения тока при пуске вводится в цепь якоря пусковой резистор. При этом  Tэ уменьшается, а Тм увеличивается.

tmax=enP1p2p2−p1    (14)

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Переходные процессы исследуются при пуске и динамическом торможении двигателя  постоянного тока независимого возбуждения П 32.

Параметры двигателя:

мощность Рн= 1 кВт

номинальное напряжение   Uн = 220 В

номинальный ток IH =5,7А

номинальная скорость вращения nH= 1000 об/мин

момент инерции J= 0,029 kг м2

коэффициент полезного действия η=76,5%

число пар главных полюсов p=1

число параллельных ветвей якорной обмотки 2a=2.

Возможен прямой пуск двигателя и двухступенчатый, значения реостатов в якорной цепи двигателя

R1=8 Ом;     R2=6 Ом

Для создания номинальной нагрузки на валу двигателя служит нагрузочный генератор.

Для визуального наблюдения переходных процессов служит осциллограф И-6.

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.  Подготовить лабораторную установку к работе. Включить автоматический выключатель “=220В” и тумблеры осциллографа “Сеть” и “Луч”. Нажатием кнопки «пуск» с одновременным нажатием кнопки «Замк» осуществлять прямой пуск двигателя.

Наблюдая за экраном осциллографа рукоятку осциллографа «Усиление У» установить в положение, при котором луч осциллографа при пике тока выходит за пределы экрана. Рукоятку осциллографа "Развертка" установить в положение, при котором кривые i(t) и ω(t) в период пуска визуально наблюдается на большей части экрана. Рукоятку  «Метки времени» установить в положение "О.I. С" и тем самым определить масштаб времени по оси "X".

Включить автоматический выключатель "Нагрузка". По показаниям амперметра, включенного в якорную цепь двигателя, определить в установившемся режиме масштаб отклонения луча осциллографа по оси "У".

2.  Нажатием кнопки  «Пуск»  с одновременным  нажатием кнопки «Замк». осуществлять прямой пуск двигателя. Наблюдая за экраном осциллографа зарисовать кривые i(t) и ω(t) с учетом масштабов по осям «Х»  и «Y»

3.  По полученным экспериментальным кривым:

-   определить tmax (время от момента включения двигателя до пика тока якорной цепи);

-   пиковое значение тока Imax

-   графически определить электромеханическую  постоянную времени TM.

4.  Пользуясь справочными данными двигателя, рассчитать:

-tmax, Imax, TМ    и сравнить с экспериментальными данными;

- Imax (максимальное значение тока при условии Lя =О) и сравнить с  Imax.

5.  По справочным данным двигателя рассчитать кривые i(t) и ω(t) с учетом Lя и сравнить с экспериментальными кривыми, построив их в одних осях координат в одном масштабе.

6.  По полученным экспериментальным кривым

-определить tmax для каждой ступени;

-определить пиковое значение тока на каждой ступени;

-графически определить электромеханические постоянные времени ТМ на каждой ступени

7.  Сравнить экспериментальные данные с соответствующими расчетами.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Как изменяется электромеханическая постоянная времени ТМ двигателя с увеличением или уменьшением сопротивления якорной цепи?

2. Как влияет электромагнитная инерция якорной цепи двигателя на пик тока при пуске?

3. Как графически определить электромеханическую постоянную времени двигателя по кривым i(t) и  ω(t)?

## Литература

1.Чилинкин Н.Г., Сандлер А.С Общий курс электропривода. М., Энергоиздат.1981