Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS

по международному стандарту ISO 9001:2015

## Институт Морских технологий, энергетики и транспорта

Кафедра «Механика и инженерная графика»

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

### Методические указания

по выполнению практических работ

# для обучающихся по направлениям подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

# АСТРАХАНЬ – 2015

Автор: к.ф.м-.н., доцент кафедры «Механика и инженерная графика» Пономарева Е.В.

Рецензент: зав. кафедрой «Механика и инженерная графика" к.т.н., доцент Славин Б.М

# Методические указания по выполнению практических  работ по дисциплине «Теоретическая механика» утверждены на заседании кафедры «Механика и инженерная графика» «28» августа 2015 г., протокол № 7 .

© Астраханский государственный технический университет, 2015

# Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Теоретическая механика» предназначены для обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиля Энергообеспечение предприятий.

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении заданий на практических занятиях по дисциплине «Теоретическая механика».

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Теоретическая механика» обучающиеся должны по компетенции ОПК-2:

знать: основные понятия и законы механики и вытекающие из них методы изучения равновесия и движения твердых тел и механических систем: аксиомы статики; условия равновесия различных систем тел; способы задания движения точки; кинематические характеристики движения твердого тела; дифференциальные уравнения движения точки; общие теоремы динамики точки и системы;

уметь: связывать с законами механики повседневно наблюдаемые в реальной жизни движения материальных тел; выделять из общей конструкции сложного механизма модели и схемы, составлять и исследовать для них замкнутые системы уравнений; строить математические модели при исследовании движения тел; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности;

владеть: методами использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

Проведение практических занятий содержит тему, задания, требования к выполнению конкретного задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.

- Перечень видов практических работ по дисциплине

| ### № темы | ### Содержание дисциплины, ### структурированное по темам | ### Форма текущего контроля успеваемости | ### Требования к выполнению заданий (знание и/или умение и/или владение навыками) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Статика (теоретические основы). Основные понятия и аксиомы статики. Связи и реакции связей. Система сходящихся сил. | Опрос | Основные подходы к формализации и моделированию равновесия материальных тел; применять знания. необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций. |
| ### 2 | Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Разбор конкретных ситуаций: изучение условий равновесия твердого тела. | Опрос, отчет по практической работе | Постановку и методы решения задач о равновесии механических систем, ### основные законы геометрического формирования и построения моделей плоскости. |
| ### 3 | Изучение условий равновесия системы твердых тел. Момент силы относительно точки и относительно оси. Произвольная система сил в плоскости и в пространстве. Главный вектор и главный момент системы сил. Условия уравнения равновесия различных видов систем сил. | Опрос, ### отчет по практической работе | ### Основные подходы к формализации и моделированию движения материальных тел; владеть навыками, необходимыми для выполнения и составления конструкторской документации и деталей. |
| ### 4 | Кинематические характеристики движения точки при различных способах задания движения. Кинематика. Способы задания движения точки. Понятие об естественных осях координат. | Опрос, ### отчет по практической работе | ### Владеть основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики. |
| ### 5 | Характеристики движения тела и его отдельных точек при поступательном и вращательном движениях. Скорости и ускорения точки при поступательном, вращательном, движении. Разбор конкретных ситуаций: (примеры выполнения РГР): определение линейной скорости и ускорения точек твердого тела при поступательном и вращательном движениях. | Опрос, ### отчет по практической работе | ### Постановку и методы решения задач о движении механических систем. |
| ### 6 | Характеристики движения тела и его отдельных точек при плоскопараллельном движении. Операции со скоростями и ускорениями при сложном движении точки. | Опрос, ### отчет по практической работе | ### Применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального цикла. |
| ### 7 | Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения точки. Динамика точки и механической системы (теоретические основы). Инерционные характеристики точки и механической системы. Дифференциальные уравнения движения материальной точки относительно инерционной системы отсчета. Динамика точки и механической системы (разбор конкретных ситуаций). Составление и решение дифференциальных уравнений движения точки. | Опрос, ### отчет по практической работе | ### Постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем. |
| ### 8 | Общие теоремы динамики точки и системы. Теоремы об изменении количества движения, кинетического момента и кинетической энергии системы. Общие теоремы динамики точки и системы. Теорема об изменении кинетической энергии системы. | Опрос, ### отчет по практической работе | ### Постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем. |
| ### 9 | Общие теоремы динамики точки и системы (разбор конкретных ситуаций). Заключительные обзорные понятия. | Опрос, ### отчет по практической работе | ### Постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем. |

# 2. Общие методические указания

Описание практической работы содержит тему задания, требования к выполнению конкретного задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.

Прежде чем приступить к выполнению практического задания, необходимо самостоятельно изучить учебный материал темы, ознакомиться с методическими указаниями к выполнению соответствующего практического задания.

Необходимо пользоваться учебниками, рекомендованными данным пособием,  так как в расчете на них составлены методические указания к выполнению практических заданий.

Рекомендуется следующий порядок выполнения практического задания:

1.Повторить теоретический материал по теме занятия.

2. Внимательно прочитать задание.

3. Выбрать наиболее рациональные способы выполнения задания.

4. Внимательно прочитать контрольные вопросы, подготовить на них ответы.

5. Продумать последовательность выполнения задания.

6. Решить задания.

7. Проанализировать полученные результаты.

8. Оформить задание согласно требованиям.

## Тема 1: Статика. Условия равновесия сходящейся системы сил.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

Пример. Стержни АС и ВС соединены между собой и с вертикальной стеной посредством шарниров, на шарнирный болт С действует вертикальная сила Р = 1000 Н.

Определить реакции этих стержней на шарнирный болт С, если углы, составляемые стержнями со стеной, равны: α = 30° и β = 60°.

Требования к выполнению задания: при подготовке к решению задач повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций.

Порядок выполнения задания: выполнение задания согласно методическим указаниям:

При решении задач геометрическим (графическим) способом необходимо придерживаться следующего порядка:

- Выделить тело (или точку), равновесие которого следует рассмотреть.

- Изобразить все активные (заданные) силы, действующие на выделенное тело.

- Освободить это тело от наложенных на него связей, заменив их действие реакциями связей.

- Построить замкнутый силовой многоугольник (или треугольник – если действуют три силы). При этом следует сначала сложить все заданные, а затем достроить неизвестные силы.

5.   Решить силовой многоугольник (по известным элементам определить неизвестные) или, если силовой многоугольник построен в масштабе, определить искомые силы по масштабу.

При решении задач аналитическим способом рекомендуется придерживаться следующего порядка:

- Выделить точку, равновесие которой надо рассмотреть.

- Изобразить активные (заданные) силы.

- Освободить точку от связей, приложив соответствующие реакции. При этом необходимо убедиться, что данная задача является статически определимой – число неизвестных величин должно быть не более двух или трех (в случаях плоской и пространственной систем сходящихся сил соответственно).

- Направить оси координат.

- Составить уравнения равновесия системы сходящихся сил, из которых можно найти неизвестные величины.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Локтев, В. И., Синельщикова О. Н., Хохлова О. А. Теоретическая механика. Статика. Методические указания: для подготовки к текущему контролю знаний. — Астрахань: АГТУ, 2011. — 16 с.

## Тема 2: Условия равновесия произвольной плоской системы сил.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

## Пример. Дано: F = 2 Н. q = 4 Н/м, l = 10 м, a = 4 м, b = 2 м, α = 60°.

Определить реакции связей в заданных точках (с проверкой).

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания:  выполнение задания согласно методическим указаниям:

- Выделить тело, равновесие которого надо рассмотреть.

- Изобразить активные (заданные) силы.

Освободить тело от связей, приложив соответствующие реакции. При этом необходимо убедиться, что данная задача является статически определимой – число неизвестных величин должно быть не более трех (для системы параллельных сил – не более двух).

- Направить оси координат и выбрать моментные точки.

- Составить уравнения равновесия произвольной плоской системы сил (или плоской системы параллельных сил).

- Решить систему полученных уравнений равновесия относительно неизвестных величин.

6. Проанализировать полученные результаты.

7. Произвести проверку.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

## Тема 3: Разбор конкретных ситуаций: изучение условий равновесия системы твердых тел. Момент силы относительно точки и относительно оси. Произвольная система сил в плоскости и в пространстве. Главный вектор и главный момент системы сил. Условия уравнения равновесия различных видов систем сил.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

Пример. Дано q = 6 Н/м, l = 10 м, α = 60°.

Определить реакции связей в точках А и В с проверкой правильности решения.

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: выполнение задания согласно методическим указаниям:

- Выделить тело, равновесие которого надо рассмотреть.

- Изобразить активные (заданные) силы.

- Освободить тело от связей, приложив соответствующие реакции. При этом необходимо убедиться, что данная задача является статически определимой – число неизвестных величин должно быть не более трех (для системы параллельных сил – не более двух).

- Направить оси координат и выбрать моментные точки.

- Составить уравнения равновесия произвольной плоской системы сил (или плоской системы параллельных сил).

- Решить систему полученных уравнений равновесия относительно неизвестных величин.

- Проанализировать полученные результаты.

- Произвести проверку.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

## Тема 4: Кинематика: Кинематические характеристики движения точки при различных способах задания движения. Кинематика. Способы задания движения точки. Понятие об естественных осях координат.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

Точка М движется в плоскости Oxy. По заданным уравнениям движения х = х(t), у = у(t) точки М (где x и y  выражены  в сантиметрах, t - в секундах) найти траекторию точки, а также для заданного момента времени t=t1 найти положение точки на ее траектории, определить и построить векторы скорости, нормального, касательного и полного ускорений, вычислить радиус кривизны в соответствующей точке траектории.

Исходные данные: Уравнения движения точки: , ,

t1 = 1 с – заданный момент времени, t0 = 0  – начальный момент времени.

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: Перед выполнением задания необходимо изучить тему «Кинематика точки». При решении задачи на определение уравнения траектории точки и ее кинематических характеристик целесообразно придерживаться следующего порядка:

1) исключить из уравнений движения точки в координатной форме время и получить уравнение относительно координат точки;

2) построить траекторию точки, указав при этом, является ли траекторией движения точки вся линия или какая-то ее часть;

3) по уравнениям движения точки найти ее координаты, проекции скорости и ускорения на оси координат в данный момент времени, показать на чертеже положение точки и построить векторы скорости и ускорения;

4) определить касательное и нормальное ускорения точки в данный момент времени и показать на чертеже разложение вектора ускорения точки на указанные составляющие;

5) определить по направлениям векторов скорости и касательного ускорения точки, является ли ее движение в данный момент времени ускоренным или замедленным;

6) найти радиус кривизны в соответствующей точке траектории.

В некоторых вариантах при  расчетах следует использовать тригонометрические тождества:

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Пономарева, Е.В., Хохлова О.А., Хохлов А.В. Теоретическая механика. Кинематика: учеб. пособие/ Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. — 144с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Яблонский, А.А. Курс теоретической механики Кинематика / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. школа, 1966. - Ч. 1. Статика. - 439 с. - ISBN 978-5-4458-9941-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236626 (03.05.2018).

## Тема 5: Характеристики движения тела и его отдельных точек при поступательном и вращательном движениях. Скорости и ускорения точки при поступательном, вращательном, движении. Разбор конкретных ситуаций: (примеры выполнения РГР): определение линейной скорости и ускорения точек твердого тела при поступательном и вращательном движениях.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

| Пример. Определить скорость и ускорение точки M при t = 1 c, если x = 2t2 см, R2 = 50 см, R3 = 40 см, r3 = 20 см |  |
| --- | --- |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: выполнение задания согласно методическим указаниям:

Первый тип задач – задано уравнение вращения i-ого колеса:

1) Найдите угловую скорость и угловое ускорение i-ого колеса, дважды дифференцируя по времени заданный закон вращения;

2) Исходя из расчетной схемы, определите угловые скорости и угловые ускорения колес, находящихся в зацеплении с i-м колесом, либо соединенных с ним ременной передачей;

3) Последовательно обходя кинематическую схему, найдите угловые скорости и угловые ускорения всех ступенчатых колес исследуемого механизма;

4) Зная угловые скорости и угловые ускорения всех ступенчатых колес, найдите скорость и ускорения обозначенных на схеме точек, а также рейки 4 и груза 5;

5) Изобразите на расчетной схеме все найденные кинематические характеристики с учетом положительного направления, заданного в исходных данных.

Второй тип задачи – задан закон поступательного движения рейки (груза):

1) Найдите скорость и ускорение рейки (груза), дважды дифференцируя по времени заданный закон движения тела;

2) Скорость и касательное ускорение точки ступенчатого колеса, находящегося в зацеплении с рейкой, закон движения которой задан, будут равны скорости и касательному ускорению этой рейки. Аналогично, если задан закон движения груза, то его скорость и ускорение будут равны по модулю скорости и касательному ускорению точки контакта нити и ступенчатого колеса.

3) Остальные вычисления кинематических характеристик произведите аналогично первому типу задач.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Пономарева, Е.В., Хохлова О.А., Хохлов А.В. Теоретическая механика. Кинематика: учеб. пособие/ Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. — 144с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Яблонский, А.А. Курс теоретической механики Кинематика / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. школа, 1966. - Ч. 1. Статика. - 439 с. - ISBN 978-5-4458-9941-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236626 (03.05.2018).

Тема 6: Характеристики движения тела и его отдельных точек при плоскопараллельном движении.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

| Пример. Колесо радиуса катится без скольжения по горизонтальному рельсу. Скорость точки A равна . Угловая скорость колеса равна …(рад/с). |  |
| --- | --- |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: При решении задания рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1) на чертеже изобразите механизм в том положении, в котором требуется определить его кинематические характеристики;

2) по данным задачи определите модуль и направление скорости одной точки звена механизма, совершающего плоскопараллельное движение, и направление скорости другой точки этого же звена;

3) определите линейные скорости точек звеньев механизма и угловые скорости звеньев, используя теорему о проекциях скоростей двух точек или понятие мгновенного центра скоростей этого звена;

4) найдите ускорение какой-нибудь точки звена, принимая ее в дальнейшем за полюс; при этом, если точка движется по окружности, то ее ускорение представьте геометрической суммой касательного и нормального ускорений;

5) запишите векторное равенство, являющееся аналитическим выражением теоремы об ускорениях точек тела при плоскопараллельном движении; при этом одна точка является полюсом, а другая – точкой, ускорение которой надо найти;

6) представьте искомое ускорение точки геометрической суммой касательного и нормального ускорений, если точка, ускорение которой определяется, движется по окружности;

7) проецируя обе части векторного равенства относительно ускорений указанных точек на прямую, проходящую через точки, и на прямую, перпендикулярную к ней, найдите требуемое ускорение точки и ее угловое ускорение по отношению к полюсу.

Примечание: В механизме, состоящем из нескольких звеньев, каждое звено, совершающее плоскопараллельное движение, имеет свой мгновенный центр скоростей и свою угловую скорость в данный момент времени.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Пономарева, Е.В., Хохлова О.А., Хохлов А.В. Теоретическая механика. Кинематика: учеб. пособие/ Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. — 144с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Яблонский, А.А. Курс теоретической механики Кинематика / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. школа, 1966. - Ч. 1. Статика. - 439 с. - ISBN 978-5-4458-9941-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236626 (03.05.2018).

## Тема 7: Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки относительно инерциальной системы отсчета.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

Пример. Груз  D массой m, получив в точке A начальную скорость , движется в изогнутой трубе АВС, расположенной в вертикальной плоскости.

На участке АВ на груз кроме силы тяжести действуют постоянная сила  (ее направление показано на рисунке) и сила сопротивления среды , зависящая от скорости  груза (направлена против движения); трением груза о трубу на участке АВ пренебречь.

В точке B груз, не изменяя своей скорости, переходит на участок ВС трубы, где на него кроме силы тяжести действует сила трения (коэффициент трения груза о трубу f=0,2) и переменная сила , проекция которой  на ось x задана.

Считая груз материальной точкой и время  движения груза от точки A до точки B, найти скорость груза в точке В.

| Дано: | m, кг | , м/с | Q, Н | R, Н | , с | , Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 20 | 6 |  | 2,5 |  |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: выполнение задания согласно методическим указаниям:

- Решение задачи разбивается на две части: исследуется движение точки на участках АВ и ВС.

- Приложим на исследуемых участках к материальной точке активные силы и силы реакции связи шероховатой поверхности.

- Введем ось z в направлении от точки А к точке В и ось х в направлении от точки В до точки С.

- Составим дифференциальные уравнения движения материальной точки в проекции на ось , z учитывая начальные условия.

- Зная время движения на участке АВ или длину этого участка, определим скорость материальной точки.

- Исследуем движение материальной точки на участке ВС: составим и проинтегрируем дифференциальные уравнения движения материальной точки на участке ВС. Находим действительные значения искомых величин.

Форма контроля: Отчет по практической работе. Правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В., Перекрестов А.П., Чанчиков В.А. Динамика точки и  механической системы: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2015. - 128с. (25 экз.)URL: http://portal.astu.org/pluginfile.php/107503/mod_resource/content/1/dinamika.pdf

- Перекрестов, А.П., Пономарева Е.В., Хохлова О.А. Теоретическая механика. Динамика точки: Методические указания для выполнения расчетно-графической работы. — Астрахань: АГТУ, 2012. — 60 с. — 55 экз.

- Локтев, В.И., Синельщикова О.Н., Хохлова О.А. Теоретическая механика: Методические указания для подготовки к текущему контролю знаний по теме "Динамика точки". — Астрахань: АГТУ,  2011. — 14 с.

## Тема 8: Теорема об изменении кинетической энергии системы.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

| ## Пример. По гладкой наклонной плоскости, расположенной под углом к горизонту, поднимается груз весом Р, соединенный с другим грузом весом Р с помощью гибкой и нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый блок А. Определить скорость V1 и ускорение a1 груза в тот момент времени, когда он из состояния покоя пройдёт путь, равный S1. |  |
| --- | --- |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: решение задач с помощью теоремы об изменении кинетической энергии системы рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- выберите направления S1 и V1 и определите скорости и перемещения всех тел системы в зависимости от S1 и V1;

- вычислите кинетическую энергию системы в конечном и начальном положениях системы;

- изобразите на рисунке все внешние и внутренние силы системы;

- вычислите работу всех внешних и внутренних сил на перемещениях точек системы (в случае неизменяемой материальной системы – только сумму работ внешних сил). Если сумма работ отрицательна, смените направления S1  и V1 и вернитесь к п. 1. Если сумма работ опять получится отрицательной, то система под действием сил тяжести не приходит в движение из состояния покоя и V1 = 0, a1 = 0. При смене направлений S1 и V1 в силовой схеме необходимо изменить только направления сил сопротивления;

- воспользовавшись результатами пунктов 2) и 4), запишите теорему об изменении кинетической энергии системы и определите скорость и ускорение тела 1.

Форма контроля: Отчет по практической работе. Правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В., Перекрестов А.П., Чанчиков В.А. Динамика точки и  механической системы: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2015. - 128с. (25 экз.)URL: http://portal.astu.org/pluginfile.php/107503/mod_resource/content/1/dinamika.pdf

- Локтев, В. И., Синельщикова О. Н., Хохлова О. А. Теоретическая механика. Динамика механической системы: Методические указания для

## Тема 9: Обзорные занятия по изучаемому курсу.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

## Пример:

| 1. Дано q = 6 Н/м, l = 10 м, α = 60°. Определить реакции связей в точках А и В. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Определить скорость и ускорение точки M при t = 1 c, если x = 2t2 см, R2 = 50 см, r2 = 20 см, R3 = 40 см. |  |  |
| 3. На однородный барабан весом и радиусом R навит трос, к концу которого подвешен груз А весом . Груз падает, приводя во вращение барабан. Момент сил сопротивления постоянен и равен . Определить ускорение груза А, а также его скорость после того, как он пройдет из состояния покоя путь h. |  |  |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: Изучить учебную информацию по теме, произвести её анализ, предложить вариант(ы) решения задач (См. задание 2 в Темах 2, 3, 5).

Форма контроля: Отчет по практической работе. Правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Локтев, В. И., Синельщикова О. Н., Хохлова О. А. Теоретическая механика. Статика. Методические указания: для подготовки к текущему контролю знаний. — Астрахань: АГТУ, 2011. — 16 с. Пономарева, Е.В., Хохлова О.А., Хохлов А.В.Теоретическая механика. Кинематика: учеб. пособие/ Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. — 144с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Яблонский, А.А. Курс теоретической механики Кинематика / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. школа, 1966. - Ч. 1. Статика. - 439 с. - ISBN 978-5-4458-9941-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236626 (03.05.2018).

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В., Перекрестов А.П., Чанчиков В.А.Динамика точки и  механической системы: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2015. - 128с. (25 экз.) URL: http://portal.astu.org/pluginfile.php/107503/mod_resource/content/1/dinamika.pdf

- Перекрестов, А.П., Пономарева Е.В., Хохлова О.А. Теоретическая механика. Динамика точки: Методические указания для выполнения расчетно-графической работы. — Астрахань: АГТУ, 2012. — 60 с. — 55 экз.

- Локтев, В.И., Синельщикова О.Н., Хохлова О.А. Теоретическая механика: Методические указания для подготовки к текущему контролю знаний по теме "Динамика точки". — Астрахань: АГТУ,  2011. — 14 с.