Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS

по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт нефти и газа

Направление (профиль) «Химическая технология» («Химическая технология топлива и газа»)

Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»

Реферат

Насосы

по дисциплине «Процессы и оборудование нефтегазоперерабатывающих предприятий»

Работа выполнена

магистрантом группы ДНХТМ-11

Семеченко Д.А.

Проверил:

к.т.н., доц. Козырев О.Н.

Астрахань-2021

Содержание

Введение	3

1 Классификация насосов	4

2 Насосная установка	9

2.1 Типовая схема насосной установки	9

2.2 Основные характеристики насосной установки	10

3 Мощность и КПД насоса	12

4 Достоинства и недостатки насосов различных типов. Области их применения	14

5 Вспомогательное оборудование насосных станций	19

Список использованной литературы	21

Введение

Перемещение жидкостей по трубопроводу происходит лишь при наличии разности полных на­поров на его концах. Если эта разность напоров обусловлена более высоким уровнем жидкости в исходной емкости по сравнению с собирающей, то такое перемещение жидкости именуется самотеком. Скорость движения жидкости при этом, как правило, невелика.

Для повышения скорости подачи жидкости, а также для транспортирования жидкости с некоторого уровня на более высокий используют принудительное течение за счет создания дополнительного напора. Этот напор может быть обеспечен путем увеличения давления газа на свободную поверхность жидкости в резервуаре, из которого откачивается жидкость (назовем его расходным), – такие устройства получили название напорных емкостей, или монтежю. Необходимое давление в последних рассчитывают на основе законов гидравлики с учетом всех гидравлических потерь в трубопроводе от монтежю до приемного резервуара.

Но чаще всего необходимый напор создают путем передачи механической энергии от движущихся рабочих органов (поршень, колесо и т.д.) к жидкости. В последнем случае преобразование механической энергии двигателя в энергию транспортируемой жидкости с помощью рабочих органов происходит в гидравлических машинах, называемых насосами, или (чтобы подчеркнуть наличие движущихся рабочих органов, передающих механическую энергию к жидкости) механическими насосами.

К насосам относят также устройства без движущихся механических частей, обеспечивающие разность напоров жидкости или ее подъем на некоторую высоту другими способами. Назовем их немеханическими насосами. [1, с. 261]

1 Классификация насосов

Как уже было сказано, насосы подразделяются на две большие группы: механические и немеханические (табл. 1). Применяемые в химической промышленности типы механических насосов чрезвычайно многообразны, их классифицируют по производительности и равномерности подачи, по устройству, характеру и скорости перемещения рабочих органов, а также по иным признакам. Не останавливаясь на других классификациях, будем механические насосы группировать по принципу их действия на объемные (насосы вытеснения), лопастные (насосы обтекания) и вихревые (насосы увлечения – за счет сил трения).

Таблица 1 –Классификация насосов

| Вид | Разновидности |  |  | № рисунка | Отличительные черты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механи-ческие | Объемные | Поршневые |  | 1, а | Движущийся рабочий орган – поршень или плунжер |
|  |  | Ротаци-онные | Пластинчатые | 1, б | Рабочий орган – ротор с выдвижными пластинами |
|  |  |  | Шестеренчатые | 1, в | Рабочий орган – шестерни |
|  |  |  | Винтовые | 1, г | Рабочий орган – винты |
|  |  | Шланговые |  | 1, д | Рабочий орган – перемещающиеся зажимы |
|  | Лопастные |  | Центробежные | 1, е | Рабочее колесо при вращении обеспечивает выброс жидкости на периферию |
|  |  |  | Пропеллерные (осевые) | 1, ж | Лопасти на вращающемся валу обеспечивают перемещение жидкости в осевом направлении |
|  | Вихревые |  |  | - | Многократный выброс жидкости на периферию |
| Немеханические | Газлифт |  |  | - | Создание газожидкостной смеси с плотностью меньшей, чем у жидкости |
|  | Струйные |  |  | - | Большая кинетическая энергия струи |
|  | Монтежю |  |  | - | Неподвижный газ под давлением |

Принцип действия объемных насосов заключается в отсечении рабочими органами насоса некоторого объема (порции) жидкости, поступающего по всасывающей линии, и последующем его выталкивании в нагнетательную линию с изменением при этом энергии давления.

Рисунок 1 – Схемы механических насосов различных типов – объемных (а – поршневой,

б-д – ротационные) и лопастных (е, ж):

а - поршневой: 1 – поршень, 2 и 3 – всасывающий и нагнетательный патрубки;

б – пластинчатый насос: 1 – ротор с выдвижными пластинами, 2 и 3 – всасываюший и нагнетательный патрубки;

в – шестеренчатый: 1 – шестерни , 2 и 3 – всасывающий и нагнетательный патрубки ,

4 – корпус;

г – винтовой: 1 – винты, 2 и 4 – нагнетательный и всасывающий патрубки, 3 – шестерни,

5 – корпус;

д – шланговый: 1 – прижимы, 2 и 3 – всасывающий и нагнетательный патрубки, 4 – шланг, 5 – обойма (корпус );

е – центробежный: 1 – лопатки , 2 – рабочее колесо;

ж – пропеллерный: 1 – рабочее колесо, 2 – корпус, 3 – направляющий аппарат.

В объемных насосах (рис. 1, а-д) рабочие органы 1 образуют замкнутые объемы, в которые из всасывающего трубопровода 2 поступают порции жидкости за счет разрежения, создаваемого при движении этих рабочих органов. Затем упомянутые порции жидкости под воздействием тех же рабочих органов выталкиваются в нагнетательный трубопровод 3. Количество подаваемой объемным насосом жидкости определяется геометрическими размерами его рабочих органов и числом актов всасывания и выталкивания в единицу времени. Величина создаваемого напора (давления) в принципе не ограничена.

В зависимости от вида совершаемого рабочими органами движения (возвратно-поступательного или вращательного) объемные насосы подразделяются на поршневые, ротационные и шланговые.

В поршневых насосах (рис. 1, а) возвратно-поступательное движение совершает поршень или плунжер.

К ротационным относят насосы (рис. 1, б-г), рабочие органы которых совершают вращательное движение: пластинчатые, шестеренчатые, винтовые.

Принцип действия пластинчатого насоса понятен из рис. 1, б. При вращении ротора, расположенного эксцентрично по отношению к цилиндрическому корпусу насоса, под действием центробежной силы пластины частично выдвигаются из пазов в роторе и прижимаются к корпусу, образуя замкнутые объемы. За счет увеличения объема между двумя соседними пластинами в этом пространстве создается разрежение, и жидкость из всасывающего трубопровода 2 заполняет замкнутый объем между пластинами, корпусом и ротором. Затем эта порция жидкости перемещается вместе с пластинами, рабочий объем уменьшается и жидкость выталкивается в нагнетательный трубопровод 3.

В шестеренчатом насосе (рис. 1, в) установлены две шестерни 1, одна из которых – ведущая, а другая – ведомая. Между корпусом 4 и соседними зубьями шестерен 1 образуются замкнутые объемы. При вращении шестерен в направлении, указанном стрелками, вследствие создаваемого разрежения (за счет выхода зубьев из зацепления) жидкость из всасывающего патрубка 2 поступает в корпус. Далее жидкость заполняет пространство между соседними зубьями и корпусом, перемещается вдоль стенки корпуса по направлению вращения шестерен и вытесняется в нагнетательный трубопровод 3. Заметим, что насос является реверсивным, т.е. при перемене направления вращения шестерен области всасывания и нагнетания меняются местами.

Винтовой насос (рис. 1, г) по принципу действия аналогичен шестеренчатому. Он состоит из двух винтов 1, вращающихся при помощи шестерен 3 в противоположных направлениях. Винты помещены в плотно охватывающий их корпус 5 с внутренней гладкой цилиндрической поверхностью. Чтобы исключить осевые нагрузки, жидкость подают с обоих торцов, а отводят – в середине насоса. Жидкость поступает в нарезку винтов с торцов корпуса, заполняет объемы между витками винтов и корпусом. При вращении винтов жидкость перемещается к середине корпуса и вытесняется в нагнетательный трубопровод 2.

К объемным насосам относятся также шланговые (рис. 1, д), в которых цилиндрические прижимы 1 (колесики) сдавливают шланг 4, образуя замкнутые объемы (порции) жидкости в нем. При перекатывании прижимов порции жидкости перемещаются от всасывающей стороны 2 к нагнетательной 3 по принципу перистальтики.

В лопастных (лопаточных) насосах преобразование энергии двигателя происходит в процессе обтекания лопастей (лопаток) колеса при их силовом воздействии на поток. Они подразделяются на центробежные (радиальные), пропеллерные (осевые) и диагональные.

В центробежных насосах (рис. 1, е) при вращении рабочего колеса возникает центробежная сила; она действует на жидкость, находящуюся между лопатками колеса, и жидкость движется от центральной его части к периферии – в целом в радиальных направлениях.

В пропеллерных насосах (рис. 1, ж) движение жидкости происходит преимущественно в аксиальном (осевом) направлении за счет подталкивания жидкости лопастями.

В диагональных насосах осевые и радиальные составляющие абсолютной скорости жидкости – величины одного порядка.

У вихревых насосов преобразование энергии двигателя в перемещение жидкости происходит в процессе интенсивного образования вихрей и их последующего разрушения при взаимодействии рабочего органа с медленно движущимися частицами жидкости. Этот весьма сложный механизм действия вихревых насосов подробно изложен в специальной литературе по насосам.

Среди немеханических насосов отметим газлифт, струйные и монтежю.

Газлифт (эрлифт) обеспечивает создание напора (и подъем жидкости) за счет введения в жидкость практически неподвижного газа.

В струйных (в частности, водоструйных) насосах перепад давлений (напор) создается за счет подачи струи газа, жидкости или пара с большой кинетической энергией. При использовании энергии струи газа (жидкости или пара) такой насос называют инжектором (при давлениях больше атмосферного) или эжектором (при давлениях ниже атмосферного). [1, с. 262-266]

Монтежю относится к объемным насосам, которые перекачивают жидкость с помощью вытесняющей среды. [2, с. 81]

2 Насосная установка

2.1 Типовая схема насосной установки

Типовая схема насосной установки с механическим рабочим органом показана на рис.2.

Рисунок 2 – Типовая схема насосной установки:

1 – расходный резервуар, 2 – всасывающий трубопровод, 3, 5 – манометры (вакуумметры), 4 – насос, 6 – нагнетательный трубопровод, 7 – приемный резервуар

Из расходного резервуара 1, где давление над свободной поверхностью составляет р1, жидкость под действием разности напоров в сечениях I и III по трубопроводу 2, называемому всасывающим, поступает в насос 4. Здесь ее давление повышается до уровня, достаточного для того, чтобы жидкость поднялась по нагнетательному трубопроводу 6, преодолевая его гидравлическое сопротивление и противодавление в собирающем (приемном) резервуаре 7, где давление над свободной поверхностью составляет р2. Для измерения давления до и после насоса устанавливаются манометры 3 и 5 (при абсолютных давлениях больше атмосферного). Нередко давление во всасывающем трубопроводе меньше атмосферного, тогда 3 – это вакуумметр.

Разность уровней установки насоса и жидкости в расходном резервуаре 1 называется геометрической высотой всасывания hгв а расстояние (по высоте) между насосом и уровнем жидкости в приемном резервуаре 7 – геометрической высотой нагнетания hгн. Соответственно

Hг=hгн+hгв	(1)

Hг – полная геометрическая высота подъема жидкости (рис. 2). [1, с. 266]

2.2 Основные характеристики насосной установки

Основными характеристиками насосной установки являются ее производительность, создаваемый установкой напор и мощность двигателя, обеспечивающего ее работу. Рассмотрим несколько подробнее эти характеристики.

Производительность (подача) насоса V – объем жидкости, подаваемый насосом в нагнетательный трубопровод в единицу времени (м3/с). Массовая производительность насоса

G=Vρ	(2)

где ρ – плотность жидкости. В задачах проектирования производительность насоса задается; тогда размеры насоса для каждого его типа определяются из геометрических соображений. В задачах эксплуатации производительность одних насосов (например, объемных) определяется параметрами работы самого насоса и не зависит от характеристик трубопровода, для других же последние оказывают значительное влияние на производительность.

Напор, создаваемый насосом, можно определить по следующей формуле:

H=Hг+p2-p1ρ∙g+Hп	(3)

Где Hг=hгн+hгв – полная геометрическая высота подъема жидкости (см. рис. 2),

Hп=hпн+hпв	(4)

Hп– полные гидравлические потери, т. е. сумма потерь в нагнетательном (hпн) и всасывающем (hпв) трубопроводах.

На действующих насосных установках напор обычно определяют по показаниям манометра (рм) и вакуумметра (рв), установленных на нагнетательной и всасывающей линиях непосредственно около насоса. При этом манометр всегда показывает избыточное (по сравнению с атмосферным) давление, а вакуумметр – разность между атмосферным давлением и абсолютным давлением в аппарате. В рассматриваемом случае (см. рис. 2) манометр показывает разность между абсолютным давлением жидкости после насоса (рн) и атмосферным (ратм), т.е. Рм = Рн – Ратм; вакуумметр показывает разность между атмосферным давлением (ратм) и абсолютным давлением перед насосом (рвc), т.е. Рв = Ратм – Рвc.

H=pм+pвρ∙g	(5)

Таким образом, напор насоса на действующей насосной установке равен сумме показаний манометра и вакуумметра. Заметим, что при использовании на всасывающей и нагнетательной линиях одноименных приборов (например, манометров) напор насоса будет равен разности их показаний.

Мощность двигателя зависит от производительности и напора, создаваемого насосом при работе последнего в комплекте с всасывающим и нагнетательным трубопроводами. [1, с. 267-270]

3 Мощность и КПД насоса

Полезная мощность Nп при работе насосной установки рассчитывается на основе следующих рассуждений. Как известно, работа равна произведению силы на путь. В данном случае сила – это вес поднимаемой жидкости, а путь – ее перемещение в направлении действия силы, т.е. расчетная высота подъема жидкости H. Количество перекачиваемой насосом жидкости характеризуется массовым расходом ρV (кг/с), т.е. в единицу времени на высоту H поднимается жидкость, вес которой ρVg. Очевидно, произведение последнего на напор H дает полезную мощность в Вт:

Nп=ρVgH	(6)

Мощность, потребляемая насосом (мощность на валу насоса), N больше полезной вследствие потерь в самом насосе (гидравлические потери, утечки жидкости через клапаны ввиду невозможности их мгновенного открытия и закрытия), которые учитываются коэффициентом полезного действия насоса ηн:

N=Nпηн=ρVgHηн	(7)

Величина ηн характеризует совершенство конструкции и экономичность эксплуатации насоса. Ее обычно представляют как произведение трех сомножителей, каждый из которых имеет определенный физический смысл:

ηн=ηνηгηмех	(8)

Коэффициент подачи ην=V/VT, где VT – теоретическая производительность насоса. Коэффициент ην учитывает потерю производительности насоса за счет утечек жидкости через зазоры, клапаны, сальники и т.д.. При этом энергия, затраченная на увеличение напора потерянной жидкости, теряется безвозвратно. Значит, в действительности энергия затрачивается на перекачивание потока жидкости VT>V, и в расчетной формуле должна фигурировать величина V,. или равная ей V/ην. отсюда и появление множителя ην в знаменателе формулы как составляющей ην при использовании V вместо VT.

Гидравлический КПД ηг=H/HT учитывает потери напора hпнас при движении жидкости через насос. Здесь HT – теоретический напор, он больше полезного (используемого потребителем) на величину hпнас. По существу,

ηг=HT-hпнасHT=1-hпнасHT	(9)

Механический КПД ηмех характеризует потери мощности на механическое трение в насосной установке (в подшипниках, сальниках и т.д.).

Значение ηн зависит от производительности насоса, его конструкции и степени износа. Для разных насосов ηн колеблется в весьма значительных пределах – от 0,5 до 0,95.

КПД передачи ηпер позволяет учесть при выборе электродвигателя к насосу потери мощности из-за механических потерь в передаче от электродвигателя к валу насоса. Величина ηпер близка к единице и составляет 0,95-0,99.

Мощность, затрачиваемая двигателем, определяется в итоге следующим образом:

Nдв=Nηпер=Nпηнηпер=Nпη

КПД насосной установки η равен

η=ηнηпер

Заметим также, что при подборе двигателя его мощность принимают на 10-50 % больше рассчитанной для Nдв с учетом перегрузок в момент пуска насоса, причем больший запас берут для насосов меньшей мощности. [1, с. 273-274]

4 Достоинства и недостатки насосов различных типов. Области их применения

Каждый вид насоса имеет свои предпочтительные области применения (рис. 3), в которых с наибольшей полнотой реализуются их достоинства и в наименьшей мере – присущие им недостатки. Перечень наиболее существенных достоинств и недостатков различных насосов представлен в табл. 2. Заметим, что почти все достоинства и недостатки насосов вытекают из специфики их работы. Так, возвратно-поступательные движения рабочего органа (поршня) в поршневых насосах обусловливают основные их недостатки (неравномерность подачи, большие инерционные нагрузки на фундамент и т.д.), а наличие в них замкнутых пространств – их достоинства, связанные с возможностью получения практически любых давлений. Равномерное движение рабочего колеса в центробежных насосах обеспечивает непрерывную подачу жидкости и связанные с этим достоинства, а связь напора и производительности – их недостатки.

Рисунок 3 – Предпочтительные области применения насосов различных видов

В табл. 2 наряду с достоинствами и недостатками даны также краткие комментарии. Из последних, как правило, ясно, чем объясняется то или иное достоинство насоса или его недостаток.

Таблица 2 – Достоинства и недостатки насосов различных типов

| Вид насоса | Достоинства |  | Недостатки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Комментарий | Наименование | Комментарий |
| Поршневые | Возможность создания любых напоров при заданной производитель-ности | Создаваемый насосом напор не зависит от производитель-ности | Невозможность перекачки жидкос-тей, содержащих твердые частицы | Наличие клапанов и опасность нарушения полноты их закрытия при попадании твердых частиц под тарелку клапана |
|  |  |  | Неравномерность подачи | Это особенно существенно, когда равномерность подачи обязательна |
|  |  |  | Необходимость тяжелых фундаментов | Обусловлена большими инерционными нагрузками на фундамент из-за неравномерного (с переменной скоростью) движения поршня |
|  | Возможность перекачки вязких жидкостей | Возможность создания любых напоров (преодоления любых противодавлений) |  |  |
|  |  |  | Необходимость редуктора для снижения частоты вращения в сравнении с электродвигателем | Невозможность возвратно-поступательного движения поршня с большой частотой из-за высоких инерционных нагрузок |
|  |  |  | Металлоемкость | В 4-5 раз больше, чем у центробежных, особенно при больших производительностях |

Продолжение таблицы 2

| Шестерен-чатые | Равномерность (или практическая равномерность) подачи | Движение рабочего органа с постоянной скоростью (или подача малых порций с большой частотой) | Сложность изготовления, тщательность сборки | Резкое снижение производитель-ности и напора при увеличении рабочих зазоров, прорезей и т.п. сверх допустимых пределов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Малые производительности | Малая доля объема насоса заполняется жидкостью |
| Винтовые | То же | То же | То же | То же |
| Пластин-чатые | То же | То же | То же | То же |
|  |  |  | Сложность изготовления, тщательность сборки | Резкое снижение производитель-ности и напора при увеличении рабочих зазоров сверх допустимых пределов |
| Центро-бежные | Непрерывная и равномерная подача; безынерционность | Жидкость непрерывно входит в насос и выходит из него | Взаимосвязь напора и производительности | Невозможность изменить один параметр (например, производителность) при неизменном втором (напоре) |
|  | Не требует тяжелых фундаментов | Отсутствуют инерционные нагрузки |  |  |
|  |  |  | Нецелесообраз-ность конструирования центробежных насосов на малую производительность | Повышенные потери на трение в рабочем колесе насоса и пониженный его КПД при уменьшении ширины рабоче-го колеса |
|  | Возможность непосредствен-ного соедине-ния с электро-двигателем | Большая часто-та вращения рабочего колеса |  |  |
|  |  |  | Трудно сконструировать насос на высокие напоры (выше 10 МПа) | Связано с ограниченной механической прочностью констру-кционных материалов |
|  | Отсутствие клапанов | Возможность перекачки жидкостей со взвешенными частицами |  |  |
|  |  |  | Пониженный КПД насоса | На 10-15% ниже, чем у поршнево-го насоса |
|  | Низкая метал-лоемкость, компактность | - |  |  |

Продолжение таблицы 2

|  | Простота регулировки производительности | Регулировка осуществляется вентилем на нагнетательной линии | Подверженность кавитации | В особенности при перекачивании горячих жидкостей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осевые | Большие производительности | - | Малые напоры | - |
| Струйные | Простота устройства | Отсутствие движущегося рабочего органа | Смешение перекачиваемой жидкости с рабочей | Невозможность использования насосов, если смешение этих жидкостей недопустимо |
|  | Возможность перекачки жидкостей, содержащих мелкие твердые частицы | Отсутствие узких проходов для перекачиваемой жидкости |  |  |
| Газлифт | Простота устройства | Отсутствие движущегося рабочего органа | Необходимость заглубления подъемной трубы в жидкость | Особенно важно учитывать при необходимости больших заглублений |
|  | Возможность подъема из глубоких скважин | Отсутствие сколько-нибудь заметных ограничений высо-ты подъема жидкости |  |  |
|  | Возможность подачи агрессивных жидкостей | При наличии материала (для подъемной трубы), стойкого к воздействию жидкости, простота замены подъемной трубы |  |  |
| Монтежю | Простота устройства | Отсутствие движущегося рабочего органа | Повышенная толщина стенок монтежю | Обусловлена повышенным давлением в монте-жю |

Рассмотрение достоинств и недостатков насосов различных типов позволяет оконтурить предпочтительные области их применения (см. рис. 3).

Обьемные насосы применяют при малых и средних производительностях и больших (практически любых) напорах.

Наиболее широкое применение в химической промышленности находят центробежные насосы: при средних и высоких производительностях и не очень больших напорах.

При необходимости обеспечения весьма больших производительностей при малых напорах используют осевые насосы.

Струйные насосы и газлифты выгодно применять при малых производительностях и малых (и средних) напорах.

Простота устройства газлифтов, а также их надежность в работе позволяют им в ряде случаев (при небольших производительностях) конкурировать с центробежными насосами (например, при подъеме жидкостей из глубоких скважин, подаче агрессивных жидкостей и т.д.). Однако необходимость большого заглубления подъемной трубы в жидкости и низкий КПД этих насосов ограничивают область их применения.

Область применения монтежю (на рис. 3 не показана) также ограничена невысокими значениями напоров и производительностей. Увеличение напора приводит к повышению давления в монтежю, что вызывает необходимость существенного утолщения стенок. С увеличением размеров монтежю (на большие производительности) толщина их стенок также увеличивается.

Приведенные на рис.3 границы предпочтительных областей применения различных насосов являются подвижными. По мере развития науки и техники (например, создания новых конструкционных материалов) эти границы будут смещаться.

В заключение стоит отметить, что выбор вида насоса в каждом конкретном случае производится на основе технико-экономического расчета с учетом эксплуатационных и конструктивных характеристик насоса и другого оборудования. [1, с. 317-322]

5 Вспомогательное оборудование насосных станций

На насосных станциях кроме насосов и двигателей к ним имеются трубопроводное, механическое и вспомогательное оборудование, контрольно-измерительные приборы, электротехнические противопожарные и санитарно-технические устройства.

Трубопроводное оборудование включает затворы, задвижки, шандоры для водоприемных устройств, обратные клапаны, специальные фасонные части трубопроводов. На большинстве насосных станциях затворы, задвижки и шандоры применяют с электроприводом.

Механическое оборудование включает подъемно-транспортные механизмы (ручные тали, электротельферы, подвесные кран-балки с ручным или электрическим приводом, краны мостовые), механизмы для дробления твердых включений в жидкости (на канализационных насосных станциях), а также сороудерживающие устройства (решетки, неподвижные и вращающиеся сетки на водопроводных насосных станциях).

К вспомогательному оборудованию относятся: система залива центробежных насосов (вакуум-насосы, гидроструйные насосы и т.п.), дренажные насосы, система осушения насосных станций во время ремонта, система технического водоснабжения (на канализационных насосных станциях).

Электротехнические устройства включают электродвигатели, распределительные щиты и трансформаторные подстанции, в состав которых входят трансформаторы, масляные выключатели электрических цепей напряжением более 380 В, ячейки комплектного распределительного устройства.

Контрольно-измерительные приборы предназначены для измерения: давления в напорных трубопроводах и напорных патрубках каждого насоса, расходов и объемов подаваемой воды или сточных вод, уровней в водоприемниках, резервуарах и дренажных приямках, температуры подшипников (у крупных насосов).

Для измерения давления и вакуума используют манометры и вакуумметры, подачи воды — расходомеры, а объема поданной жидкости – счетчики жидкости. Для трубопроводов Dy 150 мм применяют расходомеры переменного перепада с диафрагмами, соплами или трубками Вентури, ультразвуковые и электромагнитные расходомеры. Наиболее совершенны для трубопроводов Dy 400 мм ультразвуковые расходомеры. Уровни жидкости в резервуарах и других устройствах измеряют с помощью поплавковых, буйковых и емкостных уровнемеров, а также дифманометров-уровнемеров. Для измерения уровней сточных вод применяют бесконтактные ультразвуковые уровнемеры, например ЭХО-5. [3]

Список использованной литературы:

1. Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс: учебник. В. Г. Айнштейн, М. К. Захаров, Г. А. Носов [и др.]. – СПб: электронно-библиотечная система Лань, 2019. – 916 с.. [электронный ресурс] URL: https://e.lanbook.com/book/111193 (дата обращения: 27.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Процессы и аппараты химической технологии в технике защиты окружающей среды. Учебное пособие Таранцева К.Р., Таранцев А.А. – М.: Инфра-М, 2018. – 412 с.

3. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Энциклопедия / гл. ред. Яковлев С.В.. – М.: Стройиздат, 1994. – 512 с.