ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

«ИНСТИТУТ МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА»

КАФЕДРА «МЕХАНИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Н.А.ДЕРБЕНЕВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ

КОНСТРУИРОВАНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по дисциплине:

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ

КОНСТРУИРОВАНИЯ»

для студентов по направлениям подготовки

бакалавров механического профиля

АСТРАХАНЬ-2021

Н.А.ДЕРБЕНЕВ,  доцент кафедры «МЕХАНИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ

ГРАФИКА», кандидат технических наук, доцент

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ

Методическое пособие рассмотрено, одобрено и рекомендовано

к изданию кафедрой «Механика и инженерная графика» ФГБОУ

ВО «АГТУ» протокол № 7 от «31» августа  2021г.

Рецензент: Б.М.СЛАВИН, канд. техн. наук, доцент,

зав. кафедрой «МЕХАНИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА»

Астраханский государственный технический университет

2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.  Задачи выполнения курсовой работы...……………………………………4

2.  Структура и  содержание курсовой работы.………………………………5

3.  Титульный лист расчётно-пояснительной записки……………………….6

4.   Лист с заданием по курсовой работе……………………………………...7

5.   Задание на курсовое проектирование……………………………………..8

6.   Объём курсовой работы в графической части…………………………...11

7.   Спецификации чертежей…………………………………………………..17

8.   Правила оформления расчётно-пояснительной записки………………...21

9.   Список литературы…………………………………………………………22

- ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Настоящие методические указания предназначены для выполнения студентами курсовых  работ, которые позволят им  овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 - Способность использовать основные естественнонаучные законы для понимания окружающего мира и явлений природы

В результате выполнения курсовой работы по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»  студенты  должны

знать:

- основные законы механики, математики, химии, термодинамики, используемые при расчетах типовых деталей машин;

уметь:

- использовать основные естественнонаучные законы для расчета типовых деталей и  узлов машин;

владеть:

- навыками составления расчетных схем типовых деталей и узлов машин, расчета их по основным критериям: на прочность, жесткость, устойчивость, износостойкость, теплостойкость  и разработки их конструкции.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» является первой проектно-конструкторской работой студента. Выполняя эту  работу, студент  осваивает основы проектирования наибольшего числа типовых деталей и узлов машин общего назначения. Задание выдается в 5 учебном семестре для студентов очной формы обучения и на 3 курсе для студентов заочной формы обучения. Задание предполагает проектирование привода технологической машины общемашиностроительного применения, в частности, конвейеров, грузоподъемных машин, насосов и др. Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической документации.

Структура и содержание пояснительной записки

Титульный лист.

Задание на курсовую работу.

Содержание:

1. Выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчет привода.

2. Расчет передачи редуктора.

3. Расчет открытой передачи.

4. Предварительный расчет валов привода.

5. Определение конструктивных размеров деталей передач.

6. Определение конструктивных размеров корпуса редуктора.

7. Первый этап компоновки редуктора.

8. Разработка конструкции ведущего и ведомого валов редуктора.

9. Проверочный расчет валов на статическую прочность при совместном действии изгиба и кручения.

10. Подбор и проверка долговечности подшипников.

11. Проверка прочности шпоночных соединений

12. Уточненный расчет валов.

13. Выбор и при необходимости проверка муфты.

14. Выбор системы смазки и сорта масла.

Список использованной литературы.

Приложения:

- Первый этап компоновки редуктора (на миллиметровой бумаге);

- Спецификации к сборочным чертежам.

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

4.ЛИСТ С ЗАДАНИЕМ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Механика и инженерная графика»

ТАБЛИЦА № __2___, ВАРИАНТ №_____ , ПОДВАРИАНТ №____

задание на курсовую работу по дисциплине

«ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»

студенту группы ДМЭАБ-31 _____________________

тема работы: ПРИВОД ЦЕПНОГО конвейера

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА:

(составляется студентом по типу передач в выданном задании)

|  | 1-электродвигатель 2-упругая муфта 3- цилиндрическая косозубая передача 4-цепная передача ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: |
| --- | --- |

тип передач_____________________________________________________

усилие в тяговом органе машины, Ft (Н)______________________________

скорость транспортирующего элемента, v(м/с)_________________________

диаметр барабана или звёздочки, DБ(ЗВ) (мм)___________________________

ОБЪЕМ РАБОТЫ В РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ:

Полный расчет привода: выбор электродвигателя, кинематический и силовой расчёт привода; прочностной расчёт  редуктора, открытой передачи, валов, шпонок; выбор и проверка подшипников, муфты; выбор и расчёт системы смазки.

ОБЪЕМ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ:

Лист №-1 - Редуктор. Сборочный чертеж (формат А1).Лист №-2 - Привод. Сборочный чертеж (формат А2); рабочие чертежи деталей редуктора (2 формата А4, 1 формат А3).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов М.Н. Детали машин: учеб. Для студентов втузов. – М.: Высшая школа, 2006. -408 с. 2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. Учебное пособие для втузов. - М.: Высшая школа., 2000. – 447 с. 3. Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений/ под ред. Д.В. Чернавского. – М.: Альянс, 2005. – 415с. 4. Курмаз Л.В. Детали машин. Проектирование: Справочное учеб.-метод. пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 309с. 5. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: учеб. Пособие для  средн. спец. уч. заведений. – Калининград: Янтарный сказ, 2005. – 456с.

Дата выдачи __________					Дата защиты ___________

Руководитель работы ____________________	Н.А. Дербенев

5.ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Таблица 1

Варианты исходных данных для курсовой работы

| Ва- ри- ант | Транспортирующая машина | Тип передач | Тяговое усилие в ленте Н |  | Скорость ленты м/с |  | Диаметр барабана мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Ленточный конвейер | Кл.рем. Зуб.ред | 9000 | 3000 | 1.1 | 1.3 | 200 | 300 |
| 2 | Ленточный конвейер | Зуб.ред Цепная | 7000 | 5000 | 1.0 | 0.95 | 250 | 200 |
| 3 | Ленточный конвейер | Пл.рем. Чер.ред | 11000 | 9000 | 0.3 | 0.35 | 200 | 250 |
| 4 | Ленточный конвейер | Пл.рем. Чер.ред | 10000 | 12000 | 0.4 | 0.26 | 300 | 200 |
| 5 | Ленточный конвейер | Пл.рем Зуб.ред | 8000 | 6000 | 1.0 | 1.3 | 250 | 350 |
| 6 | Ленточный конвейер | Чер.ред Цепная | 10000 | 8000 | 0.32 | 0.4 | 200 | 300 |
| 7 | Ленточный ковшовый элеватор | Кл.рем Зуб.ред | 5000 | 4000 | 1.25 | 1.3 | 200 | 300 |
| 8 | Скребковый ленточный конвейер | Чер.ред Цепная | 7000 | 8000 | 0.38 | 0.28 | 300 | 200 |
| 9 | Ленточный ковшовый элеватор | Зуб.ред Цепная | 4500 | 5500 | 1.3 | 1.2 | 200 | 250 |
| 10 | Скребковый ленточный конвейер | Кл.рем Чер.ред | 8000 | 7000 | 0.3 | 0.45 | 250 | 400 |
| 11 | Ленточный ковшовый элеватор | Пл.рем Зуб.ред | 6000 | 7000 | 1.2 | 1.25 | 250 | 300 |
| 12 | Скребковый ленточный конвейер | Пл.рем Чер.ред | 12000 | 7600 | 0.25 | 0.38 | 200 | 300 |
| 13 | Скребковый ленточный конвейер | Кл.рем Зуб.ред | 10000 | 6000 | 1.0 | 0.9 | 300 | 200 |
| 14 | Ленточный конвейер | Кл.рем. Зуб.ред | 10000 | 4500 | 1.1 | 1.3 | 220 | 280 |
| 15 | Ленточный конвейер | Зуб.ред Цепная | 7500 | 6000 | 1.1 | 0.90 | 240 | 200 |
| 16 | Ленточный конвейер | Пл.рем. Чер.ред | 11500 | 9500 | 0.3 | 0.35 | 200 | 240 |
| 17 | Ленточный конвейер | Пл.рем. Чер.ред | 9000 | 10000 | 0.4 | 0.26 | 280 | 220 |
| 18 | Ленточный конвейер | Пл.рем Зуб.ред | 8500 | 6500 | 0.95 | 1.25 | 230 | 320 |
| 19 | Ленточный конвейер | Чер.ред Цепная | 9500 | 7500 | 0.32 | 0.4 | 240 | 280 |
| 20 | Ленточный ковшовый элеватор | Кл.рем Зуб.ред | 6500 | 8000 | 1.25 | 1.3 | 220 | 320 |
| 21 | Скребковый ленточный конвейер | Кл.рем Чер.ред | 9000 | 6000 | 0.3 | 0.45 | 250 | 400 |
| 22 | Ленточный ковшовый элеватор | Пл.рем Зуб.ред | 6800 | 8200 | 1.2 | 1.25 | 250 | 300 |
| 23 | Скребковый ленточный конвейер | Пл.рем Чер.ред | 11000 | 8700 | 0.25 | 0.38 | 200 | 300 |
| 24 | Скребковый ленточный конвейер | Кл.рем Зуб.ред | 10500 | 6400 | 1.0 | 0.9 | 300 | 200 |

Таблица 2

Варианты исходных данных для курсовой работы

| Ва- ри- ант | Транспортирующая машина | Тип передач | Тяговое усилие в цепи Н |  | Скорость цепи м/с |  | Диаметр звездочки мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Цепной подвесной конвейер | Пл.рем Чер.ред | 7500 | 9200 | 0.38 | 0.25 | 300 | 200 |
| 2 | Скребковый ковшовый конвейер | Кл.рем зуб.ред | 5500 | 4200 | 1.3 | 1.25 | 300 | 200 |
| 3 | Цепной ковшовый конвейер | Кл.рем Зуб.ред | 9000 | 6400 | 1.26 | 1.32 | 200 | 300 |
| 4 | Цепной конвейер | Пл.рем. Зуб.ред | 8000 | 6000 | 1.1 | 1.25 | 220 | 300 |

| 5 | Цепной ковшовый элеватор | Зуб.ред Цепная | 5000 | 7000 | 1.2 | 1.3 | 250 | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Пластинчат. Конвейер | Кл.рем. Чер.ред | 9000 | 8000 | 0.28 | 0.34 | 200 | 260 |  |
| 7 | Цепной конвейер | Кл.рем. Зуб.ред | 6000 | 7200 | 1.1 | 1.25 | 220 | 300 |  |
| 8 | Цепной ковшовый элеватор | Зуб.ред Цепная | 6500 | 4600 | 1.2 | 1.3 | 250 | 300 |  |
| 9 | Пластинчат. конвейер | Кл.рем. Чер.ред | 7200 | 8800 | 0.28 | 0.34 | 200 | 260 |  |
| 10 | Скребковый ковшовый конвейер | Пл.рем. Зуб.ред | 7000 | 5200 | 1.1 | 1.25 | 300 | 350 |  |
| 11 | Пластинчат. конвейер | Кл.рем. Чер.ред | 8500 | 6800 | 0.28 | 0.34 | 200 |  | 260 |
| 12 | Скребковый ковшовый конвейер | Пл.рем. Зуб.ред | 9800 | 7400 | 1.1 | 1.25 | 300 |  | 350 |
| 13 | Цепной люлечный конвейер | Пл.рем Чер.ред | 10000 | 8600 | 0.32 | 0.36 | 200 |  | 250 |
| 14 | Цепной конвейер | Чер.ред Цепная | 9500 | 8000 | 0.38 | 0.3 | 300 |  | 200 |
| 15 | Пластинчат. конвейер | Кл.рем Чер.ред | 6000 | 7000 | 0.44 | 0.3 | 400 |  | 250 |
| 16 | Цепной ковшовый элеватор | Пл.рем Зуб.ред | 6200 | 7400 | 1.22 | 1.28 | 240 |  | 300 |
| 17 | Пластинчат. конвейер | Чер.ред Цепная | 8200 | 6500 | 0.28 | 0.38 | 200 |  | 300 |
| 18 | Цепной конвейер | Зуб.ред цепная | 6000 | 5000 | 1.22 | 1.3 | 250 |  | 200 |
| 19 | Цепной конвейер | Кл.рем. Зуб.ред | 9000 | 5600 | 1.1 | 1.25 | 220 |  | 300 |
| 20 | Цепной ковшовый элеватор | Зуб.ред Цепная | 6200 | 7800 | 1.2 | 1.3 | 250 |  | 300 |
| 21 | Пластинчат. конвейер | Кл.рем. Чер.ред | 9200 | 7600 | 0.28 | 0.34 | 200 |  | 260 |
| 22 | Скребковый ковшовый конвейер | Пл.рем. Зуб.ред | 8000 | 6800 | 1.1 | 1.25 | 300 |  | 350 |

6. ОБЪЁМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Графическая документация должна быть выполнена на двух листах формата А1 (594841 мм)

Лист №1: Редуктор. Сборочный чертеж (формат А1).

Лист №2: Привод. Сборочный чертеж (формат А2); Вал (формат А3); Колесо зубчатое (червячное) (формат А4), крышка прижимная (формат А4).

Конструкторская документация (чертежи и расчётно-пояснительная записка) выполняются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Каждому документу присваивается код

- Для пояснительной записки

- Для сборочного чертежа редуктора

- Для сборочного чертежа привода

- Для рабочих чертежей деталей

В поле № задания-№варианта для задания №10 поставить 0, для варианта №10 поставить 0.

Пример выполнения графической части

7.СПЕЦИФИКАЦИИ ЧЕРТЕЖЕЙ

|  |  | Формат |  | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. |  | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.03.СБ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.23.03.03.1118.ПЗ |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Корпус редуктора |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Крышка редуктора |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.03.003 |  |  |  | Колесо зубчатое |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Шестерня |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.03.005 |  |  |  | Вал тихоходный |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Вал быстроходный |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Маслоуказатель |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Пробка |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | Крышка смотрового окна |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Крышка прижимная |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.03.011 |  |  |  | Крышка прижимная |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Крышка прижимная |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | Крышка прижимная |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | Кольцо мазеудерживающее |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | Кольцо мазеудерживающее |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Кольцо мазеудерживающее |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | Кольцо упорное |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Взаимн.инв.№ |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | Прокладка |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | Прокладка |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | Прокладка |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | Прокладка |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | Ручка-отдушина |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.18.03.02.1118.01.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Лист |  |  | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл |  | Разраб. |  |  |  | Володин |  |  |  | Редуктор |  | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |
|  |  | Проверил |  |  |  | Дербенев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## АГТУ гр. ДМЭАБ-31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Формат | Зона |  | Поз. | Обозначение |  |  |  |  | Наименование | Кол. | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | Болт М1240 ГОСТ 7798-70 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Болт М16120 ГОСТ 7798-70 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | Болт М1025 ГОСТ 7798-70 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | Болт М1030 ГОСТ 7798-70 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | Манжета 45-I ГОСТ 8752-79 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | Манжета 65-I ГОСТ 8752-79 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | ## Подшипник 309 ГОСТ 8338-75 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | Подшипник 113 ГОСТ 8338-75 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | Шайба 16 ГОСТ 6402-70 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | Шпонка 12863 | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23360-78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | Шпонка 161063 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23360-78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | Шпонка 181180 | 1 |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23360-78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  | Шпонка 201280 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23360-78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | Штифт конический 8×20 | 2 |  |  |
| Взаимн.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3129-90 |  |  |  |
| Инв.№ подл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.03 |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. |  | Лист |  |  | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  | Формат |  | Зона | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. |  | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документация |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.00.СБ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.23.03.03.1118.ПЗ |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сборочные единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Рамное основание |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электродвигателя |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Рамное основание редуктора |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | А1 |  |  | 3 |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.03.СБ |  |  |  | Редуктор |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | Натяжное устройство |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Шкив ведущий |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Шкив ведомый |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болты ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | М20×50 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | М12×50 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гайки ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | М20 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Взаимн.инв.№ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | М12 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | М36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Ремень Б800-3-4962 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23831-79 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | Шайба 20 ГОСТ 6402-70 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.18.03.02.1118.01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Лист |  |  | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл |  | Разраб. |  |  |  | Володин |  |  |  | Привод цепного конвейера |  | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |
|  |  | Проверил |  |  |  | Дербенев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АГТУ ДМЭАБ-31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Формат | Зона |  | Поз. | Обозначение |  |  |  |  | Наименование | Кол. | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | Шайба 36 ГОСТ 46532-71 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Электродвигатель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4А160S6У3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 19523-81 | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаимн.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№ подл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КРПМ.23.03.03.1118.01.00 |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

8. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Отчёт набирается на компьютере в Worde и распечатывается на листах формата А – 4. Электронная версия отправляется  электронной почтой по адресу:  nderbenew@yandex.ru

На листах должны быть рамки по 5 мм. (с левой стороны 15мм) и проставлены номера страниц. Первая страница – титульный лист  (образец представлен на  стр. 6), затем следует лист с заданием на курсовую работу (образец листа приведён на стр. 7), далее набирается содержание расчётно-пояснительной записки (структура и содержание расчётно-пояснительной записки приведены на стр. 5). На листе с заданием не забывайте начертить расчётную схему привода в соответствии с типом передач указанных в  задании.

В конце расчёта помещается список используемой литературы в алфавитном порядке по правилам библиографии. В список включают только те источники, один или несколько, которыми Вы пользовались при выполнении РГР и хотя бы один раз сослались на них в тексте отчёта.

Ссылки на литературные источники осуществляются при выборе числовых значений коэффициентов, параметров или каких-то рекомендаций, при этом указывают номер страницы, таблицы откуда они выбраны, а в квадратных скобках указывают порядковый номер источника из списка литературы. НАПРИМЕР: принимаем модуль зацепления  m=2,5мм по ГОСТ 9563 [1] с.36

При вычислении какого-либо параметра по формуле: записываем этот параметр, затем через знак равенства – формулу, ещё через знак равенства – подставляем в формулу числовые данные и через знак равенства записываем ответ с простановкой размерности. НАПРИМЕР:

d1 = mnz1/cosβ = 2,5·26/0,975 = 66,66 мм

9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. – М.: Машиностроение, 2006г. (Библиотека АГТУ –9 экз.)

- Гулиа Н.В., Клоков В.Г., Юрков С.А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство "Лань", 2013. – 416 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705

- Дербенев Н.А. Кинематический и силовой расчёт привода: Методич. пособие. – Астрахань: Астраханский госуд. техн. университет, 2012. – 40 с. (45 экз. в библиотеке АГТУ),  .).  http://portal.astu.org/

- Дербенев Н.А. Расчёт цилиндрических зубчатых передач: методические указания. – Астрахань: Астраханский госуд. техн. университет, 2010. – 22 с. (50 экз. в библиотеке АГТУ),  .).  http://portal.astu.org/

- Дербенев Н.А. Расчёт цепных передач: Методическое пособие. – Астрахань: Астраханский       госуд. техн. университет, 2012. – 54 с. (50 экз. в библиотеке АГТУ),  .).

http://portal.astu.org/

- Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин: учеб. Для студентов втузов. –                                           М.: Высшая школа, 2006. -408 с. (Библиотека АГТУ –20 экз.)

- Курмаз Л.В., Скойбеда А.Т. Детали машин. Проектирование. Справочное учебно–методическое пособие. М: Высшая школа 2005. – 308с. (Библиотека АГТУ –8 экз.)

- Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений/ под ред. Д.В. Чернавского. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (Библиотека АГТУ –115 экз.)

- Тимофеев С.И. Детали машин: учеб. пособие для вузов. – Ростов-н/Д: Феникс, 2005. – 416с. (Библиотека АГТУ –13 экз.)

- Тюняев А. В., Звездаков В. П., Вагнер В. А. Детали машин. – С-Пб.: Издательство "Лань", 2013. – 736 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5109