Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS

по международному стандарту ISO 9001:2015

## Институт Морских технологий, энергетики и транспорта

Кафедра «Механика и инженерная графика»

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

### Методические указания

по выполнению практических работ

для обучающихся по направлению  08.03.01 Строительство

# профиля Промышленное и гражданское строительство

# АСТРАХАНЬ – 2021

Авторы: доцент кафедры «Механика и инженерная графика» Хохлова О.А.

Рецензент: зав. кафедрой  "Механика и инженерная графика" к.т.н. доцент Славин Б.М

# Методические указания по выполнению практических  работ по дисциплине «Теоретическая механика» утверждены на заседании кафедры «Механика и инженерная графика» «31» августа 2021 г., протокол № 7 .

© Астраханский государственный технический университет, 2021

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Теоретическая механика» предназначены для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля «Промышленное и гражданское строительство».

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся  в выполнении заданий на практических занятиях по дисциплине «Теоретическая механика».

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- ОПК-3 Владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Теоретическая механика» обучающиеся должны

по компетенции ОПК-1:

- знать основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем;

- уметь применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального цикла;

- владеть основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики;

по компетенции ОПК-3:

- знать основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства;

- уметь применять знания. необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций;

- владеть навыками, необходимыми для выполнения и составления конструкторской документации и деталей.

- Перечень видов практических работ по дисциплине

| ### № темы | ### Содержание дисциплины, ### структурированное по темам | ### Форма текущего контроля успеваемости | ### Требования к выполнению заданий (знание и/или умение и/или владение ### навыками) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Статика. Условия равновесия сходящейся системы сил. | ### Отчет по практической работе в форме тренинга | Основные подходы к формализации и моделированию равновесия материальных тел; ### применять знания. необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций |
| ### 2 | ### Условия равновесия произвольной плоской системы сил | ### Отчет по практической работе в форме тренинга. Контроль ная работа. | Постановку и методы решения задач о равновесии механических систем, ### основные законы геометрического формирования и построения моделей плоскости |
| ### 3 | ### Кинематика. Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела и его характеристики. Вращательное движение твердого тела и его характеристики. Определение линейной скорости и ускорения точек твердого тела при поступательном и вращательном движениях. | ### Отчет по практической работе в форме тренинга. | ### Основные подходы к формализации и моделированию движения материальных тел; владеть навыками, необходимыми для выполнения и составления конструкторской документации и деталей |
| ### 4 | ### Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки относительно инерциальной системы отсчета. | ### Отчет по практической работе в форме тренинга. | ### Владеть основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики. |
| ### 5 | ### Принцип Даламбера для несвободной механической системы | ### Отчет по практической работе в форме тренинга. | ### Постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем. |
| ### 6 | ### Обзорные занятия по изучаемому курсу | ### Отчет по практической работе в форме тренинга | ### Применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального цикла |

# 2. Общие методические указания

Описание практической работы содержит тему задания, требования к выполнению конкретного задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.

Прежде чем приступить к выполнению практического задания, необходимо самостоятельно изучить учебный материал темы, ознакомиться с методическими указаниями к выполнению соответствующего практического задания.

Необходимо пользоваться учебниками, рекомендованными данным пособием,  так как в расчете на них составлены методические указания к выполнению практических заданий.

Рекомендуется следующий порядок выполнения практического задания:

- Повторить теоретический материал по теме занятия.

- Ответить на контрольные вопросы.

- Внимательно прочитать задание.

- Выбрать наиболее рациональные способы выполнения задания.

- Продумать последовательность выполнения задания.

- Решить задания и выполнить проверку полученных результатов.

- Проанализировать полученные результаты.

- Оформить задание согласно требованиям.

## Тема 1: Статика. Условия равновесия сходящейся системы сил.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

Пример. Стержни АС и ВС соединены между собой и с вертикальной стеной посредством шарниров, на шарнирный болт С действует вертикальная сила Р = 1000 Н.

Определить реакции этих стержней на шарнирный болт С, если углы, составляемые стержнями со стеной, равны: α = 30° и β = 60°.

Требования к выполнению задания: при подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания:  выполнение задания согласно методическим указаниям:

При решении задач геометрическим (графическим) способом необходимо придерживаться следующего порядка:

- Выделить тело (или точку), равновесие которого следует рассмотреть.

- Изобразить все активные (заданные) силы, действующие на выделенное тело.

- Освободить это тело от наложенных на него связей, заменив их действие реакциями связей.

- Построить замкнутый силовой многоугольник (или треугольник – если действуют три силы). При этом следует сначала сложить все заданные, а затем достроить неизвестные силы.

5.   Решить силовой многоугольник (по известным элементам определить неизвестные) или, если силовой многоугольник построен в масштабе, определить искомые силы по масштабу.

При решении задач аналитическим способом рекомендуется придерживаться следующего порядка:

- Выделить точку, равновесие которой надо рассмотреть.

- Изобразить активные (заданные) силы.

- Освободить точку от связей, приложив соответствующие реакции. При этом необходимо убедиться, что данная задача является статически определимой – число неизвестных величин должно быть не более двух или трех (в случаях плоской и пространственной систем сходящихся сил соответственно).

- Направить оси координат.

- Составить уравнения равновесия системы сходящихся сил, из которых можно найти неизвестные величины.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Локтев, В. И., Синельщикова О. Н., Хохлова О. А. Теоретическая механика. Статика. Методические указания: для подготовки к текущему контролю знаний. — Астрахань: АГТУ, 2011. — 16 с.

- Хохлова О.А. Теоретическая механика. Методические указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля Промышленное и гражданское строительство. Астрахань: АГТУ, 2015. – 21 с. – http://portal.astu.org/

## Тема 2: Условия равновесия произвольной плоской системы сил.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

## Пример. Дано: F = 2 Н. q = 4 Н/м, l = 10 м, a = 4 м, b = 2 м, α = 60°.

Определить реакции связей в заданных точках (с проверкой).

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания:  выполнение задания согласно методическим указаниям:

- Выделить тело, равновесие которого надо рассмотреть.

- Изобразить активные (заданные) силы.

Освободить тело от связей, приложив соответствующие реакции. При этом необходимо убедиться, что данная задача является статически определимой – число неизвестных величин должно быть не более трех (для системы параллельных сил – не более двух).

- Направить оси координат и выбрать моментные точки.

- Составить уравнения равновесия произвольной плоской системы сил (или плоской системы параллельных сил).

- Решить систему полученных уравнений равновесия относительно неизвестных величин.

6. Проанализировать полученные результаты.

7. Произвести проверку.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Хохлова О.А. Теоретическая механика. Методические указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля Промышленное и гражданское строительство. Астрахань: АГТУ, 2015. – 21 с. – http://portal.astu.org/

Выполнить контрольную работу (КР):

Пример. Дано q = 6 Н/м, l = 10 м, α = 60°.

Определить реакции связей в точках А и В.

Требования к выполнению КР: При подготовке к решению задач КР повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения: Изучить учебную информацию по теме, произвести её анализ, предложить вариант(ы) решения задач.

Форма контроля: Правильность решенных задач.

Требования к оформлению: Решение контрольной работы должно быть предоставлено в письменной форме.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Хохлова О.А. Теоретическая механика. Методические указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля Промышленное и гражданское строительство. Астрахань: АГТУ, 2015. – 21 с. – http://portal.astu.org/

## Тема 3: Кинематика. Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела и его характеристики. Вращательное движение твердого тела и его характеристики. Определение линейной скорости и ускорения точек твердого тела при поступательном и вращательном движениях.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

| Пример. Определить скорость и ускорение точки M при t = 1 c, если x = 2t2 см, R2 = 50 см, R3 = 40 см, r3 = 20 см |  |
| --- | --- |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: выполнение задания согласно методическим указаниям:

Первый тип задач – задано уравнение вращения i-ого колеса:

1) Найдите угловую скорость и угловое ускорение i-ого колеса, дважды дифференцируя по времени заданный закон вращения;

2) Исходя из расчетной схемы, определите угловые скорости и угловые ускорения колес, находящихся в зацеплении с i-м колесом, либо соединенных с ним ременной передачей;

3) Последовательно обходя кинематическую схему, найдите угловые скорости и угловые ускорения всех ступенчатых колес исследуемого механизма;

4) Зная угловые скорости и угловые ускорения всех ступенчатых колес, найдите скорость и ускорения обозначенных на схеме точек, а также рейки 4 и груза 5;

5) Изобразите на расчетной схеме все найденные кинематические характеристики с учетом положительного направления, заданного в исходных данных.

Второй тип задачи – задан закон поступательного движения рейки (груза):

1) Найдите скорость и ускорение рейки (груза), дважды дифференцируя по времени заданный закон движения тела;

2) Скорость и касательное ускорение точки ступенчатого колеса, находящегося в зацеплении с рейкой, закон движения которой задан, будут равны скорости и касательному ускорению этой рейки. Аналогично, если задан закон движения груза, то его скорость и ускорение будут равны по модулю скорости и касательному ускорению точки контакта нити и ступенчатого колеса.

3) Остальные вычисления кинематических характеристик произведите аналогично первому типу задач.

Форма контроля. Отчет по практической работе: правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Пономарева, Е.В., Хохлова О.А., Хохлов А.В. Теоретическая механика. Кинематика: учеб. пособие/ Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. — 144с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Яблонский, А.А. Курс теоретической механики Кинематика / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. школа, 1966. - Ч. 1. Статика. - 439 с. - ISBN 978-5-4458-9941-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236626 (03.05.2018).

- Хохлова О.А. Теоретическая механика. Методические указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля Промышленное и гражданское строительство. Астрахань: АГТУ, 2015. – 21 с. – http://portal.astu.org/

## Тема 4: Динамика точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки относительно инерциальной системы отсчета.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

Пример. Груз  D массой m, получив в точке A начальную скорость , движется в изогнутой трубе АВС, расположенной в вертикальной плоскости.

На участке АВ на груз кроме силы тяжести действуют постоянная сила  (ее направление показано на рисунке) и сила сопротивления среды , зависящая от скорости  груза (направлена против движения); трением груза о трубу на участке АВ пренебречь.

В точке B груз, не изменяя своей скорости, переходит на участок ВС трубы, где на него кроме силы тяжести действует сила трения (коэффициент трения груза о трубу f=0,2) и переменная сила , проекция которой  на ось x задана.

Считая груз материальной точкой и время  движения груза от точки A до точки B, найти скорость груза в точке В.

| Дано: | m, кг | , м/с | Q, Н | R, Н | , с | , Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 20 | 6 |  | 2,5 |  |

Требования к выполнению задания : При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: выполнение задания согласно методическим указаниям:

- Решение задачи разбивается на две части: исследуется движение точки на участках АВ и ВС.

- Приложим на исследуемых участках к материальной точке активные силы и силы реакции связи шероховатой поверхности.

- Введем ось z в направлении от точки А к точке В и ось х в направлении от точки В до точки С.

- Составим дифференциальные уравнения движения материальной точки в проекции на ось , z учитывая начальные условия.

- Зная время движения на участке АВ или длину этого участка, определим скорость материальной точки.

- Исследуем движение материальной точки на участке ВС: составим и проинтегрируем дифференциальные уравнения движения материальной точки на участке ВС. Находим действительные значения искомых величин.

Форма контроля: Отчет по практической работе. Правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В., Перекрестов А.П., Чанчиков В.А. Динамика точки и  механической системы: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2015. - 128с. (25 экз.)URL: http://portal.astu.org/pluginfile.php/107503/mod_resource/content/1/dinamika.pdf

- Перекрестов, А.П., Пономарева Е.В., Хохлова О.А. Теоретическая механика. Динамика точки: Методические указания для выполнения расчетно-графической работы. — Астрахань: АГТУ, 2012. — 60 с. — 55 экз.

- Локтев, В.И., Синельщикова О.Н., Хохлова О.А. Теоретическая механика: Методические указания для подготовки к текущему контролю знаний по теме "Динамика точки". — Астрахань: АГТУ,  2011. — 14 с.

- Хохлова О.А. Теоретическая механика. Методические указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля Промышленное и гражданское строительство. Астрахань: АГТУ, 2015. – 21 с. – http://portal.astu.org/

## Тема 5: Принцип Даламбера для несвободной механической системы.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

| ## Пример. По гладкой наклонной плоскости, расположенной под углом к горизонту, поднимается груз весом Р, соединенный с другим грузом весом Р с помощью гибкой и нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый блок А. Определить натяжение нити. |  |
| --- | --- |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: выполнение задания согласно методическим указаниям:

1. Выберите направление вектора ускорения ведущего звена и угловых ускорений всех остальных тел механической системы, изобразив их на расчетной схеме.

2. Изобразите на схеме активные силы и силы реакции связи шероховатой поверхности, а также силы и моменты сил инерции тел системы.

3. Выберите систему координат.

4. Применив закон освобождаемости от связей, изобразите реакции связей, наложенных на каждое из материальных тел системы в отдельности (натяжения нитей, силы сцепления).

5. Составьте уравнения равновесия для этих тел.

6. Решив составленную систему уравнений, определите искомые величины.

7. В случае их отрицательного значения, уточните направления сил и моментов сил инерции, силы трения скольжения, а также всех кинематических характеристик, отразив это на скорректированной расчетной схеме механической системы.

8. Найдите действительные значения искомых величин.

Форма контроля: Отчет по практической работе. Правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В., Перекрестов А.П., Чанчиков В.А. Динамика точки и  механической системы: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2015. - 128с. (25 экз.)URL: http://portal.astu.org/pluginfile.php/107503/mod_resource/content/1/dinamika.pdf

- Локтев, В. И., Синельщикова О. Н., Хохлова О. А. Теоретическая механика. Динамика механической системы: Методические указания для подготовки к текущему контролю знаний. — Астрахань: АГТУ, 2011. — 14 с.

- Хохлова О.А. Теоретическая механика. Методические указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля Промышленное и гражданское строительство. Астрахань: АГТУ, 2015. – 21 с. – http://portal.astu.org/

## Тема 6: Обзорные занятия по изучаемому курсу.

Задание: Самостоятельное решение ситуационных задач (тренинг).

## Пример:

| 1. Дано q = 6 Н/м, l = 10 м, α = 60°. Определить реакции связей в точках А и В. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Определить скорость и ускорение точки M при t = 1 c, если x = 2t2 см, R2 = 50 см, r2 = 20 см, R3 = 40 см. |  |  |
| 3. На однородный барабан весом 2Р и радиусом R навит трос, к концу которого подвешен груз А весом Р. Груз падает, приводя во вращение барабан. Момент сил сопротивления постоянен и равен . Определить ускорение груза А, а также его скорость после того, как он пройдет из состояния покоя путь h. |  |  |

Требования к выполнению задания: При подготовке к решению задач  повторить соответствующие разделы учебника и учебных пособий по данной теме, конспектов лекций

Порядок выполнения задания: Изучить учебную информацию по теме, произвести её анализ, предложить вариант(ы) решения задач (См. задание 2 в Темах 2, 3, 5).

Форма контроля: Отчет по практической работе. Правильность решенных задач с изложением порядка решения задачи, обоснования рациональности выбранного способа решения.

Требования к оформлению задания: Решение задач представить в письменной форме в рабочей тетради.

Рекомендуемые источники:

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В. Теоретическая механика. Статика: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. — 100с.

- Локтев, В. И., Синельщикова О. Н., Хохлова О. А. Теоретическая механика. Статика. Методические указания: для подготовки к текущему контролю знаний. — Астрахань: АГТУ, 2011. — 16 с. Пономарева, Е.В., Хохлова О.А., Хохлов А.В.Теоретическая механика. Кинематика: учеб. пособие/ Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. — 144с.

- Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 1: Статика и кинематика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4551. — Загл. с экрана.

- Яблонский, А.А. Курс теоретической механики Кинематика / А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. - 3-е изд., испр. - Москва : Высш. школа, 1966. - Ч. 1. Статика. - 439 с. - ISBN 978-5-4458-9941-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236626 (03.05.2018).

- Хохлова, О.А., Пономарева Е.В., Перекрестов А.П., Чанчиков В.А.Динамика точки и  механической системы: учеб. пособие / Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — Астрахань: Изд-во АГТУ, 2015. - 128с. (25 экз.) URL: http://portal.astu.org/pluginfile.php/107503/mod_resource/content/1/dinamika.pdf

- Перекрестов, А.П., Пономарева Е.В., Хохлова О.А. Теоретическая механика. Динамика точки: Методические указания для выполнения расчетно-графической работы. — Астрахань: АГТУ, 2012. — 60 с. — 55 экз.

- Локтев, В.И., Синельщикова О.Н., Хохлова О.А. Теоретическая механика: Методические указания для подготовки к текущему контролю знаний по теме "Динамика точки". — Астрахань: АГТУ,  2011. — 14 с.

- Хохлова О.А. Теоретическая механика. Методические указания по выполнению самостоятельных работ для обучающихся по направлению 08.03.01 Строительство профиля Промышленное и гражданское строительство. Астрахань: АГТУ, 2015. – 21 с. – http://portal.astu.org/