Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована

ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

## Институт морских технологий, энергетики и транспорта

## Кафедра «Механика и инженерная графика»

## Теория механизмов и машин

## Методические указания

## по выполнению самостоятельной работы

## для специальности

# 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»

# Специализация

# «Эксплуатация судовых дизельных энергетических установок»

# Квалификация  выпускника

# Инженер-механик

Форма обучения

Очная, заочная

Астрахань - 2023

Теория механизмов и машин: метод.указания по выполнению самостоятельной работы/ автор: Н.Н.Корнеева, ст. преподаватель кафедры «Механика и инженерная графика»; Астраханский государственный технический университет. - Астрахань, 2023. – 23 с.

## МУ являются руководством к выполнению заданий по темам  самостоятельной работы по теории механизмов и машин. Содержит основные требования к самостоятельному изучению теоретического курса, , вопросы для проверки знаний и задания. Предназначено для студентов 2 курсов очной, заочной  форм обучения по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»

.

Рецензент: зав. кафедрой «Механика и инженерная графика»,

доцент, к.т.н.  Б.М. Славин

Учебно-методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине

«Теория  механизмов и машин» утверждены на заседании кафедры

«Механика и инженерная графика»  «__31__»  августа   2023 г.,

протокол №   6.

# ВВЕДЕНИЕ

## Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Теория механизмов и машин» для обучающихся по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», специализация«Эксплуатация судовых дизельных энергетических установок».

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Теория механизмов и машин».Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки и направлены на формирование следующей компетенции:

ОПК-2: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, аналитические методы в профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине обучающиеся должны:

Знать:

основные законы естественнонаучных дисциплин, связанные с профессиональной деятельностью (ОПК-2) (ОПК-2)

способы измерений, записи и хранения результатов наблюдений, методы обработки и представления экспериментальных данных (ОПК-3)

Уметь:

применять основные законы естественнонаучных дисциплин и аналитические методы, связанные с профессиональной деятельностью (ОПК-2).

обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать и профессионально представлять полученные результаты (ОПК-3)

Владеть:

навыками применения основных законов естественнонаучных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-2).

навыками работы с измерительными приборами и инструментами (ОПК-3)

Изучение данной дисциплины позволит студентам знать теоретические и практические основы теории механизмов и машин в объеме, необходимом для применения в профессиональной деятельности, функциональные возможности и область применения механизмов и машин; принципы построения структур технических систем; методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов, оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности; применять навыки самостоятельной работы; выбирать способы реализации основных технологических процессов, проводить оценку функциональных возможностей различных типов механизмов; формулировать критерии и составлять модели сложных технических систем в зависимости от заданных условий.

Описание самостоятельной работы содержит: темы,  требования к выполнению  задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.

Перечень видов самостоятельной работы по дисциплине

| Раздел.Тема | Вид самостоятельной работы | Форма контроля | СРС |  | Требования к выполнению заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторная СРС | Внеаудитор. СРС |  |
| Раздел 1. Основные понятия ТММ: техническая система, машина. механизм, кинематическая цепь, звено, кинематическая пара. Классификация механизмов по Ассуру. Основные виды механизмов, используемых в современном машиностроении. Тема 1.Изучение основных видов механизмов. Структурный анализ механизмов. Составление расчетной кинематической схемы | Подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос. Отчет по лабораторным работам | + | + | Знание Умение |
| Раздел 2. Кинематические передаточные функции и отношения. Графоаналитический метод кинематического анализа. Тема 2. Анализ кинематических параметров выбранной точки звена методом диаграмм. Проведение сравнительного анализа кинематических параметров, полученных разными методами | Подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Отчет по лабораторным работам | + | + | Знание Умение |
| Раздел 3. Расчет сил, действующих в машинах. Динамическая модель механизма. Задачи силового анализа механизма. Регулирование хода машины Тема 3. Составление расчетной схемы механизма , определение реакций в кинематических парах. Расчет КПД. | Подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Выполнение контрольной работы Отчет по лабораторным работам. Опрос. |  | + | Владение |
| Раздел 4. Взаимодействие элементов кинематических пар при относительном движении. Природа сил трения. Источники колебаний и объекты виброзащиты. Основные задачи экспериментального исследования машин и механизмов на стадиях проектирования , производства и эксплуатации машин. Тема 4. Режимы установившегося движения. Приведение масс и моментов инерции. Построение диаграммы энергомасс машины и расчет неравномерности хода начального звена. | Подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос Отчет по лабораторным работам |  | + | Знание Умение |
| Раздел 5. Постановка и классификация задач синтеза плоских рычажных механизмов. основная теорема зацепления плоских профилей. Виды зубчатых механизмов и область их применения. Механизмы прерывистого действия. Сложные механизмы, составленные из разных видов простых механизмов. Системный подход к проектированию механизмов и машин. Тема 5. Изучение влияния коэффициента смещения на качественные показатели зацепления. Подготовка к контрольной работе по теме «Кинематика зубчатых механизмов». Классификация кулачковых механизмов. | Подготовка к занятиям | Выполнение контрольной работы Отчет по лабораторным работам. |  | + | Знание Умение |
| Раздел 6. Критерии оптимизации при проектировании механизмов. Система автоматизированных расчетов кинематических параметров и оценка функциональных возможностей механизмов. Система автоматизированного расчета силовых и динамических параметров машинного агрегата. Оценка функциональных возможностей и динамический синтез механизмов. Уравнение движения механизма. Уравновешивание сил инерции вращающихся звеньев. Тема 6. Подготовка к отчету по лабораторным работам. Подготовка к зачету | Подготовка к занятиям | Отчет по лабораторным работам. | + | + | Владение |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

При изучении дисциплины «Теория механизмов и машин» выпускающей кафедрой  предусмотрено выделение часов на самостоятельную работу студентов. При самостоятельном выполнении различных видов заданий студент учится принимать решения, изучать новый материал, а также работать с периодической литературой. Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 2. Подготовка к  контрольным работам.  3.Выполнение и подготовка к отчету лабораторных работ.

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

- ОПК-2: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, аналитические методы в профессиональной деятельности ;

- ОПК-3: Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.

Дисциплина «Теория механизмов и машин»  входит в цикл дисциплин, призванных обеспечить общетехническую подготовку бакалавров технических направлений, владеющих основами проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта механизмов и машин независимо от отрасли промышленности и транспорта. ТММ рассматривает общие методы и алгоритмы анализа и синтеза механизмов и машин, изучение которых преследует такие цели:

1) использование знаний, полученных студентами при изучении естественнонаучных и инженерных дисциплин, таких как высшая математика, физика, теоретическая механика, информатика и др.;

2) предоставление знаний, необходимых для последующего освоения специальных дисциплин и дисциплин специализаций, предусмотренных государственным образовательным стандартом;

3) формирование у будущих бакалавров общетехнических, конструкторских и исследовательских навыков, а также ознакомление с общими методами анализа и синтеза механизмов и машин, применяемых при создании высокопроизводительных, высокотехнологичных, надежных и экономичных машин и систем, образованных на их основе.

В результате изучения дисциплины завершается и реализуется общетехническая подготовка студентов, создается база для усвоения дисциплин специализации. Для приобретения умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, изучение дисциплины «Теория механизмов и машин» преследует решение следующих задач: 1) обучение общим методам и алгоритмам анализа и синтеза механизмов и систем, образованных на их основе, построения моделей, а также методам и алгоритмам описания структуры, кинематики и динамически типовых механизмов; 2) ознакомление с основными видами механизмов и машин, принципами построения структуры механизмов, машин и систем, образованных на их основе, с кинематическими и динамическими параметрами этих систем, а также освещение принципов работы отдельных видов механизмов и их взаимодействие друг с другом в составе машины или технической системы; 3) формирование навыков использования ЕСКД и стандартов, технической справочной литературы и современной вычислительной техники, а также универсальных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать инженер в современных условиях.

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен знать:

– виды моделей сложных технических систем; – принципы построения структур технических систем; – правила изображения структурных и кинематических схем механизмов; – общие (типовые) методы и алгоритмы анализа и синтеза механизмов и систем, образованных на их основе; – виды анализа и синтеза механизмов и машин; – методы и алгоритмы решения прикладных задач применительно к анализу и синтезу механизмов.

В процессе работы студент должен уметь: – формулировать критерии и составлять модели сложных технических систем в зависимости от заданных условий;  – выбирать и применять общие (типовые) методы и алгоритмы анализа и синтеза механизмов и систем, образованных на их основе; – составлять структурные и кинематические схемы механизмов; – решать прикладные задачи анализа и синтеза механизмов; – принимать решения применительно к анализу и синтезу механизмов  исходя из заданных условий; – применять и соблюдать действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по оформлению технической документации; – применять современную вычислительную технику.

Студент  должен владеть: – методами построения моделей сложных технических систем; – методами и алгоритмами построения структур технических систем; – правилами изображения структурных и кинематических схем механизмов; – общими (типовыми) методами и алгоритмами анализа и синтеза механизмов и систем, образованных на их основе; – основами составления структурных и кинематических схем механизмов; – методами и алгоритмами решения прикладных задач применительно к анализу и синтезу механизмов.

2. ОСНОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Машина – это устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения физического или умственного труда человека.

Технологические машины изменяют форму, размеры, свойства или состояние исходных материалов и заготовок.

Транспортные машины изменяют положение материалов (различных грузов) в пространстве (например, конвейеры, краны,   автомашины, тепловозы, вертолеты, самолеты, корабли и т.п. ).

Энергетические машины преобразуют один вид энергии в другой  (электрические двигатели, двигатели внутреннего сгорания, генераторы).

Информационные машины преобразуют вводимую информацию для контроля, регулирования и управления движением.

Механизм – это  искусственная система тел, предназначенная для преобразования заданного движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел.

Звено механизма – твердое тело, входящее в состав механизма. Звено может содержать одну или несколько деталей, соединенных жестко между собой.

Стойка – неподвижное звено механизма.

Входное звено – звено, которому сообщается движение, преобразуемое механизмом в требуемые движения других звеньев.

Выходное звено – звено, совершающее движение, для выполнения которого предназначен механизм.

Кинематическая пара – соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение.

Элемент кинематической пары – совокупность поверхностей, линий и отдельных точек звена, по которым оно соприкасается с другим звеном. В высших кинематических парах элементом соприкосновения является линия или точка. В низших кинематических парах элементом соприкосновения является поверхность. Класс пары равен числу связей, наложенных на относительное движение ее звеньев.

Числом степеней свободы механической системы называется число независимых параметров, определяющих положение системы. По числу степеней свободы в относительном движении звеньев кинематические пары делятся на одно-, двух-, трех-, четырёх- и пятиподвижные, которые налагают на относительное движение звеньев соответственно пять, четыре, три, две и одну связь.

Кинематическая цепь – система звеньев, связанных между собой кинематическими парами.  Механизм является кинематической цепью с неподвижным звеном, в которой при заданном движении одного или нескольких звеньев все остальные звенья совершают вполне определенные движения. В плоских механизмах траектории движения точек всех звеньев находятся в параллельных плоскостях. В противном случае механизм является пространственным.

Кривошип – звено, которое может совершать полный оборот вокруг стойки.

Коромысло – звено, образующее вращательную пару со стойкой и не способное проворачиваться на полный оборот.

Шатун – звено, не входящее в кинематическую пару со стойкой.

Ползун – звено, образующее поступательную пару со стойкой. При изображении механизма на чертеже применяют структурную схему с использованием условных изображений звеньев без соблюдения их размеров и кинематическую схему с соблюдением размеров звеньев, необходимых для кинематического исследования.  Обобщенными координатами механизма называют независимые между собой координаты (угловые или линейные), определяющие положения всех звеньев механизма относительно стойки.

Начальным звеном механизма называется звено, которому приписывается одна или несколько обобщенных координат.

Структурной группой (группой Ассура) называется элементарная кинематическая цепь, число степеней свободы которой относительно элементов ее внешних кинематических пар, равно нулю.

Класс группы представляется числом кинематических пар, образующих наиболее сложный замкнутый контур.  Порядок структурной группы определяется числом свободных элементов, которыми она присоединяется к стойке и к подвижным звеньям механизма. Порядок численно равен числу поводков со свободными элементами.

Класс механизма определяется наивысшим классом структурной группы, входящей в его состав.

Передаточное отношение – это отношение угловых скоростей звеньев.

Передаточное число – это передаточное отношение, взятое в направлении передачи движения, то есть от ведущего звена к ведомому звену. Передаточное число обозначают без цифровых индексов.

Механическая передача – это механизм, предназначенный для передачи вращательного движения.

Простая зубчатая передача – это зубчатая передача, у которой все зубчатые колеса шарнирно соединены со стойкой и поэтому совершают только вращательное движение.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

При самостоятельном изучении теоретического курса студентам необходимо: самостоятельно освоить и проработать темы теоретического курса в соответствии с учебной программой дисциплины; основательно подготовить ответы на контрольные вопросы, приведенные после каждой темы. Самостоятельная работа выполняется студентами на основе учебно-методических материалов дисциплины. Темы на самостоятельное изучение выдаются лектором потоков на лекционных занятиях в соответствии с графиком работ.

Содержание разделов и тем лекционного курса к самостоятельному изучению.

Тема 1. Изучение основных видов механизмов. Структурный анализ механизмов. Составление расчетной кинематической схемы.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [1, 2, 11 ].

Контрольные вопросы: 1. Что такое «техническая система», и какие составляющие элементы технической системы вы знаете? 2. Дайте определение понятия «модель» технической системы. Какими критериями руководствуются при составлении моделей? 3. Что такое «машина» и какие виды машин вам известны? 4. Поясните принцип образования основных видов технических систем: привод, машинный агрегат и машина-автомат и дайте определения этих понятий. 5. Что такое «механизм» и какие виды механизмов вы знаете? 6. Дайте определение понятия «звено». Какие виды звеньев механизмов вам известны? 7. Что такое «кинематическая пара» и какие виды кинематических пар вы знаете? 8. Поясните отличия, а также достоинства и недостатки высших и низших кинематических пар? 9. Что такое «кинематическая цепь» и какие виды кинематических цепей вам известны? 10. Дайте определение понятия «подвижность» механизма. Какие основные структурные формулы используются для ее определения? 11. Поясните состав структуры механизмов по Ассуру и дайте определения понятий «структурная группа» и «первичный механизм». 14. Как определяются класс, вид и порядок структурной группы? 15. Какие задачи решаются при выполнении структурного анализа плоских рычажных механизмов? 16. Как определяется подвижность пространственных рычажных механизмов?

Форма контроля:  Опрос. Отчет по лабораторным работам.

Тема 2.  Анализ кинематических параметров выбранной точки звена методом диаграмм. Проведение сравнительного анализа кинематических параметров, полученных разными методами.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [1, 4, 9, 10, 11 ].

Контрольные вопросы: 1. Какие цели и задачи преследует кинематический анализ плоских рычажных механизмов? 2. Какие методы кинематического анализа механизмов вы знаете? 3. Поясните отличия графоаналитических методов кинематического анализа плоских рычажных механизмов. 4. Дайте определение понятия «план положений механизма» и поясните принцип его построения. 5. Как рассчитывается значение масштабного коэффициента плана положений механизма? 6. Какие положения выходного звена называются «крайними» (граничными) положениями и как их определить?  7. Дайте определение понятий «коэффициент неравномерности средней скорости» и «ход механизма». Как определить их значения? 8. Поясните суть метода кинематических диаграмм. 9. Как определить значения масштабных коэффициентов осей времени, пути, аналогов скорости и ускорения? 10. Поясните суть и отличия графического дифференцирования и графического интегрирования. 11. Поясните суть метода кинематических планов. 12. Как построить план скоростей? 13. Как построить план ускорений? 14. Поясните принцип определения значений и направлений действия угловых скоростей звеньев механизма. 15. Поясните принцип определения значений и направлений действия угловых ускорений звеньев механизма. 16. Дайте формулировку теоремы подобия и поясните область ее применения? 17. В чем заключаются отличия метода кинематических диаграмм и метода планов?

Форма контроля:  Опрос. Отчет по лабораторным работам.

Тема 3. Составление расчетной схемы механизма для проведения силового анализа , определение реакций в кинематических парах. Расчет КПД.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [ 3,  4, 9, 10].

Контрольные вопросы: 1. Поясните цели и задачи, решаемые в разделе динамика. Какие основные динамические параметры механизмов вы знаете? 2. Какие виды анализа механизмов раздела динамика вам известны? 3. Дайте определения понятия «динамическая модель». 4. Поясните принцип построения динамической модели, пригодной для выполнения силового анализа. 5. Дайте определения понятий «уравновешивающая сила» и «уравновешивающий момент пары сил». 6. Какие параметры динамической модели, пригодной для выполнения силового анализа, вам известны? 7. Дайте определения понятий «приведенная сила» и «приведенный момент пары сил». 8. Дайте определения понятий «приведенная масса» и «приведенный момент инерции». 9. Расскажите классификацию силовых факторов, действующих на звенья механизмов. 10. Дайте определения «внешних» силовых факторов, действующих на звенья механизмов, и поясните, как определить их значения. 11. Дайте определения «внутренних» силовых факторов и поясните, как определить их значения и направления действия. 12. Поясните формулировку принципа Даламбера и область его использования. 13. Дайте определение теоремы И. Е. Жуковского и поясните область ее применения.

Форма контроля:  Опрос. Контрольная работа. Отчет по лабораторным работам.

Тема 4.   Режимы установившегося движения. Приведение масс и моментов инерции. Построение диаграммы энергомасс машины и расчет неравномерности хода начального звена.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [4, 6, 9].

Контрольные вопросы: 1. Какие режимы движения технической системы вы знаете? 2. Поясните суть метода приведения. 3. Объясните причины возникновения неравномерности движения ведущего звена механизма. 4. Каким образом возможно снизить неравномерность хода механизма? 5. Какой динамический параметр можно определить с помощью диаграммы энергия–масса? 6. Каким образом изменяются кинетическая энергия и отношение работ движущих сил и сил сопротивления при различных режимах движения механизма? 7. Каким образом и для каких целей реализуется в механизме маховая масса? 8. Какие параметры динамической модели, пригодной для выполнения силового анализа, вам известны? 9. Дайте определения понятия «динамическая модель». 10. Понятие цикла движения механизма. Рабочий и холостой ход. Режимы движения технических систем. 11.Метод Виттенбауэра. Приведение силовых факторов. Приведение масс. 12. Неравномерность хода технических систем. Причины неравномерности хода. Коэффициент неравномерности. 13. Определение закона  движения ведущего звена при различных режимах движения систем на основе диаграммы энергия–масса.

Форма контроля:  Опрос. Отчет по лабораторным работам.

Тема 5. Изучение влияния коэффициента смещения на качественные показатели зацепления. Подготовка к контрольной работе по теме «Кинематика зубчатых механизмов». Классификация кулачковых механизмов.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [5, 6, 9 ].

Контрольные вопросы:1. Для чего предназначены зубчатые механизмы, работающие в режиме редуктора или мультипликатора? 2. Как называется ведущее колесо в зубчатом механизме? 3. По каким признакам классифицируются простые зубчатые механизмы? 4. Дайте определение пространственного зубчатого механизма. 5. Какие виды пространственных зубчатых механизмов вы знаете? 6. Что называется прямым и обратным передаточным отношением? 7. В чём заключается особенность выполнения структурного анализа пространственного зубчатого механизма? 8. По каким зависимостям определяются прямое и обратное передаточные отношения в зубчатых механизмах? 9. Какие виды зубчатых механизмов в зависимости от расположения геометрических осей вы знаете? 10. Дайте определения понятий «головка зуба» и «ножка зуба» и приведите формулы для определения высот этих параметров.12. В чём заключается различие между внутренним и внешним зацеплениями? 13. Что называется эвольвентой окружности?  Назовите свойства эвольвентного зацепления. 14. Какие виды шага зубчатого колеса вы знаете? Приведите формулы для определения их величин. 15. Дайте определение понятия «угол профиля» и поясните, какие значения может принимать этот параметр. 16. Какие виды зубчатых колес вы знаете и как изменяются их геометрические параметры в зависимости от значения коэффициента относительного смещения? 17. Охарактеризуйте качественные показатели зубчатых механизмов.  18. Что называется углом перекрытия? 19. Выразите передаточные отношения многорядного зубчатого механизма через числа зубьев колес, его образующих. 20. Поясните принцип и последовательность построения планов линейных и угловых скоростей многорядного зубчатого механизма. 21. Поясните вывод формулы Виллиса на примере типовых планетарных механизмов и проиллюстрируйте возможность ее применения.22. Привести классификацию кулачковых механизмов по виду толкателя. 23. Привести классификацию кулачковых механизмов по виду  замыкания кинематической пары.

Форма контроля:  Опрос. Контрольная работа.  Отчет по лабораторным работам.

Тема 6. Подготовка к отчету по лабораторным работам. Подготовка к зачету.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [1- 11].

Контрольные вопросы:

1. Дать определение понятиям: машина, механизм, машинный агрегат, звено, кинематическая пара, структурная группа, кинематическая цепь. Структурная формула пространственного и плоского механизма.  2. Классификация кинематических пар. Дать определение и привести примеры высших и низших кинематических пар. 3. Задачи кинематического анализа. Анализ кинематических параметров рычажных механизмов методами диаграмм и планов. 4. Структурный синтез плоских механизмов. 5. Классификация механизмов.   6. Кинематический анализ зубчатых механизмов. Картины угловых и линейных скоростей.  7. Кинетостатический анализ механизма. Определение инерционных нагрузок, сил технологического сопротивления с помощью индикаторной диаграммы.  8. Определение сил трения в кинематических парах.  9. Определение КПД при последовательном и параллельном соединении механизмов. 10. Уравнение движения механизма и машины. 11. Неравномерность хода машины. Назначение маховика. Определение момента инерции маховой массы.

12. Методы уравновешивания механизмов. Динамическая балансировка.  13. Приведение сил и масс к начальному звену механизма.  14. Особенности силового расчета при учете сил трения.  15. Вибрации в машинах.  16. Методы и цели виброзащиты механизмов машин.  17. Выбор типа привода, дать понятие: электрический, гидравлический, пневматический привод.  18.Как охарактеризовать эффективность виброизолятора? Какие задачи решаются с помощью виброизоляции при силовом и кинематическом синтезе механизмов.   19. Методы кинематического анализа механизмов передач.  20. Оцените влияние коэффициента смещения на качественные показатели зацепления. Как выбирается коэффициент смещения. В каких случаях возникает заострение зуба, нарезанного колеса. 21. Дайте определения понятиям: станочное зацепление; эвольвентное зубчатое колесо. Перечислите основные параметры эвольвентного зубчатого колеса.  22. Какие отрицательные явления возникают в механизме при наличии вибрации? 23. Назовите меры, позволяющие минимизировать влияние вибрации на работоспособность технической системы.  24. В чём заключается различие между линейными и нелинейными уравнениями движения звеньев механизма?   25. Объясните принципы работы виброзащитных устройств.   26. Назовите виды приводов, использующиеся в технических системах.   27. На каких этапах синтеза механизма применяется балансировка?   28. На каких этапах синтеза механизма применяется защита от внешних воздействий?   29. Как изменится уравнение движения технической системы при введении в её состав виброизолятора?    30.Колебания в механизмах. Вибрации.  Причины появления колебаний. Источники колебаний. Виды механических колебаний. 31.Определение собственных частот колебаний технической системы. Вибрация и ее виды. Причины возникновения вибрации.   32.Защита технических систем от вибрации: уравновешивание, балансировка и защита от внешних воздействий.  33. Виброзащитные устройства: динамический гаситель, антивибратор и виброизолятор. Демпфирование тех-нических систем.  Выбор типа привода.

Форма контроля: опрос, зачет

4. СРС ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.

Требования к выполнению данного задания:Провести практическую проработку разделов дисциплины, выполнить самостоятельное решение задач.

Порядок  выполнения задания: Задание выполняется в соответствии с указанными разделами курса ТММ.

Форма контроля – выполнение контрольной работы.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [ 1, 3, 4, 9, 10].

При решении задач рекомендуется придерживаться следующей последовательности выполняемых действий:

1) определить, к какому разделу дисциплины ТММ относится рассматриваемая задача;

2) повторить теоретический материал, соответствующий теме;

3) выписать предложенные в лекциях, рекомендованных учебниках и учебных пособиях алгоритмы решения задач на данную тему;

4) разобрать задачи, рассмотренные на практических занятиях и имеющиеся в учебниках, методических указаниях, содержащие примеры решения подобных задач;

5) записать краткое условие задачи;

6) определиться с методом или алгоритмом решения данной задачи;

7) выписать математическое выражение выбранного метода;

8) построить схему в выбранном масштабном коэффициенте, соответствующий условию задачи и выбранному методу или алгоритму решения;

9) составить таблицы полученных расчетных данных.

В течение семестра обучающиеся выполняют 2 контрольные работы по темам:

КР 1. Структурный и кинематический анализ рычажных механизмов.

Типовые задания:

Задача 1.Определить  число степеней свободы, разделить на группы Ассура, определить  класс механизма. Построить для заданного положения план скоростей.

Задача 2. Определить  число степеней свободы, разделить на группы Ассура, определить  класс механизма.Построить для заданного положения план скоростей.

Задача 3.Определить  число степеней свободы, разделить на группы Ассура, определить  класс механизма.Построить для заданного положения план скоростей.

Задача 4. Определить  число степеней свободы,  определить  пассивное звено, сделать замену высшей кинематической пары на низшую.

КР 2. Кинематический анализ зубчатых планетарных механизмов.

Типовые задания:

Определить недостающие числа зубьев. Изобразить схему механизма в масштабе.Рассчитать передаточное отношение по заданным числам зубьев.Построить картины линейных и угловых скоростей.Сравнить передаточные отношения, полученные аналитически и графически.

Задача 1. Z1=34  Z2=26   Z3=42  Z4=20    Z6=90

Задача 2..  Z1=20  Z2=46   Z3=46  Z4=28  Z5=50    Z6=20  Z7=40

Задача 3..  Z1=22  Z2=48  Z3=48  Z4=100  Z3*=30

Задача 4. Z1=20  Z2=40  Z2*=18  Z3=38  Z4=98  Z5=24   Z6=50

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема  1.  Схема рычажного механизма

| № варианта | L ОА | l AB= l AC | ω1 | Pmax | m2=m4 | m3=m5 | Силовой расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | с-1 | Н | кг | кг | положение |
| 1 | 0.05 | 0.25 | 60 | 300 | 3,0 | 2.5 | 1 |
| 2 | 0.06 | 0.24 | 70 | 350 | 2.5 | 3.0 | 2 |
| 3 | 0.07 | 0.28 | 80 | 400 | 2.5 | 3.0 | 5 |
| 4 | 0.08 | 0.3 | 90 | 500 | 3.0 | 3.5 | 4 |
| 5 | 0.09 | 0.36 | 100 | 550 | 3.5 | 4.0 | 5 |
| 6 | 0.1 | 0.35 | 100 | 600 | 3.0 | 4.0 | 7 |
| 7 | 0.12 | 0.36 | 80 | 700 | 3.0 | 4.0 | 8 |
| 8 | 0.15 | 0.5 | 90 | 750 | 3.5 | 4.5 | 11 |
| 9 | 0.1 | 0.4 | 70 | 800 | 3.0 | 4.0 | 10 |
| 10 | 0.12 | 0.48 | 60 | 850 | 4.0 | 5.0 | 11 |

Тема 2. Схема рычажного механизма

| № вариант | lОА | l AB= l ДC | ω1 | Pmax | m2=m4 | m3=m5 | Силовой расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | с-1 | Н | кг | кг | положение |
| 1 | 0.09 | 0.28 | 100 | 1000 | 3.8 | 4 | 1 |
| 2 | 0.095 | 0.28 | 80 | 1200 | 4 | 4.5 | 2 |
| 3 | 0.1 | 0.29 | 70 | 1250 | 4.5 | 5 | 4 |
| 4 | 0.11 | 0.29 | 90 | 1300 | 4.8 | 5.5 | 5 |
| 5 | 0.12 | 0.38 | 80 | 1400 | 5 | 5.8 | 7 |
| 6 | 0.14 | 0.4 | 60 | 1500 | 5.5 | 6 | 8 |
| 7 | 0.15 | 0.45 | 70 | 1300 | 6 | 6.5 | 10 |
| 8 | 0.16 | 0.5 | 80 | 1200 | 6.2 | 7 | 11 |
| 9 | 0.11 | 0.32 | 100 | 1100 | 6.4 | 6.5 | 1 |
| 10 | 0.12 | 0.4 | 90 | 1000 | 6.5 | 7 | 2 |
| 11 | 0.14 | 0.48 | 100 | 900 | 5 | 6 | 4 |

Тема 3. Схема рычажного механизма

| № вариант | lОА | l AB= l ДC | ω1 | Pmax | m2=m4 | m3=m5 | Силовой расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | с-1 | Н | кг | кг | положение |
| 1 | 0.055 | 0.2 | 60 | 700 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 0.06 | 0.24 | 70 | 750 | 5 | 5,5 | 2 |
| 3 | 0.06 | 0.25 | 90 | 800 | 4,5 | 5 | 4 |
| 4 | 0.04 | 0.14 | 85 | 850 | 4 | 4,5 | 5 |
| 5 | 0.05 | 0.18 | 80 | 900 | 4,5 | 5,5 | 7 |
| 6 | 0.06 | 0.22 | 75 | 950 | 4,8 | 5 | 8 |
| 7 | 0.065 | 0.24 | 85 | 1000 | 5,5 | 6,5 | 10 |
| 8 | 0.04 | 0.14 | 80 | 900 | 4,5 | 5 | 11 |
| 9 | 0.05 | 0.18 | 100 | 950 | 5 | 6 | 1 |
| 10 | 0.06 | 0.20 | 110 | 850 | 6 | 6,5 | 2 |
| 11 | 0.07 | 0.24 | 115 | 800 | 6,5 | 7,5 | 4 |
| 12 | 0.065 | 0.25 | 125 | 750 | 6 | 7 | 5 |

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ  И ОТЧЕТУ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.

Требования к выполнению данного задания:  Провести теоретическую и практическую проработку разделов дисциплины, необходимых для выполнения лабораторной работы.

Порядок  выполнения задания: Задание выполняется в соответствии с  графиком проведения лабораторных работ.

Форма контроля – отчет по лабораторной работе.

Перед каждой лабораторной работой необходимо изучить соответствующие разделы лекционного материала с целью предварительной подготовки к ее выполнению. Успешность выполнения каждой лабораторной работы определяется уровнем подготовки студента. Задания на лабораторные работы выдает преподаватель, осуществляющий проведение данного вида аудиторной работы непосредственно перед началом ее выполнения. Задания лабораторной работы выполняются самостоятельно студентом во время аудиторного занятия в присутствии преподавателя. Снятые показания или выполненные задания лабораторной работы каждый студент должен самостоятельно представить преподавателю для проверки. Замечания по ходу выполнения и оформлению лабораторной работы, а также выявленные ошибки устраняются студентом самостоятельно.

Каждая лабораторная работа защищается студентом лично. Защита лабораторной работы проводится в форме собеседования, предусматривает решение практических задач или тестов и призвана выявить уровень знаний студента по теме защищаемой лабораторной работы. Подготовка к защите лабораторной работы осуществляется самостоятельно каждым студентом с изучением разделов лекционного материала, охватывающего тему данной лабораторной работы, и включает в себя оформление отчета.

Проверка правильности выполнения лабораторных работ и оформления отчета осуществляется в течение семестра на аудиторных занятиях или консультациях, проводимых в соответствии с расписанием работы преподавателя. Проверенные отчеты лабораторных работ и допущенные преподавателем к защите студент обязан самостоятельно защитить до момента сдачи итогового контроля, т. е. экзамена. Срок защит лабораторных работ оканчивается по завершении зачетной недели или с началом сессии. Без защит лабораторных работ студент к сдаче зачета или экзамена не допускается. Защита лабораторных работ после указанного срока проводится только после экзаменационной сессии.

Материал для изучения данных тем приведен в следующей литературе: [ 11].

Перечень проводимых лабораторных работ:

Лаб. раб.№1. Структурный анализ рычажных механизмов.

Лаб. раб.№2. Кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма методом планов.

Лаб. раб.№3. Определение  геометрических параметров эвольвентного зубчатого колеса .

Лаб. раб.№4. Графическое построение  профиля  зубьев методом огибания.

Лаб. раб.№5. Построение профиля кулачка по заданному закону движения.

Типовой пример. Лабораторная работа №1. Структурный анализ рычажных механизмов.

Цель работы: Ознакомиться с разновидностями элементов структуры и этапами синтеза основных видов механизмов и машин, а также научиться выполнять структурный анализ.

Оборудование : Студенты проводят структурный анализ механизмов, которые представлены в виде моделей.

Задание.1. Начертить структурную схему плоского рычажного механизма.

2. Начиная с ведущего звена, пронумеровать по порядку арабскими цифрами звенья, а буквами латинского алфавита обозначить все подвижные соединения, содержащиеся в структуре механизма.

3. Определить число подвижных звеньев, а также вид совершаемого движения.

4. Выявить число, название, класс, подвижность, вид контакта и замыкания всех кинематических пар, результат представить в виде таблицы.

5. Определить число и вид кинематических цепей.

6. Подсчитать количество элементов стойки (число присоединений подвижных звеньев к стойке).

7. Выбрав соответствующую структурную формулу, определить подвижность (число или степень подвижности) механизма.

8. Записать формулу состава структуры механизма.  Определить класс механизма.Ниже приведены схемы механизмов для проведения структурного анализа:

Пример.

Выполните структурный анализ рычажного механизма.

Задана кинематическая схема рычажного механизма в стандартном машиностроительном масштабе в определенном углом a положении (рис.1).

Определите количество звеньев и кинематических пар, классифицировать звенья и кинематические пары, определите степень подвижности механизма по формуле Чебышева, установите класс и порядок механизма. Выявите и устраните избыточные связи.

Последовательность действий

- Классифицируйте звенья: 1- кривошип, 2- шатун, 3- коромысло, 4- стойка. Всего 4 звена.

Рис. 1. Кинематическая схема механизма

2. Классифицируйте кинематические пары: О, А, В, С – одноподвижные, плоские, вращательные, низшие; 4-кинематические пары.

3. Определите подвижность механизма по формулеW=3n-2p5-p4

4. Установите класс и порядок механизма по Ассуру:

Наметьте и мысленно выделите из схемы ведущую часть - механизм 1 класса (М1К- звенья 1,4, соединение кривошипа со стойкой, рис.2). Их количество равно подвижности механизма (определена в пункте 3).

Рис. 2. Классификация механизма по Ассуру

Оставшуюся (ведомую) часть схемы механизма разложите на группы Ассура. (В рассматриваемом примере оставшуюся часть представляют лишь два звена 2,3.)

Первой выделяется группа, наиболее удаленная от механизма 1 класса, простейшая (звенья 2,3, рис.2). В этой группе число звеньев  n=2, а число целых кинематических пар и элементов кинематических пар в сумме Р5 =3 (В –кинематическая пара, А ,С – элементы кинематических пар). При выделении каждой очередной группы подвижность оставшейся части не должна изменяться. Степень подвижности группы Ассура 2-3 равна W=0

Порядок группы равен 2, т.к. группа присоединяется к основному механизму двумя элементами кинематических пар А, С.

Следовательно, рассматриваемая группа Ассура является группой второго класса.

Формула строения механизма:

Всему механизму присваивается класс по наивысшей группе Ассура, в данном случае второй класс.

Контрольные вопросы: 1.Что такое механизм и какие виды механизмов вы знаете? 2. Дайте определение понятия «звено». Какие виды звеньев механизмов вам известны? 3. Что такое кинематическая пара и какие виды кинематических пар вы знаете? 4. Поясните отличия, а также достоинства и недостатки высших и низших кинематических пар. 5. Что такое кинематическая цепь и какие виды кинематических цепей вам известны? 6. Дайте определение понятия «подвижность» механизма. Какие основные структурные формулы используются для ее определения? 7. Поясните состав структуры механизмов по Ассуру и дайте определения понятий «структурная группа» и «первичный механизм». 8. Как определяются класс, вид и порядок структурной группы? 9. Какие задачи решаются при выполнении структурного анализа плоских рычажных механизмов? 10. Как определяется подвижность пространственных рычажных механизмов?

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. 1. Артоболевский, И.И.Теория механизмов и машин : учебник  / И. И. Артоболевский. - 4-е изд., перераб. и доп.; Репринт. изд. - М. : Кнорус, 2023. - 640с. : ил. - ISBN : 978-5-406-10822-2

2. Тимофеев, Г.А. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / Г. А. Тимофеев ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э.Баумана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 351с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-1104-9. - ISBN 978-5-9916-1137-4

3. Теория механизмов и машин : учебник для вузов / В.В. Волков [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 328с. : ил. - ISBN 978-5-94178-473-8

4. . Капустин, А. В.  Теория механизмов и машин. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Капустин, Ю. Д. Нагибин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9972-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472242

5. Леонов, И.В. Теория механизмов и машин. Основы проектирования по динамическим критериям и показателям экономичности : учеб. пособие для вузов / И. В. Леонов, Д. И. Леонов. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2023. - 239с. : ил. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0372-3

6. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для вузов /О.А. Хохлова, Н.Н. Корнеева, А.В. Синельщиков, Е.В. Пономарева; Астраханский Государственный технический университет. -Астрахань: изд. АГТУ, 2021, 128с.

7. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для вузов / А.И. Смелягин ; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. техн. ун-т. - М.; Новосибирск : Инфра -М : НГТУ, 2019. - 263с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002557-5

8. Евдокимов, Ю.И. Теория механизмов и машин : курс лекций / Ю.И. Евдокимов. - Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2020. - Ч. 1. Структура, кинематика и кинетостатика механизмов. - 136 с.; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230467

Методические указания:

9. Методические указания по изучению дисциплины «Механика.»/ О.А.Хохлова , Н.Н.Корнеева – Астрахань,  2015.– 83 с. [Электронный ресурс, образовательный портал АГТУ]- http://portal.astu.org

10. Структурный, кинематический и силовой анализ рычажных механизмов.  Методические указания  по дисциплине «Теория механизмов и машин»/А.А. Хахов, Н.Н.Корнеева – Астрахань, 2021г.-46с.  [Электронный ресурс, образовательный портал АГТУ]- http://portal.astu.org

11. Теория механизмов и машин: методические указания по выполнению лабораторных работ/  Н.Н.Корнеева,  Астраханский государственный технический университет. - Астрахань, 2023. – 29 с.  [Электронный ресурс, образовательный портал АГТУ] http://portal.astu.org

12. Теория механизмов и машин: методические указания по выполнению практических работ/ Н.Н.Корнеева,  Астраханский государственный технический университет,- Астрахань ,2023.– 27 с. [Электронный ресурс, образовательный портал АГТУ] http://portal.astu.org