Шифр компетенции: ОПК-2.

Дисциплина: Сопротивление материалов.

Задания закрытого типа

| № задания | Формулировка задания | Варианты ответов | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Способность материала восстанавливать форму и размеры после снятия нагрузки называется | а) однородность; б) изотропность; в) сплошность; г) упругость. | г |
| 2 | Отношение поперечной деформации к продольной называется | а) коэффициент Пуассона; б) модулем упругости; в) модулем сдвига; г) объемным модулем упругости. | а |
| 3 | Материал считается хрупким, если относительное удлинение после разрыва δ находится в диапазоне | а) < 5%; б) ≥ 5%; в) ≥ 10%; г) < 10%. | а |
| 4 | Закон Гука при растяжении-сжатии выражается формулой | а) τ = Ε · γ; б) τ = G · γ; в) σ = Ε · ε; г) σ = G · ε. | в |
| 5 | При изгибе с кручением в поперченном сечении возникают напряжения | а) касательные; б) нормальные; в) эквивалентные; г) нормальные и касательные. | г |
| 6 | «Шейкой» называется | а) горизонтальная линия на диаграмме растяжения; б) местное сужение образца; в) место перехода рабочей части образца в головку; г) сечение, в котором происходит разрушение образца. | б |
| 7 | Изгибом с растяжением (сжатием) называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении возникают силовые факторы | а) изгибающий момент и поперечная сила; б) изгибающий момент, поперечная и продольная (нормальная) силы; в) изгибающий и крутящий моменты; г) изгибающий и крутящий моменты и продольная (нормальная). | б |
| 8 | Центробежный момент инерции сечения равен | а) ; б) ; в) ; г) . | в |
| 9 | При растяжении-сжатии условие прочности определяется по формуле | а) ; б) ; в) и ; г) . | б |
| 10 | Способность тела под действием сжимающей нагрузки сохранять первоначальную форму равновесия характеризует | а) устойчивость; б) прочность; в) жесткость; г) выносливость. | а |
| 11 | Материал считается пластичным, если остаточное относительное удлинение после разрыва δ | а) <5%; б) ≥ 5%; в) ≥ 2%; г) <2%. | б |
| 12 | Пределом пропорциональности называется | а) напряжение, при котором материал образца «течет»; б) напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую выдерживает образец; в) максимальное напряжение, до которого справедлив закон Гука; г) напряжение в момент разрушения. | в |
| 13 | Закон Гука при сдвиге выражается формулой | а) τ = Ε · γ; б) τ = G · γ; в) σ = Ε · ε; г) σ = G · ε. | б |
| 14 | Площадь сечения А используется в расчетах на прочность м жесткость при | а) растяжении (сжатии); б) изгиб; в) кручение; г) изгиб с кручением. | а |
| 15 | Рекомендуемые значения коэффициента запаса прочности для стержня из пластичного материала | а) 3.0 / 5.0 ; б) 1.5 / 2.5; в) 1.5 / 2.0; г) 2.5 / 3.5. | в |

Задания открытого типа

| № задания | Формулировка задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стальной стержень (Е = 2105 МПа; σу = 240 МПа; σu = 450 МПа), площадью сечения А = 10 см2 растягиватеся силой F. Значение F, при которой коэффициент запаса прочности стержня n = 2 равно… | 120 |
| 2 | Стальная балка (Е = 2105 МПа; σу = 240 МПа; σu = 450 МПа) квадратного сечения со стороной b = 6 см изгибается моментом Мх. Значение Мх, при котором коэффициент запаса прочности балки n = 2, равно… | 4,32 |
| 3 | В опасном сечении стальной балки (E= МПа; МПа; = 450 МПа) действует изгибающий момент = 20 кНм и поперечная сила = 20 кН. Сечение балки – прямоугольник со сторонами b = 4 см, h = 8 см. Действительный запас прочности балки равен… | 1,54 |
| 4 | Осевой момент сопротивления сечения используется в расчетах на прочность при… | изгибе |
| 5 | В опасном сечении растянутого стального стержня (E= МПа; = 240 МПа; - 450 МПа) действует нормальная сила N = 100 кН. Площадь сечения стержня А, обеспечивающая запас его прочности n=1,5, равна… | 6,25 |
| 6 | При кручении наименьший вес имеет стержень … сечения | кольцевого |
| 7 | Рекомендуемые значения коэффициента запаса прочности для стержня из пластичного материала равны… | 1,5/2,0 |
| 8 | Изгибающий момент в опасном сечении балки = 10 кНм, материал балки – сталь (E= МПа; МПа; = 450 МПа), запас прочности n = 2. Диаметр d балки круглого сечения при указанных данных равен… | 94 |
| 9 | При поперечном изгибе нормальные напряжения определяются… |  |
| 10 | Стержень кольцевого сечения с внешним диаметром D = 100 мм и внутренним d =80 мм длинной L = 1 м скручивается моментами М = 10 кНм. Материал стержня – сталь (= 70 МПа, G = МПа). Определить взаимный угол поворота торцевых сечений стержня. | 0,021 |
| 11 | Стальной стержень (= 60 МПа, G = МПа) круглого сечения диаметром d = 50 мм скручивается моментом Т. Определить допускаемое значение момента | 1,5 |
| 12 | Стальной стержень (E= МПа; = 240 МПа; - 450 МПа) круглого сечения диаметром d = 20 мм и длиной L = 1 м удлинился на ΔL = 1 мм под действием растягивающей силы F. Чему равна эта сила? | 62,8 |
| 13 | Определить диаметр d балки круглого сечения, обеспечивающий запас прочности n = 2, если изгибающий момент в опасном сечении = 10 кНм. Материал балки – сталь (E= МПа; МПа; = 450 МПа ). | 94 |
| 14 | При кручении напряжения определяются по формуле |  |
| 15 | При растяжении-сжатии условие прочности имеет вид |  |