ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к рабочей программе дисциплины

«Начертательная геометрия и инженерная графика»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 1

| Процедура оценивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение задач | Отчет по РГР | Контрольная работа | Экзамен |
| Типовые контрольные задания |  |  |  |
| - Построить эпюры точек, лежащих во 2-ой, 3-ей, 4-ой четвертях и удаленных от горизонтальной плоскости проекций на расстояние 30 мм, а от фронтальной - на расстояние 15 мм. - Провести прямую, проходящую через точку А (10;10;10), параллельно плоскости XОZ и пересекающую прямую, проходящую через точки В (30;30;30) и С(20;-30;-10). - Определить истинную величину расстояния от точки К до горизонтальной прямой АВ - Построить точку пересечения прямой с плоскостью и определить видимость, если: прямая l горизонтально-проецирующая, а плоскость ABC – общего положения. - Построить точку пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения | 1. Построить недостающий вид модели по двум заданным, аксонометрическое изображение 2. Построить три проекции модели с простыми разрезами. Выполнить аксонометрическое изображение. | 1. Построить проекции точек пересечения прямой с поверхностью а) б) | Вопросы и задания в п.3.2.1, 3.4 Приложения к рабочей программе |
|  | 3. - Построить линию пересечения ∆ АВС и ∆ DEK, считая их непрозрачными. - Найти истинный вид ∆ АВС способом прямоугольного треугольника. 4. Построить линию пересечения поверхностей способом вспомогательных секущих плоскостей 5. - Построить сечение многогранника плоскостью общего положения, найти натуральную величину сечения, используя способы преобразования. - Построить полную развертку усеченной поверхности многогранника |  |  |

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

Типовые задачи

- Построить эпюры точек, лежащих во 2-ой, 3-ей, 4-ой четвертях и удаленных от горизонтальной плоскости проекций на расстояние 30 мм, а от фронтальной - на расстояние 15 мм.

- Дана точка А, лежащая в 1-ой четверти на расстоянии 30 мм от П1 и 15 мм от П2. Построить эпюры точек, симметричных данной точке А относительно П1, П2 и оси ОХ.

- Указать, где расположены точки, заданные своими эпюрами:

- Через точку А(60;40;20) провести горизонталь под углом 30˚ к П2 и фронталь под углом 45˚ к П1.

- Построить проекции отрезка АВ на П1, П2, П3 по данным координатам А (20;10;40); В (60;40;10). По строить проекции точки С Є{АВ}, если Хс = 30. Найти Yc и Zc.

- Определить положение прямых

- Построить проекции прямой I, проходящей через точку А и параллельной прямой m

- Провести прямую, проходящую через точку А (10;10;10), параллельно плоскости XОZ и пересекающую прямую, проходящую через точки В (30;30;30) и С(20;-30;-10).

- По двум разноименным проекциям точек А и В, принадлежащим плоскости общего положения, заданной двумя параллельными прямыми с (с1, с2) и d (d1, d2), по строить проекции отрезка АВ

- Определить истинную величину расстояния от точки К до горизонтальной прямой АВ

- Найти расстояние от точки А до плоскости SCD пирамиды SBCD

- Определить натуральную величину двугранного угла ABCD

- Определить расстояние между параллельными прямыми AB и CD

14.	Найти точки пересечения прямых a и b с поверхностью призмы. Определить видимые части данных прямых

- Определить точки пересечения прямой m с данной пирамидой. Определить видимость проекций

- Построить точку пересечения прямой с плоскостью и определить видимость, если: прямая l горизонтально-проецирующая, а плоскость ABC – общего положения .

- Построить линию пересечения плоскости ABC и фронтально-проецирующей плоскости G.

- Построить точку пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения

- Построить линию пересечения АВС и плоскости, заданной параллельными прямыми ED и FG

3.2.2.	Типовые темы расчетно-графических работ:

3.2.2.1.	РГР №1, эпюр №1, задание №1. Построить недостающий вид модели по двум заданным, аксонометрическое изображение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

3.2.2.2.	РГР №1, эпюр № 1, задание №2. Выполнить недостающий вид модели, простые разрезы, аксонометрическое изображение.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

3.2.2.3.	РГР №1, эпюр № 2. Выполнить болтовое соединение и спецификацию

3.2.2.4.	РГР №2, эпюр № 3, задача №1. По заданным координатам построить линию пересечения 2-х плоскостей общего положения и определить видимость на чертеже.

3.2.2.5. РГР №2, эпюр №3, задача №2. Построить линию пересечения поверхностей методом  вспомогательных секущих плоскостей.

3.2.2.6.	РГР №2. эпюр №4, задача №1. Построить сечение многогранника плоскостью общего положения. Найти натуральную величину сечения.

РГР №2, эпюр №4, задача №2. Построить полную развертку усеченной поверхности многогранника.

3.2.2.7.	РГР №3 Эпюр № 5 Задание №1. Выполнение эскизов деталей

3.2.2.8.	РГР №3 Эпюр № 6. Выполнить чертежи 2-3 деталей и аксонометрическое изображение с вырезом (Рис. 1).

| ФоФормат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
| А2 |  |  | МЧ00.52.00.00.СБ | Сборочный чертеж |  |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
| A3 |  | 1 | МЧ00.52.00.01 | Корпус | 1 |  |
| А4 |  | 2 | МЧ00.52.00.02 | Крышка | 1 |  |
| А4 |  | 3 | МЧ00.52.00.03 | Штуцер | 1 |  |
| А4 |  | 4 | МЧ00.52.00.04 | Фланец | 1 |  |
| А4 |  | 5 | МЧ00.52.00.05 | Маховичок | 1 |  |
| А4 |  | 6 | МЧ00.52.00.06 | Шпиндель | 1 |  |
| А4 |  | 7 | МЧ00.52.00.07 | Втулка | 1 |  |
| А4 |  | 8 | МЧ00.52 00 08 | Клапан | 1 |  |
| А4 |  | 9 | МЧ00.52.00.09 | Прокладка | 1 |  |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |
|  |  | 10 |  | Гайка М8.5 | 2 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  |  |
|  |  | 11 |  | Гайка М10.5 | 1 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  |  |
|  |  | 12 |  | Кольцо СГ 30-19-3 | 4 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 6418—81 |  |  |
|  |  | 13 |  | Шпилька M8×30.58 | 2 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 22034—76 |  |  |

Клапан предназначен для пропускания жидкости. При вращении маховичка поз. 5 против часовой стрелки, шпиндель поз. 6 с клапаном поз. 8 будет подниматься и пропускать жидкость. Для прекращения подачи жидкости маховичок необходимо вращать по часовой стрелке до отказа

Для предупреждения утечки жидкости через зазоры между корпусом поз. 1 и деталями поз. 4 и поз 6 предусмотрено сальниковое уплотнение из колец поз 12 Уплотнительные кольца поджимаются фланцем поз 4, который крепится шпильками поз 13 и гайками поз 10. Для герметичности между корпусом и крышкой поз 2 ставится прокладка поз 9

Материал деталей поз. 1…4 — СЧ 15 ГОСТ 1412—79, детали поз. 5 — Листы винипласта ВН 1500×800 ГОСТ 9639—71, деталей поз. 6, 8 — Сталь 40 ГОСТ 1050—74

Рис. 1. Клапан

Типовая контрольная работа

| Задача 1. Построить линию пересечения поверхности вращения плоскостью | Задача 2. Определить точки пересечения поверхности с прямой линией |
| --- | --- |

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы к экзамену:

      - Ортогональные проекции. Метод Монжа. Эпюр Монжа и его свойства.

      - Задание прямых на эпюре. Различное положение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное положение прямых в пространстве. Теорема о проекциях прямого угла. Определение видимости на чертеже. Метод конкурирующих точек. Основные задачи на прямую линию.

      - Задание плоскости на чертеже. Принадлежность прямой и точки заданной плоскости. Линии уровня плоскости. Положения плоскости относительно плоскостей проекции. Свойство проецирующей плоскости.

      - Пересечение прямой и плоскости общего положения. Пересечение плоскостей общего положения. Перпендикулярность прямой и плоскости.

      - Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций. Способ плоскопараллельного перемещения. Способ замены плоскостей проекций.

      - Многогранники. Пересечение поверхности многогранников с плоскостью общего и частного положения. Пересечение поверхности многогранника с прямой общего положения.

      - Способы образования кривых поверхностей и задание их на чертеже. Классификация кривых поверхностей. Определитель кривых поверхностей. Поверхности вращения. Основные понятия.

      - Пересечение кривой поверхности с проецирующей плоскостью. Пересечение кривой поверхности с прямой общего положения. Пересечение кривой поверхности с плоскостью общего положения. Алгоритмы решения.

10.	Способ секущих плоскостей. Алгоритм построения.

11.	Аксонометрические проекции. Общие понятия и определения. Стандартные аксонометрические проекции. Выбор вида аксонометрических проекций. Окружность в прямоугольной аксонометрии.

12.	Названия и расположение видов на чертеже (по ГОСТ 2.305-2008).

13.	Что такое главный вид, дополнительный вид, их обозначение на чертеже.

14.	Что следует использовать для уменьшения числа видов?

15.	Различие между разрезом и сечением.

16.	Могут ли разрезы располагаться на месте соответствующих видов?

17.	Какой разрез называется местным?

18.	В каких случаях допускается соединять половину вида и половину разреза? Какими линиями их соединяют? Как они располагаются на чертеже?

19.	Какими линиями обводятся сечения (не входящие в состав разреза) и как они обозначаются?

20.	Как изображают контур вынесенного и наложенного сечения?

21.	Когда применяется и как обозначается выносной элемент? Где он располагается?

22.	Как различают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? Какой разрез называют сложным?

23.	Особенности вычерчивания спиц, тонких стенок, ребер, если секущая плоскость направлена вдоль оси и длинной стороны такой детали?

24.	Как изображаются на чертеже оси прямоугольной изометрической проекции (ГОСТ 2.317-69)?

25.	Изображение резьбы (ГОСТ 2.311-68).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)

Формы контроля (процедуры оценивания)

Решение задач - форма контроля, представляющая собой ответы по решению задач в письменной и устной форме.

Расчетно-графическая работа (РГР) - самостоятельная графическая работа студента, в основе которой лежит решение сквозной задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, и включающей осуществление расчетов, обоснований и выводов. РГР оценивается ведущим преподавателем при проверке правильности и полноты ее выполнения.

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.

Шкала оценки решения задач

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| «5» | Обучающийся глубоко и прочно освоил методы решения задач, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно их выполняет, умеет тесно увязывать теорию с ходом решения, свободно справляется с типовыми вопросами по тематике задач, причем не затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. |
| «4» | Обучающийся твердо знает материал и методы решения задач, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно их выполняет, не допуская существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при обосновании полученных данных возникают незначительные затруднения в использовании изученного материала. |
| «3» | Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалу и методам решения задач, но не усвоил основные детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении представленного материала. |
| «2» | Обучающийся не владеем материалом по тематике решения задач |

Шкала оценки выполнения РГР

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| «5» | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к выполнению РГР, выполнены. Представленные решения отличаются оригинальностью и логичностью изложения |
| «4» | Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к выполнению РГР, выполнены. |
| «3» | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к выполнению РГР, выполнены. |
| «2» | Требования, предъявляемые к выполнению РГР, не выполнены. |

Шкала оценки выполнения контрольной работы

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| «5» | Демонстрирует полное понимание хода решения. Представленный ответ по вопросам контрольной работы отличается оригинальностью и логичностью изложения. |
| «4» | Демонстрирует значительное понимание хода решения. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточности. |
| «3» | Демонстрирует частичное понимание сути хода решения. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но присутствуют значительные неточности в формулировке требуемых определений. |
| «2» | Ответы на поставленные вопросы не получены. |

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| «5» | Обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. |
| «4» | Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при обосновании принятого решения возникают незначительные затруднения в использовании изученного материала. |
| «3» | Обучающийся имеет фрагментарные знания основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. |
| «2» | Обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к рабочей программе дисциплины

«Начертательная геометрия и инженерная графика»

Задания закрытого типа

| № задания |  | Формулировка задания |  | Варианты ответов | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Какой разрез является горизонтальным? |  | 1–А-А; 2–Б-Б; 3–В-В | В-В |
| 2 |  | Укажите правильную последовательность операций нахождения точек пересечения отрезка АВ с поверхностью пирамиды: |  | а) Построить контур сечения пирамиды вспомогательной плоскостью. б) Определить видимость отрезка АВ относительно пирамиды. в) Провести через отрезок АВ вспомогательную проецирующую плоскость. г) Найти точку пересечения отрезка АВ с контуром пересечения. | в, а, г, б |
| 3 |  | Какая фигура получается в сечении данного многогранника плоскостью α? |  | а) треугольник; б) четырехугольник; в) пятиугольник; г) шестиугольник. | в |
| 4 |  | Сфера изображена на рисунке |  | - а; - б; - в; - г; - д | 4 |
| 5 |  | Цилиндр изображён на рисунке |  | - а; - б; - в; - г; - д | 3 |
| 6 |  | Укажите правильную последовательность выполнения эскиза: |  | а) Компоновка изображений на листе. б) Инструментальные замеры и нанесение размерных чисел. в) Нанесение изображений элементов детали. Оформление видов, разрезов и сечений. г) Выбор формата листа. Подготовка листа. д) Нанесение выносных и размерных линий и условных знаков. е) Ознакомление с деталью. ж) Выбор главного вида и других необходимых изображений. з) Окончательное оформление эскиза. | е,ж,г,а,в,д,б,з |
| 7 |  | Видом называется: |  | - Изображение видимой части предмета, обращенной к наблюдателю. - Любое изображение предмета, выполненное с помощью чертежных инструментов. - Все, что изображено на бумаге. | 1 |
| 8 |  | Горизонтальные размеры правильно нанесены на рисунке: |  | а) 1; б) 2; в) 3 | а |
| 9 |  | Сечение детали правильно изображено на рисунке: 2 1 3 |  | а)1; б) 2; в) 3 | а |
| 10 |  | Резьбовое соединение верно изображено на рисунке: |  | а)1; б) 2; в) 3 | б |
| 11 |  | Вертикальные размеры правильно нанесены на рисунке: |  | а)1; б) 2; в) 3 | в |
| 12 |  | Сечение детали правильно изображено на рисунке: |  | а)1; б) 2; в) 3 | б |
| 13 |  | Резьба на стержне на виде слева изображена правильно на рисунке: |  | а)1; б) 2; в) 3 | в |
| 14 |  | На каком чертеже заданная поверхность не является поверхностью вращения? |  | а)1; б) 2; в) 3; г) 4 | в |
| 15 |  | Установите соответствие: |  | - Разрез, выполненный двумя и более секущими плоскостями. - Сложный разрез, выполненный параллельными секущими плоскостями. - Вертикальный разрез, выполненный секущей плоскостью, параллель-ной фронтальной плоскости проекций. - Сложный разрез, выполненный пересекаю-щимися плоскостями. - Разрез, выполненный секущей плоскостью только в отдельном, ограниченном месте предмета. - Разрез, выполненный секущей плоскостью, составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. А. Фронтальный разрез: Б. Ломаный разрез: В. Наклонный разрез: Г. Ступенчатый разрез Д. Сложный разрез: Е. Местный разрез: | 1-Д; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5-Е; 6-В |
| 16 | На каком чертеже изображена фронтально проецирующая прямая? |  | а)1; б) 2; в) 3; г) 4 |  | а |
| 17 | Линейные размеры на чертеже указывают в: |  | - миллиметрах - сантиметрах - метрах |  | 1. |
| 18 | Установите соответствие между текстом и рисунком |  | А. Параллельные прямые Б. Скрещивающиеся прямые В. Пересекающиеся прямые Г. Перпендикулярные прямые |  | 1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г |
| 19 | Сечение А-А изображено на рисунке: |  | а)1; б) 2; в) 3 |  | а |
| 20 | Верным является утверждение: рабочий чертеж следует чертить: |  | - Только в натуральную величину. - В произвольном масштабе. - В стандартном масштабе. |  | 3. |
| 21 | На поверхности пирамиды лежит точка: |  | - A; - B; - C; - E. |  | 4 |
| 22 | Форматы листов определяются: |  | - Размерами внешней рамки. - Размерами внутренней рамки. - Произведением длинной и короткой сторон листа |  | 1. |
| 23 | Размер детали с обрывом правильно нанесен на рисунке: |  | а) 1 б) 2 в) 3 |  | в |
| 24 | На каком чертеже длина проекции отрезка равна самому отрезку? |  | а)1; б) 2; в) 3 |  | б |
| 25 | Какие вспомогательные секущие плоскости следует применять для построения линий пересечения заданных поверхностей? |  | - Горизонтально-проецирующие; - Горизонтальные; - Фронтально-проецирующие; 4) Фронтальные. |  | 4. |
| 26 | Располагать только вертикально можно формат: |  | - А0 - А4 - А2 |  | 2 |
| 27 | Штриховая линия применяется для обозначения на чертеже: |  | - линии невидимого контура - линии видимого контура - осевой линии |  | 1 |
| 28 | Сечения делятся на: |  | - Основные и дополнительные. - Местные и главные. - Наложенные и вынесенные. |  | 3 |
| 29 | # Горизонтальная линия уровня показана на рисунке: |  | а)1; б) 2; в) 3; г) 4 |  | б |
| 30 | Две пересекающиеся прямые изображены на чертеже: |  | а)1; б) 2; в) 3; г) 4 |  | в |

Задания открытого типа

| № задания | Формулировка задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия пересечения заданных тел определяется с использованием вспомогательных плоскостей… в качестве посредника | уровня |
| 2 | Метрическая резьба диаметром 40 и шагом 1,5 мм обозначается на чертеже… | М40×1,5 |
| 3 | В сечении данного многогранника плоскостью α, получается… | Четырехугольник |
| 4 | Резьба, имеющая профиль равностороннего треугольника называется.... | метрическая |
| 5 | Изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета называется... видом | местным |
| 6 | При пересечении данных поверхностей получится … | пространственная кривая |
| 7 | При пересечении цилиндра вращения плоскостью наклонной к его оси и пересекающей все его образующие в сечении получается … | эллипс |
| 8 | Резьба, у которой ход равен шагу, называется …: | однозаходной |
| 9 | При нанесении размеров на чертеже детали каждый размер наносится … раз. | один |
| 10 | Изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций, называется … | деталь |
| 11 | Рабочий чертеж следует чертить только в … масштабе | стандартном |
| 12 | Конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, называется … | эскиз |
| 13 | Цифра 20 в обозначении «Болт М 20х80 ГОСТ 7798-70» означает … резьбы | диаметр |
| 14 | Для детали, изображенной на чертеже, целесообразно выполнить … | ломанный |
| 15 | Вид, получаемый на плоскости непараллельной основным плоскостям проекций, называется … | дополнительным |
| 16 | Проецирование называют прямоугольным, если проецирующие лучи … по отношению к плоскости проекций | перпендикулярны |
| 17 | На плоскости П2 лежит точка… | С |
| 18 | На рисунке а прямая b … отрезку АВ а) б) в) | параллельна |
| 19 | Вид по стрелке Б называется… | местный |
| 20 | Текстовой документ, определяющий состав изделия, состоящего из двух и более частей, называется… | спецификация |
| 21 | Документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки и контроля называется … чертежом | сборочным |
| 22 | Размеры на чертеже детали нанесены … способом | комбинированным |
| 23 | Линия пересечения поверхности конуса плоскостью Σ называется … | парабола |
| 24 | В сечении данной призмы плоскостью β получается … | пятиугольник |
| 25 | Граница резьбы изображается сплошной … линией. | толстой |
| 26 | Для детали, изображенной на чертеже, необходимо выполнить … разрез | ступенчатый |
| 27 | Конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, называется … | эскиз |
| 28 | Надпись на чертеже M 24x2 обозначает … резьбу. | метрическую |
| 29 | На поверхности пирамиды лежит точка … | E |
| 30 | угол наклона прямой АВ определен с … плоскостью проекций. | горизонтальной |

# Задания с развернутым ответом

| № | Формулировка задания (вопроса) | Элементы правильного ответа |
| --- | --- | --- |
|  | Что изучает начертательная геометрия? | Способы построения чертежей различных пространственных фигур и методы решения задач геометрического характера по этим чертежам |
|  | Что называют прямыми частного положения? | Прямые параллельные одной плоскости проекций. Прямые перпендикулярные плоскости проекций. |
|  | Что называют плоскости частного положения? | Прямые перпендикулярные одной плоскости проекций. Прямые параллельные плоскости проекций. |
|  | Для решения каких задач служат способы преобразования комплексного чертежа? | Нахождение натуральных величин отрезков, плоскостей, углов между прямыми, плоскостями, расстояний между прямыми, расстояний от точки до плоскости. |
|  | Какие поверхности, в качестве вспомогательных, применяют для решения задач на взаимное пересечение поверхностей? | Способ вспомогательных секущих плоскостей. Способ концентрических сфер. Способ эксцентрических сфер. |
|  | Назначение сплошной толстой основной линии | Линии видимого контура. Линии перехода видимые. Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) |
|  | Назначение сплошной тонкой линии | Линии контура наложенного сечения. Линии размерные и выносные. Линии штриховки. Линии-выноски. Полки линий-выносок и подчёркивание надписей. Линии для изображения пограничных деталей («обстановка»). Линии ограничения вы-носных элементов на видах, разрезах и сечениях. Линии перехода воображаемые. Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях |
|  | Назначение штрихпунктирной линии с двумя точками тонкой | Линии сгиба на развёртках. Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях. Линии для изображения развёртки, совмещённой с видом |
|  | Что называется видом? | Изображение видимой части поверхности предмета, обращённой к наблюдателю. |
|  | Какие виды относятся к основным? | Виды получаемые на основных плоскостях проекций – вид спереди (главный вид); вид сверху; вид слева; вид справа; вид снизу; вид сзади. |
|  | Что называется разрезом? | Изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими плоскостями. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. |
|  | Что называется сечением? | Изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. |
|  | Что такое выносной элемент? | Дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. |
|  | Что называют разъёмными соединениями? | Разъёмными называются соединения, повторная сборка и разборка которых возможна без повреждения его составных частей (соединения при помощи резьбы, шпонок, шлицев, штифтов и др.) |
|  | Что такое резьба? | Поверхность, образованная при винтовом перемещении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. |
|  | Какие стандартные крепёжные резьбовые изделия применяются для соединения деталей? | Болты, винты, шпильки, гайки. |
|  | Что такое эскиз детали? | Конструкторский документ, выполненный от руки (без применения чертёжных инструментов), в глазомерном масштабе, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей и проекционных связей всех изображений, выполненных на эскизе. |
|  | Что такое чертёж детали? | Конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля. |
|  | Что такое сборочный чертёж? | Конструкторский документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля. |
|  | Что такое чертеж общего вида? | Конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия. |
|  | Что такое теоретический чертёж? | Конструкторский документ, определяющий геометрическую форму (обводы) изделия и координаты расположения составных частей. |
|  | Что такое габаритный чертёж? | Конструкторский документ, содержащий контурное (упрощённое) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами. |
|  | Что такое спецификация? | Текстовый документ, определяющий состав сборочных единиц, комплексов и комплектов. |