Лабораторно-практическая работа

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

- На примере ознакомьтесь с компонентами материнской платы:

Материнская плата ASUS P8P67 DELUXE (B3), Socket 1155, Intel P67, 4xDDR3, 3xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 2xPCI, 4xSATA II+4xSATA III, RAID0/1/5/10, 7.1 Sound, Glan, USB3.0, ATX, Retail

- ASUS P8P67 DELUXE (B3) – фирма производитель, модель и ревизия (указывается нечасто)

- Socket 1155 – тип разъема для установки центрального процессора

- Intel P67 – название чипсета

- 4xDDR3 – на плате имеется 4 разъема (слота) для установки модулей оперативной памяти третьего поколения

- 3xPCI-E 16x – на плате есть целых три разъема для видеокарт, а значит, есть возможность использовать технологии SLI (3-WaySLI) от NVIDIA и CrossFire(CrossFireX) от AMD (ATI)

- 2xPCI-E 1x – на плате есть два разъема типа PCI-EX1 для установки дополнительных плат расширения (звуковых и сетевых карт, модемов, тв-тюнеров и т.д.)

- 2xPCI – на плате имеется два разъема PCIдля установки дополнительных плат расширения (звуковых и сетевых карт, модемов, тв-тюнеров и т.д.)

- 4xSATA II+4xSATA III – на плате распаяно 4 интерфейсных разъема SATAвторой ревизии и четыре третей для подключения жестких дисков и оптических приводов.

- RAID0/1/5/10 –материнская плата поддерживает технологию объединения нескольких жестких дисков и дает возможность создавать массивы 0-ого, 1-ого, 5-ого и 10-ого уровня

- 7.1 Sound – имеется встроенная 7-канальная звуковая карта

- Glan – на системной плате присутствует гигабитная сетевая карта

- USB 3.0 – на плате есть разъемы  нового стандарта USB3.0

- АТХ – форм-фактор материнской платы

- Retail– системная плата продается в коробке и укомплектована соединительными кабелями, программным обеспечением и инструкцией по установке.

- Рассмотрите схему типовой платы:

2. Установите местоположение процессора и изучите организацию его системы охлаждения. По маркировке определите тип процессора и фирму-изготовителя.

3. Установите местоположение разъемов для установки модулей оперативной памяти. Выясните их количество и тип используемых модулей (DIMM или SIMM).

4. Установите местоположение слотов для установки плат расширения. Выясните их количество и тип (ISA, VLB, PCI, AGP). Зафиксируйте их различия по форме и цвету:

5. Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера.

6. Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя.

7. Заполните отчетные таблицы:

8. Рассмотрите макет платы выполните п.2-7 повторно и внесите недостающие параметры в таблицах.

## Задание

| Разъем шины | Цвет | Размер |
| --- | --- | --- |
| ISA | черный | длинный |
| PCI | белый | средний |
| AGP | коричневый | короткий |

- Установите местоположение микросхемы ПЗУ. По наклейке на ней определите производителя системы BIOS данного компьютера.

- Установите местоположение микросхем системного комплекта (чипсета). По маркировке определите тип комплекта и фирму-изготовителя.

- Заполните отчетные таблицы:

|  | Изготовитель | Модель |
| --- | --- | --- |
| Процессор |  |  |
| Чипсет |  |  |
| Система BIOS |  |  |

| Количество разъемов модулей оперативной памяти |  | Количество слотов для установки плат расширения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMM | DIMM | ISA | PCI | AGP |

## Пример выполнение работы

Рис. 1 Материнская плата Epox EP-4PDA5+ (S478, i865PE (800MHz), ATX, SATA_PATA, LAN+RAID)

|  | ## Изготовитель | ## Модель |
| --- | --- | --- |
| ## Процессор | ## Intel | ## Pentium 4 |
| ## Чипсет | ## Intel | ## 865PE |
| ## Система BIOS | ## American Megatrends AMIBIOS | ## 686 XU42 6773 |

## Табл.1

| ## Количество разъемов модулей оперативной памяти |  | ## Количество слотов для установки плат расширения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## SIMM | ## DIMM | ISA | PCI | AGP |
| ## - | ## DDR DIMM, 266 - 400 МГц 2 слота | ## - | ## 5 | ## 1 |