Задания закрытого типа

| № задания | Формулировка задания |  |  |  |  |  |  |  | Варианты ответов | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дано: F = 80 кН, α = 15, AB = 2м, BC = 1м. Проекция на ось Ox силы реакции шарнира A равна… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 40 кН 2) 30 кН 3) 20 кН 4) 10 кН | 2) 30 кН |
| 2 | Линия действия силы касается окружности, как показано на рисунке. Радиус окружности R = 3м, модуль силы =4 кН. Момент силы относительно начала координат O равен… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 14 кН 2) 13 кН 3) 12 кН 4) 11 кН | 3) 12 кН |
| 3 | Точка А является точкой с идеально гладкой опорой на рисунке… а) б) в) г) |  |  |  |  |  |  |  | 1) рис. а 2) рис. б 3) рис. в 4) рис. г | 1) рис. а |
| 4 | Координата xC центра тяжести однородной пластины равна… |  |  |  |  |  |  |  | 1) м 2) м 3) м 4) м | 3) м |
| 5 | Дано: q = 10 кН/м, α = 60, AB = 3м. Проекция на ось Oy силы реакции шарнира A равна… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 6 кН 2) 10 кН 3) 8 кН 4) 4 кН | 2) 10 кН |
| 6 | При известных исходных данных указать последовательность определения реакций связей. |  |  |  |  |  |  |  | 1. а) выделяем объект исследования б) показываем на расчетной схеме активные силы и реакции связей в) выбираем направления осей координат и моментные точки г) составляем и решаем уравнения равновесия д) выполняем проверку 2. а) выбираем направления осей координат и моментные точки б) показываем на расчетной схеме активные силы и реакции связей в) выделяем объект исследования г) составляем и решаем уравнения равновесия д) выполняем проверку 3. а) показываем на расчетной схеме активные силы и реакции связей б) выбираем направления осей координат и моментные точки в) выделяем объект исследования г) выполняем проверку д) составляем и решаем уравнения равновесия 4. а) показываем на расчетной схеме активные силы и реакции связей б) выделяем объект исследования в) составляем и решаем уравнения равновесия г) выбираем направления осей координат и моментные точки д) выполняем проверку | 1. а) выделяем объект исследования б) показываем на расчетной схеме активные силы и реакции связей в) выбираем направления осей координат и моментные точки г) составляем и решаем уравнения равновесия д) выполняем проверку |
| 7 | Главный вектор системы сил… |  |  |  |  |  |  |  | 1) изменяется при переносе центра приведения системы сил 2) равен геометрической сумме всех сил системы 3) равен геометрической сумме моментов всех сил системы относительно центра приведения 4) эквивалентен данной системе сил | 2) равен геометрической сумме всех сил системы |
| 8 | Уравновешенная система сил – это такая система… |  |  |  |  |  |  |  | 1) главный момент которой относительно центра приведения равен нулю 2) главный вектор которой равен нулю 3) под действием которой тело находится в покое 4) которая эквивалентна одной силе | 3) под действием которой тело находится в покое |
| 9 | Круглая пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О, перпендикулярной плоскости пластины с угловым ускорением ε. Укажите точку с наибольшим касательным ускорением … |  |  |  |  |  |  |  | - B - A - D - C | 3) D |
| 10 | Точка движется согласно уравнениям , (x, y – в метрах). Модуль ускорения точки (в м/с2) равен… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 0 2) 6 3) 12 4) 3 | 2) 6 |
| 11 | Для предложенной системы тел указать последовательность определения скорости груза 5, если задан закон изменения угла поворота ступенчатого колеса 2 в зависимости от времени, а также радиусы ступенчатых колес 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1) а) найдем угловую скорость и угловое ускорение колеса 2 б) зная угловую скорость и угловое ускорение колеса 2, найдем скорость и ускорения груза 5 в) изобразим на расчетной схеме найденные кинематические характеристики 2) а) найдем угловую скорость и угловое ускорение колеса 2 б) найдем угловую скорость и угловое ускорение колеса 3 в) найдем скорость и ускорения груза 5 3) а) найдем угловую скорость и угловое ускорение колеса 3 б) найдем угловую скорость и угловое ускорение колеса 2 в) найдем скорость и ускорения груза 5 4) а) найдем угловую скорость и угловое ускорение колеса 3 б) найдем скорость и ускорения груза 5 | 1) а) найдем угловую скорость и угловое ускорение колеса 2 б) зная угловую скорость и угловое ускорение колеса 2, найдем скорость и ускорения груза 5 в) изобразим на расчетной схеме найденные кинематические характеристики |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) рис. а 2) рис. б 3) рис. в 4) рис. г | 2) рис. в |
|  | а) |  | б) |  |  | в) |  | г) |  |  |
|  | Шарнирно-подвижная опора изображена на… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) рис. а 2) рис. б 3) рис. в 4) рис. г | 3) рис. в |
|  | а) | б) |  | в) |  |  | г) |  |  |  |
|  | Неправильно изображена реакция опоры на… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проекция силы на ось Ox равна… Дано: кН |  |  |  |  |  |  |  | 1) 12 кН 2) 14 кН 3) 16 кН 4) 18 кН | 4) 18 кН |
| 15 | Проекция силы на ось Oy равна… Дано: кН |  |  |  |  |  |  |  | 1) 5 кН 2) 6 кН 3) 7 кН 4) 8 кН | 2) 6 кН |
| 16 | В точке A, координаты которой xA = 1м и yA = 2м, приложена сила , заданная своими проекциями на оси координат: =3кН и =4кН. Момент силы относительно начала координат O равен… |  |  |  |  |  |  |  | 1) -4 кНм 2) -3 кНм 3) -1 кНм 4) -2 кНм | 4) -2 кНм |
| 17 | Дано: F = кН, α = 45, AС = 2м, BC = 1м. Проекция на ось Oх силы реакции опоры в точке А равна… |  |  |  |  |  |  |  | 1) -20 кН 2) -30 кН 3) -40 кН 4) -60 кН | 4) -60 кН |
| 18 | Дано: F = 30кН, α = 30, AС = 2м, BC = 1м. Модуль силы реакции в точке B равен… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 40 кН 2) 35 кН 3) 25 кН 4) 30 кН | 1) 40 кН |
| 19 | Дано: q = 12 кН/м, AB = 3м. Проекция на ось Oy силы реакции шарнира A равна… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 12 кН 2) 9 кН 3) 18 кН 4) 15 кН | 1) 12 кН |
| 20 | Дано q1 = 2 Н/м, M = 2 Н∙м, F= 2 Н, l1 = l2 = l3 = 2 м. Определить величину реакции стержня. |  |  |  |  |  |  |  | 1) 1,0 Н 2) 1,5 Н 3) 0,5 Н 4) 2,0 Н | 3) 0,5 Н |
| 21 | Если , то… |  |  |  |  |  |  |  | 1) Система сил приводится к паре сил, момент которой равен главному моменту . 2) Система сил приводится к равнодействующей, равной , проходящей через центр О. 3) Система сил приводится к равнодействующей, равной . Сила и равнодействующая равны по модулю и параллельны. 4) Система сил, приложенных к твердому телу, является уравновешивающейся. | 4) Система сил, приложенных к твердому телу, является уравновешивающейся. |
| 22 | Основная форма уравнений равновесия имеет вид… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) |
| 23 | Какая из схем иллюстрирует аксиому равновесия а) б) в) |  |  |  |  |  |  |  | 1) а 2) б 3) в | 1) а |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) рис. а 2) рис. б 3) рис. в 4) рис. г | 3) рис. в |
|  | а) |  |  |  | б) |  |  |  |  |  |
|  | в) |  |  |  | г) |  |  |  |  |  |
|  | Правильно изображена реакция опоры на… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Чему равна скорость точки, лежащей на оси вращения? |  |  |  |  |  |  |  | 1) ω∙h 2) ω∙r 3) 0 4) ω2/r | 3) 0 |
| 26 | Координата yC центра тяжести однородной пластины равна… |  |  |  |  |  |  |  | 1) м 2) 0 м 3) м 4) м | 2) 0 м |
| 27 | Точка движется согласно уравнениям x=-2t2+3, y=-5t (x, y – в метрах). Скорость точки в момент времени t=1c (в м/с) равна… |  |  |  |  |  |  |  | 1) 5,6 2) 6,2 3) 6,4 4) 6,8 | 2) 6,4 |
| 28 | Круглая пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О, перпендикулярной плоскости пластины с угловым ускорением ε. Укажите точку с наибольшим нормальным ускорением … |  |  |  |  |  |  |  | - B - A - D - C | 3) D |
| 29 | Для предложенной системы тел запишите формулу, связывающие угловые скорости тел 2 и 3 в общем виде |  |  |  |  |  |  |  | 1) ω2∙r2= =ω3∙R3 2) ω2∙R2= =ω3∙r3 3) ω2∙r2= =ω3∙r3 4) ω2∙R2= =ω3∙R3 | 4) ω2∙R2= =ω3∙R3 |
| 30 | Точка движется по заданной траектории по закону (м). В момент времени t = 1c нормальное ускорение равно аn = 10 (м/с2). Радиус кривизны траектории (м) в данный момент равен … |  |  |  |  |  |  |  | 1) 0,5 2) 2,5 3) 0,9 4) 0,1 | 2) 2,5 |

Задания открытого типа

| № задания | Формулировка задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стержни АС и ВС соединены между собой и с вертикальной стеной посредством шарниров. На шарнирный болт С действует вертикальная сила Р = 1000 Н. Определить реакции этих стержней на шарнирный болт С, если углы, составляемые стержнями со стеной, равны: α = 30° и β = 60°. | Н, Н |
| 2 | Дано: q =1,5 Н/м; M = 2 Н·м; F = 4Н. Определить горизонтальную составляющую реакции жесткой заделки XA. | Н. |
| 3 | Определить скорость точки M при t = 2 c, если s4 = 2t2 – 9, r1 = 2 см, R1 = 4 см, r2 = 6 см, R2 = 8 см. | м/с |
| 4 | Дано: VB =30 см/с Найти: VА | VА=30 см/с |
| 5 | Дано: q =1,5 Н/м; M = 2 Н·м; F = 4Н. Определить вертикальную составляющую реакции жесткой заделки YA. | Н. |
| 6 | Дано: q =1,5 Н/м; M = 2 Н·м; F = 4Н. Определить реактивный момент заделки MA. | Н∙м. |
| 7 | Определить ускорение точки M при t = 2 c, если s4 = 2t2 – 9, r1 = 2 см, R1 = 4 см, r2 = 6 см, R2 = 8 см. | м/с2 |
| 8 | Определить перемещение рейки 4 при t = 2 c, если s4 = 2t2 – 9, r1 = 2 см, R1 = 4 см, r2 = 6 см, R2 = 8 см. | s4=-1 см |
| 9 | Диск радиуса R=10 см вращается вокруг оси Ох по закону ( - в рад, t - в сек). Скорость точки А при t=2c будет равна … |  |
| 10 | Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси О1О2 по закону . В момент времени t = 1 c тело будет вращаться … | равномерно |
| 11 | Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси О1О2 по закону . В момент времени t = 1 c тело будет вращаться … | ускоренно |
| 12 | Диск радиуса R=10 см вращается вокруг оси Ох по закону ( - в рад, t - в сек). Ускорение точки А при t=1c равно … | 40 см/с2 |
| 13 | Дано q1 = 2 Н/м, M = 2 Н∙м, F= 2 Н, l1 = l2 = l3 = 2 м. Определить величину реакции стержня. | 0,5 Н |
| 14 | Перечислите основные виды движения твердого тела | Поступательное, вращательное, плоско-параллельное, сферическое, составное |
| 15 | Перечислите свойства момента силы | Моменты силы равен нулю, если либо сила равна нулю, либо ее плечо равно нулю. Величина момента силы не изменится при переносе силы вдоль линии ее действия |
| 16 | Перечислите свойства момента пары сил | Момент пары – это свободный вектор. У пары сил можно произвольно менять модуль силы и длину плеча, сохраняя неизменным ее момент. |
| 17 | Перечислите основные способы задания движения точки | Векторный, координатный, естественный |
| 18 | Запишите формулу, связывающую векторный и координатный способы задания движения |  |
| 19 | Назовите известные вам частные случаи движения точки | Прямолинейное неравномерное, Равномерное криволинейное, Равномерное прямолинейное, Равнопеременное криволинейное |
| 20 | Назовите известные вам частные случаи вращательного движения | Равномерное, Равнопеременное |
| 21 | Дано q1 = 2 Н/м, M = 2 Н∙м, F= 2 Н, l1 = l2 = l3 = 2 м. Определить реакцию стержня. | 0,5 Н |
| 22 | Назовите естественные оси координат | Касательная, нормаль и бинормаль |
| 23 | . Определить момент силы , приложенной к раме, относительно точки А. | . |
| 24 | Как проверить результаты вычислений при определении численных значений реакция связей системы сходящихся сил аналитическим методом | Графическим способом |
| 25 | Запишите, чему равны проекции силы RB на оси координат. | Проекция силы RB на ось x равна RBx=RB∙sinα; проекция силы RB на ось у равна RBy=RB∙cosα. |
| 26 | Чему равен момент силы F относительно центра O в векторном виде? |  |
| 27 | Чему равен момент силы F относительно центра O в численном виде? |  |
| 28 | Перечислите характеристики силы | Точка приложения, модуль и направление |
| 29 | Единицы измерения момента силы | Н∙м |
| 30 | Назовите основные разделы теоретической механики | Статика, кинематика, динамика |