Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована

ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт морских технологий энергетики и транспорта

Кафедра «Общеинженерные дисциплины и наземный транспорт»

- ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

- Методические указания к выполнению

- практических работ

Направление подготовки

23.03.01 Технология транспортных процессов

Профиль подготовки

Организация и безопасность движения

Квалификация (степень)

бакалавр

Форма обучения

заочная

# АСТРАХАНЬ – 2024

Автор:

доцент кафедры «Общеинженерные дисциплины и наземный транспорт»

Хахов А.А.

Рецензент:

заведующий кафедрой «Общеинженерные дисциплины и наземный транспорт»,

к.т.н. доцент, С.А.Каргин

# Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Прикладная механика» утверждены на заседании кафедры «Общеинженерные дисциплины и наземный транспорт»

# «28» июня 2024 г., протокол № 6 .

© Астраханский государственный технический университет, 2024

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Прикладная механика» предназначены для обучающихся по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; профиль подготовки «Организация и безопасность движения».

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении практических заданий по дисциплине «Прикладная механика».

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, и направлены на формирование следующей компетенции:

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Прикладная механика» обучающиеся должны по компетенции ОПК-1:

- знать основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

- уметь решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования;

- владеть навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности

Описание практической работы содержит: тему задания, требования к выполнению конкретного задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.

- Перечень видов практической работы по дисциплине

| № | Тема | Форма контроля | Требования к выполнению заданий (знание и/или умение и/или владение навыками) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1. Задача 1. Расчет сварных и резьбовых соединений. | Тестовый контроль знаний | Знать основные законы механики, математики, химии, термодинамики, используемые при расчетах деталей машин; уметь использовать основные естественнонаучные законы для расчета деталей машин и узлов шин; владеть навыками составления расчетных схем деталей и узлов, расчета на прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость и виброустойчивость |
|  | Тема 2. Задача 2. Расчет клиноременной передачи | Тестовый контроль знаний | Знать основные законы механики, математики, химии, термодинамики, используемые при расчетах деталей машин; уметь использовать основные естественнонаучные законы для расчета деталей машин и узлов шин; владеть навыками составления расчетных схем деталей и узлов, расчета на прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость и виброустойчивость |
|  | Тема 3. Задача 3. Расчет цепной передачи | Тестовый контроль знаний | Знать основные законы механики, математики, химии, термодинамики, используемые при расчетах деталей машин; уметь использовать основные естественнонаучные законы для расчета деталей машин и узлов шин; владеть навыками составления расчетных схем деталей и узлов, расчета на прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость и виброустойчивость |
|  | Тема 4. Задача 4. Расчет зубчатой передачи. | Тестовый контроль знаний | Знать основные законы механики, математики, химии, термодинамики, используемые при расчетах деталей машин; уметь использовать основные естественнонаучные законы для расчета деталей машин и узлов шин; владеть навыками составления расчетных схем деталей и узлов, расчета на прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость и виброустойчивость |
|  | Тема 5. Задача 5. Расчет вала и подшипников качения. | Тестовый контроль знаний | Знать основные законы механики, математики, химии, термодинамики, используемые при расчетах деталей машин; уметь использовать основные естественнонаучные законы для расчета деталей машин и узлов шин; владеть навыками составления расчетных схем деталей и узлов, расчета на прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость и виброустойчивость |

# 2. Общие методические указания

Прежде чем приступить к выполнению практического задания, необходимо самостоятельно изучить учебный материал темы, ознакомиться с методическими указаниями к выполнению соответствующего практического задания.

Необходимо пользоваться учебниками, рекомендованными данным пособием, так как в расчете на них составлены методические указания к выполнению практических заданий.

Рекомендуется следующий порядок выполнения практического задания:

- Повторить теоретический материал по теме занятия.

- Внимательно прочитать задание.

- Изучить последовательность выполнения задания.

- Решить задачу и выполнить проверку полученных результатов.

- Оформить задание согласно требованиям.

- Изучить тестовые задания и контрольные вопросы по данной теме.

# 3. Тематика и задания практических работ в 5 семестре

Тема. 1.

Задача №1 Расчет сварных и резьбовых соединений

Выполнить расчет сварных швов кронштейна, нагруженного внешней силой F.

Исходные данные к задаче №1

| № варианта | F, кН | L, мм | t, мм | s, мм | B, мм | H, мм | a, мм | b, мм | h, мм | e, мм | α, град. | Материал болтов и гаек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 500 | 12 | 30 | 300 | 400 | 320 | 220 | 300 | 120 | 30 | Ст3 |
| 2 | 2 | 450 | 12 | 30 | 320 | 400 | 320 | 240 | 250 | 100 | 45 | 45 |
| 3 | 3 | 400 | 12 | 30 | 340 | 400 | 320 | 260 | 320 | 140 | 60 | 30ХН3А |
| 4 | 4 | 350 | 12 | 30 | 360 | 400 | 320 | 280 | 300 | 130 | 30 | 45 |
| 5 | 5 | 300 | 12 | 30 | 380 | 400 | 320 | 300 | 250 | 110 | 45 | 30ХН3А |
| 6 | 6 | 500 | 12 | 30 | 400 | 400 | 300 | 320 | 320 | 150 | 60 | Ст3 |
| 7 | 7 | 450 | 12 | 30 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 120 | 30 | 45 |
| 8 | 8 | 400 | 12 | 30 | 320 | 400 | 300 | 220 | 250 | 110 | 45 | Ст3 |
| 9 | 9 | 350 | 12 | 30 | 340 | 400 | 300 | 240 | 320 | 140 | 60 | 30ХН3А |
| 10 | 10 | 300 | 12 | 30 | 360 | 400 | 300 | 260 | 300 | 110 | 30 | 45 |
| 11 | 11 | 500 | 14 | 25 | 380 | 450 | 360 | 280 | 350 | 140 | 45 | 30ХН3А |
| 12 | 12 | 450 | 14 | 25 | 400 | 450 | 360 | 300 | 300 | 120 | 60 | Ст3 |
| 13 | 13 | 400 | 14 | 25 | 300 | 450 | 360 | 220 | 380 | 160 | 30 | 45 |
| 14 | 14 | 350 | 14 | 25 | 320 | 450 | 360 | 240 | 350 | 150 | 45 | 30ХН3А |
| 15 | 15 | 300 | 14 | 25 | 340 | 450 | 360 | 260 | 300 | 130 | 60 | Ст3 |
| 16 | 16 | 250 | 14 | 25 | 360 | 450 | 340 | 280 | 380 | 170 | 30 | 45 |
| 17 | 17 | 200 | 14 | 25 | 380 | 450 | 340 | 300 | 350 | 140 | 45 | 30ХН3А |
| 18 | 18 | 500 | 14 | 25 | 400 | 450 | 340 | 320 | 300 | 110 | 60 | Ст3 |
| 19 | 19 | 450 | 14 | 25 | 300 | 450 | 340 | 200 | 380 | 160 | 30 | 45 |
| 20 | 20 | 400 | 14 | 25 | 320 | 450 | 340 | 220 | 350 | 140 | 45 | 30ХН3А |
| 21 | 21 | 350 | 16 | 40 | 340 | 500 | 420 | 240 | 400 | 180 | 60 | Ст3 |
| 22 | 22 | 300 | 16 | 40 | 360 | 500 | 420 | 260 | 420 | 190 | 30 | 45 |
| 23 | 23 | 250 | 16 | 40 | 380 | 500 | 420 | 280 | 380 | 170 | 45 | Ст3 |
| 24 | 24 | 200 | 16 | 40 | 400 | 500 | 420 | 300 | 400 | 170 | 60 | 30ХН3А |
| 25 | 25 | 500 | 16 | 40 | 300 | 500 | 420 | 200 | 420 | 180 | 30 | Ст3 |
| 26 | 26 | 450 | 16 | 40 | 320 | 500 | 400 | 220 | 380 | 160 | 45 | 45 |
| 27 | 27 | 400 | 16 | 40 | 340 | 500 | 400 | 240 | 400 | 160 | 60 | 30ХН3А |
| 28 | 28 | 350 | 16 | 40 | 360 | 500 | 400 | 260 | 420 | 170 | 30 | 45 |
| 29 | 29 | 300 | 16 | 40 | 380 | 500 | 400 | 280 | 380 | 160 | 45 | 30ХН3А |
| 30 | 30 | 250 | 16 | 40 | 400 | 500 | 400 | 300 | 400 | 170 | 60 | Ст3 |

Требования к выполнению данного задания:

Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.

Порядок выполнения задания:

Расчет сварных швов кронштейна выполнить в соответствии с методикой, изложенной в [7].

Форма контроля – Тестирование [6].

Рекомендуемые источники:

- Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12953.

- Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.

- Иванов, М. Н. Детали машин [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 16-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/259F92F0-C219-4B22-98A9-B8AE87628B12/detali-mashin

- Чернилевский, Д.В. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5806. — Загл. с экрана.

- Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.] / [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).

- . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 23.03.01 - Технология транспортных процессов: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/

- Хахов А.А. Расчет сварных и резьбовых соединений. Методические указания и контрольные задания. – Астрахань: АГТУ, 2022. – 38с.- http://portal2.astu.org

Тема. 2.

Задача №2. Расчет клиноременной передачи.

|  | Выполнить расчет клиноременной передачи. Исходные данные: Мощность на ведомом шкиве P2=_____кВт Частота вращения ведущего шкива n1=_____об/мин, передаточное отношение i=______ |
| --- | --- |

Исходные данные к задаче №2

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2, кВт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1,5 | 1 |
| n1, об/мин | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 600 | 750 | 600 |
| i | 2 | 2,5 | 3,15 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 2,8 | 2,24 | 2 | 2,8 |

Требования к выполнению данного задания:

Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.

Порядок выполнения задания:

Алгоритм расчета клиноременной передачи приведен в [7]

Форма контроля – Тестирование [6].

Рекомендуемые источники:

- Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12953.

- Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.

- Иванов, М. Н. Детали машин [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 16-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/259F92F0-C219-4B22-98A9-B8AE87628B12/detali-mashin

- Чернилевский, Д.В. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5806. — Загл. с экрана.

- Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.] / [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).

- . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 23.03.01 - Технология транспортных процессов: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/.

- Хахов А.А. Расчет клиноременной передачи. Методические указания и контрольные задания. – Астрахань: АГТУ, 2022. – 26с. - http://portal2.astu.org/.

Тема 3.

Задача №3. Расчет цепной передачи

|  | Выполнить расчет цепной передачи. Исходные данные: Мощность на ведомой звездочке P2=_____кВт Частота вращения ведущей звездочки n1=_____об/мин, передаточное отношение i=______ |
| --- | --- |

Исходные данные к задаче №3

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2, кВт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1,5 | 1 |
| n1, об/мин | 360 | 450 | 315 | 400 | 320 | 355 | 360 | 378 | 500 | 284 |
| i | 4 | 4,5 | 3,15 | 5 | 4 | 3,55 | 4,5 | 3,15 | 5 | 3,55 |

Требования к выполнению данного задания:

Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.

Порядок выполнения задания:

Алгоритм расчета цепной передачи приведен в [5], [7]

Форма контроля – Тестирование [6].

Рекомендуемые источники:

- Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12953.

- Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.

- Иванов, М. Н. Детали машин [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 16-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/259F92F0-C219-4B22-98A9-B8AE87628B12/detali-mashin

- Чернилевский, Д.В. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5806. — Загл. с экрана.

- Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.] / [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).

- . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 23.03.01 - Технология транспортных процессов: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/.

- Дербенев Н.А. Расчет цепных передач. Методические указания. – Астрахань: АГТУ, 2022. – 56с. - http://portal2.astu.org

Тема 4.

Задача №4. Расчет зубчатой передачи

|  | Выполнить расчет цилиндрической косозубой передачи. Исходные данные: Мощность на колесе P2=____кВт Частота вращения шестерни n1=____ об/мин, Передаточное отношение i=____ Продолжительность работы передачи t=______ч |
| --- | --- |

Исходные данные к задаче №4.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2, кВт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| n1, об/мин | 360 | 500 | 315 | 400 | 320 | 120 | 360 | 630 | 500 | 284 |
| i | 4 | 2,5 | 3,15 | 5 | 4 | 2 | 4,5 | 3,15 | 5 | 3,55 |
| t, ч | 20000 | 25000 | 30000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 15000 | 10000 | 20000 |

Требования к выполнению данного задания:

Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.

Порядок выполнения задания:

Алгоритм расчета зубчатой передачи приведен в [5], [7].

Форма контроля – Тестирование [6].

Рекомендуемые источники:

- Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12953.

- Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.

- Иванов, М. Н. Детали машин [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 16-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/259F92F0-C219-4B22-98A9-B8AE87628B12/detali-mashin

- Чернилевский, Д.В. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5806. — Загл. с экрана.

- Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.]/ [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).

- . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 23.03.01 - Технология транспортных процессов: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/.

- Дербенев Н.А. Расчет цилиндрических зубчатых передач. Методические указания. – Астрахань: АГТУ, 2022. – 22с. - http://portal2.astu.org.

Тема 5.

Задача №5. Расчет вала и подшипников качения

По заданным геометрическим параметрам вала, крутящему моменту, размеру зубчатых колес требуется выполнить расчет вала на статическую прочность и выносливость, а также подобрать и рассчитать на долговечность подшипники качения. Направление сил, действующих на вал, определяется расположением сопряженных зубчатых колес, показанных на рисунках тонкими линиями.

Решение задачи следует начинать с проектировочного расчета вала по эквивалентному моменту при совместном действии изгиба и кручения. Разработать конструкцию вала, определив диаметр посадочных мест подшипников. Произвести проверочный расчет на сопротивление усталости выбранной конструкции по одному-двум сечениям.

Расчет на выносливость выполнить по номинальной нагрузке, указанной в таблице, а цикл напряжений принять симметричным для напряжения изгиба и отнулевым для напряжений кручения. По диаметру вала в месте установки подшипников по каталогу подобрать подшипники и проверить их на долговечность, приняв частоту вращения вала n=300 об/мин, а требуемый рабочий ресурс подшипников 10000 ч.

Исходные данные к задаче №5

Таблица I

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| d1, мм | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| d2, мм | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| l1, мм | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| l2, мм | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| l, мм | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Таблица II

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
| d1, мм | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| d2, мм | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| l1, мм | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| l2, мм | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| l, мм | 185 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| β, рад | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 |

Таблица III

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| d1, мм | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| d2, мм | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| l1, мм | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| l2, мм | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| l, мм | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| β, рад | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 |

ТаблицаIV

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| d1, мм | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| d2, мм | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| l1, мм | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| l2, мм | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| l, мм | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 |

Таблица V

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| d1, мм | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| d2, мм | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| l1, мм | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| l2, мм | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| l, мм | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| β, рад | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 |

Таблица VI

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| d1, мм | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 135 |
| d2, мм | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| l1, мм | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| l2, мм | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| l, мм | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| β, рад | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 |

Таблица VII

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| d1, мм | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| dm2, мм | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| l1, мм | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| l2, мм | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| l, мм | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Таблица VIII

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| d1, мм | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| dm2, мм | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 |
| l1, мм | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| l2, мм | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| l, мм | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 210 | 210 |
| β, рад | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 |

Таблица IX

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| d1, мм | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| dm2, мм | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| l1, мм | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| l2, мм | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| l, мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Таблица X

| Величина | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| T, Н∙м | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| d1, мм | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| dm2, мм | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| l1, мм | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| l2, мм | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| l, мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| β, рад | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 | π/20 |

Требования к выполнению данного задания:

Задача оформляется в тетради в клетку с иллюстрациями, расчетными формулами и комментариями.

Порядок выполнения задания:

Алгоритм расчета валов приведен в [5], [7].

Форма контроля – Тестирование [6].

Рекомендуемые источники:

- Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Андреев, И.В. Павлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12953.

- Гулиа, Н.В. Детали машин [Электронный ресурс] : учеб. / Н.В. Гулиа, В.Г. Клоков, С.А. Юрков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5705.

- Иванов, М. Н. Детали машин [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. — 16-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL: https://biblio-online.ru/book/259F92F0-C219-4B22-98A9-B8AE87628B12/detali-mashin

- Чернилевский, Д.В. Детали машин и основы конструирования. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5806. — Загл. с экрана.

- Курсовое проектирование деталей машин: учеб. пособие [С.А. Чернавский [и др.] / [С.А. Чернавский [и др.] – Изд. 3-е, стер., перепеч. с изд. 1987 г. – М.: Альянс, 2005. – 415с. (119 экз. в библиотеке АГТУ).

- . Хахов А.А. Тестовые задания по курсу «Прикладная механика». Раздел «Детали машин и основы конструирования»/ для студентов направления 23.03.01 - Технология транспортных процессов: методическое пособие. – Астрахань: АГТУ, 2021. – 226с. - http://portal2.astu.org/.

- Хахов А.А. Расчет вала и подшипников качения. Методические указания и контрольные задания. - Астрахань: АГТУ, 2023. – 66с. - http://portal2.astu.org/.