|  |  |  |  |  |  | Федеральное агентство по рыболовству Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Институт нефти и газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Института нефти и газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________Летичевская Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.04.01 Химическая технология Направленность Химическая технология топлива и газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Квалификация (степень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | магистр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к.т.н., доцент Лаврентьева Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр | 5 |  | ИТОГО |  |
| Недель | 9 |  | 9 |  |
| Вид занятий | УП | РП | УП | РП |
| Лекции | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Лабораторные | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого ауд. | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Кoнтактная рабoта | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Сам. работа | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Итого | 144 | 144 | 144 | 144 |

| УП: 18.04.01_2024_Химическая технология_ |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составили: |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент Лаврентьева Т.А. _________________ |  |  |  |  |
| Рецензент: |  |  |  |  |
| к.т.н,доцент Власова Г.В.. _________________ |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Применение продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 910) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: |  |  |  |  |
| 18.04.01 Химическая технология Направленность Химическая технология топлива и газа |  |  |  |  |
| утвержденного учёным советом вуза от 16.01.2024 Протокол № 5. |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Химическая технология переработки нефти и газа |  |  |  |  |
| Протокол от 30 августа 2024 г. № 11 Зав. кафедрой Власова Г.В. |  |  |  |  |
| Председатель УМС к.х.н., доцент Летичевская Н.Н. |  |  |  |  |
| 30 _августа 2024 г. протокол №1 |  |  |  |  |

| УП: 18.04.01_2024_Химическая технология_ |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучить свойства топлив и масел и их химмотологическое значение |  |  |  |  |
| 1.2 | Изучить методики проведения экспериментов по теме исследования |  |  |  |  |
| 1.3 | Изучить методы обработки результатов эксперимента |  |  |  |  |
| 1.4 | Изучить методы рассчета характеристик топлив |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.ДВ.03 |  |  |
| 2.1 | Требования к предварительной подготовке обучающегося: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Перспективные направления развития газо- и нефтеперерабатывающей промышленности |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Процессы и оборудование нефтегазоперерабатывающих предприятий |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Основы подготовки и сжижения природного газа |  |  |  |  |
| 2.2 | Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Научно-исследовательская работа. Этап 1 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Технологическая практика |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Преддипломная практика |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |
| ПК-3: Способен к обработке и анализу результатов исследования, их научному обоснованию, написанию научных публикаций |  |  |  |  |  |
| Знать: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, опреде-ления понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональ-ной терминологии |  |  |  |
| Уровень 2 |  | определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательно-сти изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов |  |  |  |
| Уровень 3 |  | четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания |  |  |  |
| Уметь: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 2 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется недостаточно осознанно |  |  |  |
| Уровень 3 |  | выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом осознано |  |  |  |
| Владеть: |  |  |  |  |  |
| Уровень 1 |  | владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен |  |  |  |
| Уровень 2 |  | в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт |  |  |  |
| Уровень 3 |  | владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | методики проведения экспериментов по теме исследования |  |  |  |  |
| 3.1.2 | способы приготовления товарных нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 3.1.3 | основные потребители топлив |  |  |  |  |
| 3.1.4 | свойства топлив и масел и их химмотологическое значение |  |  |  |  |
| 3.1.5 | назначение и принципиальные конструкции основных аппаратов, оборудования и их элементов |  |  |  |  |
| 3.1.6 | методы и методики расчета на прочность основных аппаратов для переработки нефти и газа |  |  |  |  |
| 3.1.7 | правила проведения первоначального и периодического технического освидетельствования, включая испытания на прочность |  |  |  |  |
| 3.1.8 | стандарты и технические рекомендации для материального оформления аппаратов и оборудования в зависимости от рабочих параметров и коррозионной агрессивности перерабатываемого сырья |  |  |  |  |
| 3.1.9 | общие условия применения методов математической статистики в анализе экспериментальных данных |  |  |  |  |
| 3.1.10 | методы выявления и использования резерв производства, методы анализа результатов, методы определения эффективности внедрения новой техники и технологий |  |  |  |  |

| УП: 18.04.01_2024_Химическая технология_ |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | использовать современные приборы при проведении экспериментов, методы обработки результатов экспериментов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | с помощью современных приборов и методик проводить технологические и научно- исследовательские эксперименты, обрабатывать результаты и анализировать их с помощью компьютерных программ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | рассчитывать характеристики топлив, подбирать рецептуры топлив |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | определять показатели качества топлив и масел |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | использовать область применения каждого типа аппарата в зависимости от его конструкционных характеристик и рабочих параметров технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | определять оптимальные (рациональные) параметры технологического режима основных аппаратов и оборудования разрабатываемых технологических процессов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | разрабатывать методические материалы, техническую документацию, а также систематизировать полученные результаты и знания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | приемами и методами проведения экспериментальных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | приемами и методами обработки и систематизации результатов научно-исследовательской работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | методами расчета характеристик топлив; способами улучшения качеств топлив |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | навыками в выборе конструкционного материала для различных узлов аппаратов и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | практическим опытом в проведении технического анализа для выбора того или иного аппарата в зависимости от состава перерабатываемой среды и рабочих параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | способами оценки неопределенности результатов количественного химического анализа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | навыками проведения организационно-технических мероприятий, научно-исследовательских работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ | Семестр | Часов | Компетенции | Литература | Примечание |  |
| 1 |  | Раздел 1. Применение бензинов и дизельных топлив в современных агрегатах | 5 |  |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1-8.2 |  |  |
| 1.1 |  | Введение в дисциплину /Лек/ | 5 | 1 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7 |  |  |
| 1.2 |  | Подготовка к лабораторной работе по определению низкотемпературных свойств дизельных топлив /ср/ | 5 | 6 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.2 |  |  |
| 1.3 |  | Инструктаж по технике безопасности. Определение низкотемпературных свойств дизельных топлив /лаб/ | 5 | 4 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |
| 1.4 |  | Классификация и принципы работыдвигателей внутреннего сгорания /лек/ | 5 | 1 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7 |  |  |
| 1.5 |  | Подготовка к лабораторной работе по исследованию моторных свойств бензинов и дизельных топлив /ср/ | 5 | 6 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.2 |  |  |
| 1.6 |  | Исследование моторных свойствбензинов и дизельных топлив /лаб/ | 5 | 4 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |
| 1.7 |  | Процесс сгорания бензина и дизельных топлив /лек/ | 5 | 4 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7 |  |  |
| 1.7 |  | Подготовка к лабораторной работе по исследованию эксплуатационных свойств бензина /ср/ | 5 | 6 | ПК-3 | 6.1.1-6.1.7, 8.2 |  |  |
| 1.8 |  | Исследование эксплуатационных свойствбензина /лаб/ | 5 | 4 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |
| 1.9 |  | Требования, предъявляемые ксовременным бензинам и дизельнымтопливам /лек/ | 5 | 2 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7 |  |  |
| 1.10 |  | Подготовка к лабораторной работе по исследование коррозионной активности бензинов и дизельных топлив /ср/ | 5 | 6 | ПК-3 | 6.1.1-6.1.7, 8.2 |  |  |
| 1.11 |  | Исследование коррозионной активности бензинов и дизельных топлив /лаб/ | 5 | 4 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |
| 1.12 |  | Подготовка к контрольной работе /ср/ | 5 | 18 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7 |  |  |

| УП: 18.04.01_2024_Химическая технология_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Применение бензинов и дизельных топлив в современных агрегатах /лек/ |  | 5 | 2 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7. |  |  |  |  |
| 1.14 | Подготовка к лабораторной работе по исследованию оптических свойств топлив /ср/ |  | 5 | 6 | ПК-3 | 6.1.1-6.1.7, 8.2 |  |  |  |  |
| 1.15 | Исследование оптических свойств топлив /лаб/ |  | 5 | 4 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 Применение тяжелых моторных и судовых топлив в судовых энергетических установках |  | 5 |  | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1-8.2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования, предъявляемые к тяжелым моторным и судовым топливам /лек/ |  | 5 | 2 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7. |  |  |  |  |
| 2.2 | Подготовка к лабораторной работе по исследованию вязкостных характеристик тяжелого моторного и судового топлива /ср/ |  | 5 | 6 | ПК-3 | 6.1.1-6.1.7, 8.2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Исследование вязкостных характеристик тяжелого моторного и судового топлива /лаб/ |  | 5 | 4 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Подготовка к контрольной работе |  | 5 | 18 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7. |  |  |  |  |
| 2.5 | Применение тяжелых моторных и судовых топлив в судовых энергетических установках /лек/ |  | 5 | 2 | ПК-3 | 6.1.1.-6.1.7. |  |  |  |  |
| 2.6 | Подготовка к лабораторной работе по исследованию склонности тяжелого моторного и судового топлива к нагарообразованию /ср/ |  | 5 | 6 | ПК-3 | 6.1.1.- 6.1.7, 8.2 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Исследование склонности тяжелогомоторного и судового топлива кнагарообразованию /Лаб/ | 5 | 4 | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 Котельные топлива. Битумы | 5 |  | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1-8.2 |  |  |  |
| 3.1 |  | Применение котельных топлив впромышленности /лек/ | 5 | 2 | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7 |  |  |  |
| 3.2 |  | Подготовка к лабораторной работе по определению характерных температур котельных топлив /ср/ | 5 | 6 | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.2 |  |  |  |
| 3.3 |  | Определение характерных температур котельных топлив /лаб/ | 5 | 4 | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |  |
| 3.4 |  | Применение битумов в строительной и промышленной отраслях /лек/ | 5 | 2 | ПК-3 |  | 6.1.1.-6.1.7. |  |  |  |
| 3.5 |  | Подготовка к лабораторной работе по исследованию пластичных свойств битума /ср/ | 5 | 6 | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.2 |  |  |  |
| 3.6 |  | Исследование пластичных свойств битума /лаб/ | 5 | 4 | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1 |  |  |  |
| 3.7 |  | Форма промежуточной аттестации. Зачет /Зачёт/ | 5 | 0 | ПК-3 |  | 6.1.1.- 6.1.7, 8.1-8.2 |  |  |  |
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Как называется угол, на который кривошип не дошел до верхней мёртвой точки, а именно в этот момент подаётся искра зажигания? 2. Что определяет пусковые характеристики двигателя и возможность образования паровых пробок в топливоподающей системе? 3. Как называется способность топлива сгорать в двигателе с искровым зажиганием без детонации? 4. Что характеризует содержание цетана (н-гексадекана) в смеси с α-метилнафталином, при котором воспламеняемость смеси (по совпадению вспышек) идентична испытуемому дизельному топливу? 5. Как называется эффект, когда после термической обработки или механического воздействия повторно определяемая вязкость при той же температуре оказывается ниже начальной? 6. С какой целью в топлива вводятся антиокислительные присадки? 7. С какой целью в топлива вводятся депрессорные присадки? 8. Назовите показатель, который характеризует минимальную нагрузку, при приложении которой происходит необратимая деформация смазки? 9. Для чего применяются консервационные пластичные смазки? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УП: 18.04.01_2024_Химическая технология_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Контрольные вопросы и темы письменных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечислите основные требования, предъявляемые для тепловых двигателей и различных топочных устройств. 2. Почему при проведении испытания на определение плотности необходимо фиксировать температурунефтепродукта? 3. Что называют углом опережения зажигания двигателей с принудительным воспламенением топливно-воздушнойсмеси?Каково значение угла опережения зажигания? 4. По какому принципу и на сколько групп подразделяются жидкие нефтяные топлива? 5. Какие эксплуатационные свойства топлив тесно связаны с данными фракционного состава? 6. Ассортимент бензинов. Основные требования, предъявляемые к ним. Область применения. 7. Область применения дизельных топлив. Причины образования осадков в дизельном топливе при его хранении и способы их устранения. 8. Компоненты котельного топлива. Основные показатели качества. Перспективы применения котельного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Фонд оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тесты закрытого типа. Компетенция ПК-3 1. Дизельные двигатели внутреннего сгорания применяются на ... а) Судовых энергетических установках. б) Буровых установках; в) Стационарных газотурбинных установках; г) Насосных станциях; д) Тепловозах. 2. Цикл работы бензинового двигателя следующий: а) Ход поршня вверх (принудительный), б) Ход поршня вниз (принудительный); в) Ход поршня вниз (рабочий). 3. Комплекс методов испытаний автомобильных бензинов включает определение следующих эксплуатационных свойств: а) Детонационная стойкость; б) Воспламеняемость; в) Низкотемпературные свойства; г) Теплотворная способность. д) Склонность к образованию отложений; е) Антикоррозионные свойства. 4. Нормальное горение от искры зажигания характеризуется тем, что фронт пламени распространяется от искры со скоростью … а) От 20 до 50 м/с; б) От 200 до 500 м/с; в) От 2000 до 2500 м/с. 5. Оптимальную работу современных дизельных двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом … а) От 48 до 51; б) От 45 до 55; в) От 51 до 55; г) Меньше 40. 6. Содержание серы в дизельном топливе приводит к … а) Усиленной коррозии деталей и систем ДВС; б) Загрязнению окружающей среды; в) Снижению смазывающих свойств; г) Образованию твердого и плотного нагара. 7. В судовые тяжелые дизельные топлива вводят следующие присадки: а) Деактиваторы металлов; б) Противоизносные; в) Антиокислительные присадки; г) Противонагарные; д) Депрессорные присадки; е) Биоцидные присадки. 8. Депрессорные присадки … а) Превращают топлива в неньютоновкие жидкости; б) Создают структурную вязкость; в) Усиливают вспениваемость топлива при работе; г) Создают эффективную вязкость; д) Снижают температуру застывания; е) Снижают поверхностное натяжение на границе раздела жидкость – воздух; ж) Модифицируют структуру кристаллизирующего парафина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Светимость пламени тем больше, чем выше в котельном топливе содержание … а) Н-парафинов; б) Высокомолекулярной ароматики; в) Асфальтено-смолистых веществ; г) Неорганических соединений. 10. Нефтяные битумы по способу получения подразделяются на ... а) Высокоплавкие, жидкие и вязкие; б) Строительные, дорожные и специальные; в) Остаточные, окисленные и компаундированные. Задания открытого типа: компетенция ПК-3. 1. Степень сжатия – это… 2. Угол опережения зажигания – это… 3. Давление насыщенных паров определяет… 4. Детонационная стойкость характеризует способность топлива… 5. Цетановым числом дизельного топлива называется… 6. Аномалия вязкости остаточных топлив заключается в том, что... 7. Действие депрессорных присадок основано на том, что они … 8. Антиокислительные присадки к топливам вводятся для улучшения… 9. Основной принцип сжигания топлива в котельных установках заключается в… 10. Дуктильность – это … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Перечень видов оценочных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реферат (ПК-3) Отчет по лабораторной работе (ПК-3). Ответы на вопросы к зачету (ПК-3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  |  |  |  |  |  |  | Издательство, год |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Тараканов Г.В. |  |  | Современные моторные топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Астрахань: АГТУ, 2010 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Власов, В. Г. |  |  | Физико-химические свойства нефтей и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  | Инфра-Инженерия, 2021 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Тараканов Г.В. |  |  | Сырье и продукция перерабатывающих производств горючих полезных ископаемых. Термины и определения |  |  |  |  |  |  |  |  | Астрахань: ФГБОУ ВПО «АГТУ», 2011 |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Мановян А. К. |  |  | Технология переработки природных энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  | М.: Химия, КолосС, 2004 |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. |  |  | Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты |  |  |  |  |  |  |  |  | М.: Изд-во «Техника». ООО «ТУММА ГРУПП», 2001 |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Ахметов, С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. |  |  | Технология переработки нефти, газа и твердых горючих ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  | СПб.: Недра, 2009 |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Мановян А.К. |  |  | Технология первичной переработки нефти и природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  | М.: Химия, 2001 |  |  |  |  |  |

| 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 edu – «Российское образование» Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека; 6.2.2 ОАО "Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ" (г. Москва) Срок доступа — постоянно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.Перечень программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. |  |  | Образовательный портал Moodle Образовательный портал АГТУ построен на обучающей виртуальной среде Moodle и доступен по адресу www.portal.astu.org из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети АГТУ. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. |  |  | Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «АГТУ» Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам издательств, например, ЭБС издательства «Лань»; доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам АГТУ, периодическим изданиям. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. |  |  | Windows Многозадачная операционная система компании Microsoft |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 |  |  | AdobeReader Программа для просмотра электронных документов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 |  |  | FoxitReader Программа для просмотра электронных документов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 |  |  | InternetExplorer Браузер |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 |  |  | GoogleChrome Браузер |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 |  |  | Moodle Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ» |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.9 |  |  | KasperskyAntivirus Средство антивирусной защиты |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.10 |  |  | OpenOffice.org (Calc) Программное обеспечение для работы с электронными документами |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  |  | Полнотекстовая база данных ScienceDirect |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 |  |  | База данных российских стандартов «Технорма» |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 |  |  | Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4 |  |  | Национальный цифровой ресурс «Руконт» |  |  |  |  |  |  |

| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | − Лекционная аудитория оборудованная рабочими местами для студентов и рабочим местом для преподавателя, современной презентационной техникой (проектор, экран). |  |
| 7.2 | − Аудитория для проведения лабораторных работ, включающая следующее оборудование: лабораторные столы электрофицированные; весы электорнные и аналитические, приборы для определения показателей качества нефтепродуктов;вытяжные шкафы, нагревательные приборы. В аудитории имеются шкафы с химической посудой, металлический шкаф с реактивами. |  |
| 7.3 | −Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета. |
| 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |
| 8.1. Власова Г.В., Лаврентьева Т.А., Рамазанова А.Р. Лабораторный практикум к выполнению лабораторных работ длястудентов очной и очно-заочной форм обучения направления подготовки 18.04.01 «Химическая технлогия». Астрахань.:АГТУ, 2016. – 35 с. http://portal2.astu.org/ 8.2. Козырев О.Н. Методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов направленияподготовки 18.04.01 «Химическая технология» по дисциплине « Применение продуктов нефтегазопереработки всовременных агрегатах». Астрахань.: АГТУ, 2020г. – 8 с. //http://portal2.astu.org/ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочей программе дисциплины

Применение продуктов нефтегазопереработки в современных агрегатах

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт Университета имеет версию для слабовидящих.

Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в аудиоформате.

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.

При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху

Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование звуковой справочной информации визуальной.

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.

При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа.

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения.

Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий.

При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических возможностей.

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется ассистент.