Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт морских технологий, энергетики и транспорта

Кафедра «Механика и инженерная графика»

Эскизирование деталей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

для студентов направлений

15.03.02 Технологические машины и оборудование

18.03.01 Химическая технология

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

21.03.01 Нефтегазовое дело

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Астрахань 2023

Эскизирование деталей.

Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки (без применения чертежных инструментов), в глазомерном масштабе, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей и проекционных связей всех изображений, выполненных на эскизе. Эскиз является временным чертежом и предназначен для разового изготовления детали или для выполнения ее рабочего чертежа. Эскиз детали должен содержать все сведения о ее форме, размерах, шероховатости поверхностей, материале. На эскизе помещают и другие сведения, оформляемые в виде графического или текстового материала (технические требования и т. п.). Эскизы выполняют на бумаге в клетку стандартного формата. Процесс эскизирования состоит из этапов, тесно связанных друг с другом. На рис. 4.18 показано поэтапное эскизирование детали «опора».

4.4.1 Последовательность выполнения эскиза.

- Ознакомление с деталью.

Определяется форма детали (рис. 4.17, а и б) и ее основных элементов (рис. 4.17, в), на которые мысленно можно расчленить деталь. Устанавливается назначение детали, представление о материале, обработке и шероховатости отдельных поверхностей, о технологии изготовления детали, о ее покрытиях и т. п.

а)                                       б)                                           в)

Рис. 4.17

- Выбор главного вида и других необходимых изображений.

Количество изображений (видов, разрезов и сечений) на эскизе детали должно быть наименьшим, но достаточным для представления формы детали, с применением условностей и упрощений по стандартам ЕСКД. Главный вид выбирается так, чтобы он давал наиболее полное представление о форме и размерах детали, а также с учетом изготовления этой детали. Например, детали, ограниченные поверхностями вращения: валы, втулки и т. п.  на чертежах располагаются по технологии их изготовления, т.е. так, чтобы на главном виде ось детали была параллельна основной надписи, для них достаточно одного изображения (вида или разреза) с указанием знаков Ø перед размерными числами диаметров (рис. 4.18).

Рис. 4.18

Для деталей, ограниченных поверхностями вращения с различными конструктивными элементами (отверстиями, лысками, пазами), главный вид необходимо дополнить видами, разрезами, сечениями, выносными элементами, выявляющими их форму (рис. 4.19).

Рис. 4.19

Чертеж тонкой плоской детали выполняется в одном изображении с указанием толщины материала на полке линии- выноски символом S перед размерным числом (рис. 4.20).

Рис. 4.20

По возможности необходимо  ограничивать количество линий невидимого контура, которые снижают наглядность изображений, для этого применяют разрезы и сечения. Необходимые изображения следует выбирать и выполнять в соответствии с правилами и рекомендациями ГОСТ 2.305—68.

На рис. 4.17 а и б даны варианты для выбора главного вида. Правильно выбрать главный вид по положению детали на рис. 4.17б, тогда на виде слева будут видны контуры большинства элементов детали, а сам главный вид даст наиболее ясное представление о ее форме. Достаточно трех изображений, чтобы представить форму детали: главный вид, вид сверху и вид слева. На месте главного вида необходимо выполнить фронтальный разрез.

- Выбор формата листа.

Формат листа выбирается по ГОСТ 2.301—68 в зависимости от сложности и размеров изображаемой детали.

- Подготовка листа.

Выбранный лист ограничивается внешней рамкой заданного формата, внутри нее проводится рамка чертежа. Затем наносится контур рамки основной надписи.

- Компоновка изображений на листе.

Выбрав глазомерный масштаб изображений, устанавливается примерное соотношение габаритных размеров детали. В данном примере А, В и С (рис. 4.21 а и 4.17 б). На эскиз наносятся тонкими линиями «габаритные прямоугольники» будущих изображений (рис. 4.21а), которые должны отстоять друг от друга и от краев рамки на расстояниях, достаточных для нанесения размерных линий и других условных знаков, а также для размещения технических требований

Рис. 4.21а)

Рис. 4.21б)

Рис. 4.21в)

Рис. 4.21 г)

- Нанесение изображений элементов детали.

Внутри «габаритных прямоугольников» наносятся тонкими линиями изображения элементов детали. При этом необходимо обеспечить проекционную связь всех изображений, проводя соответствующие осевые и центровые линии

(рис. 4.21 б).

- Оформление видов, разрезов и сечений.

На всех видах уточняются подробности, не учтенные при выполнении этапа 6 (например, скругления, фаски), и удаляются вспомогательные линии построения. В соответствии с ГОСТ 2.305—68 оформляются разрезы и сечения, затем наносится графическое обозначение материала (штриховка сечений) по ГОСТ 2.306—68 и производится обводка изображений соответствующими линиями по ГОСТ 2.303—68 (рис. 4.21 в).

- Нанесение выносных и размерных линий и условных знаков.

Наносятся выносные и размерные линии, условные знаки, определяющие характер поверхности (диаметр, радиус, квадрат, конусность, уклон, тип резьбы и т. п.), по ГОСТ 2.307—68 (рис. 4.21 в). Одновременно намечается шероховатость отдельных поверхностей детали, и наносятся условные знаки, определяющие шероховатость (понятие о шероховатости поверхности, ее обозначение рассмотрено ниже).

- Инструментальные замеры и нанесение размерных чисел.

При помощи измерительных инструментов определяются размеры элементов и наносятся размерные числа на эскизе. У деталей с резьбой, определяются ее параметры и указываются на эскизе соответствующие обозначения резьбы (рис. 4.21 г).

- Окончательное оформление эскиза.

Заполняется основная надпись. При необходимости приводятся сведения о предельных отклонениях размеров, формы и расположения поверхностей; составляются технические требования и выполняются пояснительные надписи (рис. 4.21 г). Производится окончательная проверка выполненного эскиза, и вносятся необходимые уточнения и исправления.

На эскизе не показываются дефекты литья (неравномерность толщин стенок, смещение центров отверстий, неровные края, асимметрия частей детали, необоснованные приливы и т. п.). Стандартизованные элементы детали (проточки, фаски, глубина сверления под резьбу, скругления и т. п.) оформляются согласно соответствующим стандартам.

Рекомендуемые источники:

1. Харах М.М. Инженерная графика: учебно-метод. комплекс : учеб. пособие для вузов / М. М. Харах, Т. В. Гусева, Б. М. Славин : Астрахан. гос. техн. ун-т. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2012. - 271с.: ил. (Библиотека АГТУ – 81 экз.).

2.     Харах М.М. Инженерная и компьютерная графика: учебно-метод. комплекс учеб. пособие для вузов / М. М. Харах, Т. В. Гусева, И.А. Козлова, Р. Б. Славин : Астрахан. гос. техн. ун-т. - Астрахань : Изд-во АГТУ, 2015. - 292с. : ил.    (Библиотека АГТУ -  81 экз.)

3.  Борисенко, И.Г. Инженерная графика: Эскизирование деталей машин : учебное пособие / И.Г. Борисенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 156 с. : ил., табл., схем. - (3-е изд., перераб. и доп.). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3007-1;То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519

4. Инженерная графика: Справочные материалы/А.А.Чекмарев, В.К.Осипов - М.: ВЛАДОС, 2006.

5.	Харах М.М., Козлова И.А. Чертежи сборочные: Метод. указ. по «Инженерной и компьютерной графике» для студ. 1 и 2 курсов техн. спец. и направлений подготовки бакалавров. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013,. – 73с. (Библиотека АГТУ –20 экз.).

6.   Харах М.М., Козлова И.А. Аксонометрические проекции: Методические указания по «Компьютерной графике»: - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2011. – 49с. (Библиотека АГТУ - 20 экз.).