Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт морских технологий, энергетики и транспорта

Кафедра «Механика и инженерная графика»

Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных секущих плоскостей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

для студентов направлений

15.03.02 Технологические машины и оборудование

18.03.01 Химическая технология

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Астрахань 2023

Взаимное пересечение кривых поверхностей.

Две кривые поверхности пересекаются по пространственной кривой линии, которая строится по отдельным точкам. Основной метод построения линии пересечения состоит в применении вспомогательных секущих поверхностей – посредников Ф.

Поверхности Ф выбираются так, чтобы они пересекали данные поверхности по графически простым линиям (прямым, окружностям). Точки пересечения этих линий и будут принадлежать искомой линии пересечения поверхностей (рис. 68).

Пространственный алгоритм состоит из следующих операций:

- Выбираем Ф

- Ф  Ф’ = l’

- Ф  Ф” = l”

- l’  l” = I, II

Рис. 68

7.8.1. Способ вспомогательных секущих плоскостей.

Метод вспомогательных секущих плоскостей применяется для построения линии пересечения двух поверхностей вращения с параллельными или скрещивающимися осями, для построения линии пересечения кривой поверхности и многогранников, двух конических или цилиндрических поверхностей общего вида.

Построим линию пересечения конуса вращения и сферы (рис. 69).

| Рис. 69 | Построение линии пересечения начинаем с нахождения опорных точек. Экстремальные (высшая и низшая) точки I, II определяются проведением общей плоскости симметрии Δ. Точками видимости на П2 будут эти же точки. Для нахождения точек видимости на П1 проводим вспомогательную горизон-тальную плоскость уровня через центр сферы. Плоскость Σ пересечет сферу по экватору, проекция которого на П1 будет очерковой, а конус – по окружности. Точки пересечения этих окружностей определят точки видимости на П1. |
| --- | --- |

Промежуточные точки линии пересечения определяются проведением горизонтальных плоскостей уровня Γ. Они пересекают обе заданные поверхности по окружностям, точки пересечения которых и будут искомыми. Итак, взяв как угодно много плоскостей, получим как угодно много точек, которые определят характер кривой линии пересечения. На П1 проекция дуги С2А2D2 линии пересечения видимая, а проекция дуги C2В2D2 невидимая. На П2 видимая и невидимая ветви проекции линии пересечения совпадают, так как общая плоскость симметрии данных поверхностей параллельна П2.

Рекомендуемые источники:

1.	Харах М.М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Начертательная геометрия» / М.М. Харах; Астрахан. гос, техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010.- 232с. (Библиотека АГТУ – 121 экз.).

2.      Бурлов, В.В. Конспект лекций по начертательной геометрии инженерная графика: Модуль 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Бурлов, И.И. Привалов, Л.А. Нестеренко. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62655.

3.      Нестеренко, Л.А. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Раздел 1. Конспект лекций по начертательной геометрии: рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Нестеренко, В.В. Бурлов, Л.В. Ремонтова. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 191 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63111.

4.  Юдина, Е.Ю. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2012. — 142 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62606.