Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт морских технологий, энергетики и транспорта

Кафедра «Механика и инженерная графика»

Определение натуральной величины отрезка прямой способом прямоугольного треугольника. Перпендикулярность прямой и плоскости.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

для студентов направлений

15.03.02 Технологические машины и оборудование

18.03.01 Химическая технология

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

Астрахань 2023

- МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.

Метрические задачи – это задачи на определение натуральных величин фигур и их элементов.

  - Определение натуральной величины отрезка прямой способом прямоугольного треугольника.

Пусть требуется определить расстояние между двумя точками А и В, заданными своими проекциями.

Пусть дан отрезок прямой в пространстве (рис. 73). А1В1 – его горизонтальная проекция. Проведем через точку А прямую, параллельную А1В1, и отметим точку В’. В прямоугольном треугольнике АВ’В катет АВ’ равен горизонтальной проекции А1В1 отрезка АВ, катет ВВ’ равен разности концов расстояний точек В и А до П1, α – угол, который образует прямая АВ с горизонтальной плоскостью проекций. Таким образом, чтобы на комплексном чертеже (рис. 73, а) найти истинную величину отрезка АВ, мы должны при катете А1В1 построить прямоугольный треугольник, равный треугольнику АВ’В. Для этого в точке В1 восстанавливаем перпендикуляр к А1В1 и на нем откладываем отрезок В1В0, равный разности расстояний концов отрезка АВ до П1, т.е. отрезок Δh. Гипотенуза А1В0 прямоугольного треугольника А1В1В0 есть искомая величина. Если аналогичные построения выполнить на фронтальной проекции А2В2, то в качестве второго катета следует взять разность глубин.

Итак, натуральная величина отрезка прямой равна гипотенузе прямоугольного треугольника, у которого один катет равен проекции отрезка, а второй катет – соответственно разности высот или глубин.

Рис. 73					            Рис. 73 а

  - Перпендикулярность двух прямых, прямой и плоскости.

Решение многих метрических задач связано с проведением перпендикулярных прямых и плоскостей и основывается на следующей теореме.

Теорема. Если одна сторона прямого угла параллельна плоскости проекций, а вторая ей не перпендикулярна, то прямой угол на эту плоскость проекций проецируется в виде прямого же угла (рис. 74).

Рис. 74

Дано: ∠АВС = 900;.

Требуется доказать: А1В1С1 = 900.

Доказательство:

ВС  АВ по условию, ВС  ВВ1 по построению (т.к. ВС  П1, а ВВ1  П1). Следовательно ВС  плоскости Γ (АВ ∩ ВС).

ВС  В1С1, поэтому В1С1  Γ.

Следовательно, В1С1 будет перпендикулярна прямой А1В1 = Γ  П1, т.е. А1В1С1 = 900.

Из доказанной теоремы вытекает следствие: если прямая n перпендикулярна плоскости Δ = h  f, то горизонтальная проекция этой прямой перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали плоскости (n1  h1), а фронтальная проекция n2 перпендикулярна фронтальной проекции f2 фронтали этой плоскости. В самом деле, так как h  П1, а f  П2, то на основании предыдущей теоремы n1 будет перпендикулярна h1, а n2 будет перпендикулярна f2 (рис. 75).

Рис. 75

Задача. Найти расстояние от точки D до плоскости ΔАВС.

Решение задачи состоит из трех этапов:

- На основании предыдущего следствия из точки D (D1, D2) проводим перпендикуляр n: n1  h1 и n2  f2 (рис. 76).

- Строим точку К пересечения этого перпендикуляра с плоскостью АВС (первая основная позиционная задача).

- Находим натуральную величину отрезка DK (D1К1, D2К2) способом прямоугольного  треугольника.

Рис. 76

Рекомендуемые источники:

1.	Харах М.М. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Начертательная геометрия» / М.М. Харах; Астрахан. гос, техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010.- 232с. (Библиотека АГТУ – 121 экз.).

2.      Бурлов, В.В. Конспект лекций по начертательной геометрии инженерная графика: Модуль 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Бурлов, И.И. Привалов, Л.А. Нестеренко. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62655.

3.      Нестеренко, Л.А. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Раздел 1. Конспект лекций по начертательной геометрии: рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Нестеренко, В.В. Бурлов, Л.В. Ремонтова. — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 191 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63111.

4.  Юдина, Е.Ю. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2012. — 142 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62606