.

Четырехразрядный суммирующий счетчик

Описание используемых контрольно-измерительных приборов

Функциональный генератор (Function Generator)

На лицевой панели функционального генератора расположены три кнопки , с помощью которых выбирается форма генерируемого сигнала: синусоидальной (выбирается по умолчанию), треугольной и прямоугольной.

Рис. Лицевая панель функционального генератора

В четырех белых окнах устанавливают параметры выходного сигнала:

1)      частоты – ,

2)      коэффициента заполнения в процентах. Для импульсных сигналов это отношение длительности импульса к периоду повторения (величина обратная скважности), для треугольных сигналов – соотношение между длительностями переднего и заднего фронтов – ,

3)      амплитуды выходного сигнала – ,

4)      смещения (постоянной составляющей) – .

Внизу лицевой панели расположены выходные зажимы ; при заземлении клеммы COM (общий) на клеммах «+» и «-» генератор выдает парафазный сигнал.

Логический анализатор (Logic Analyzer)

Логический анализатор предназначен для отображения на экране монитора 16-разрядных кодовых последовательностей одновременно в шестнадцати точках схемы, а также в виде двоичных чисел на входных клеммах-индикаторах.

Рис. Лицевая панель логического анализатора

Анализатор снабжен двумя визирными линейками для точных отсчетов временных интервалах Т1, Т2 и Т2 – Т1 (окно в поле Т1, Т2, Т2-Т1), а также линейкой прокрутки по горизонтали для просмотра осциллограмм на большом временном интервале.

На панели Clock в строке Clocks/Div задается длительность развертки. В этом блоке имеются клеммы для подключения как обычного (Extend), так и избирательного (Qualifier) источника запускающих сигналов, параметры которых устанавливаются с помощью меню, вызываемого кнопкой Set.

В окне Trigger можно задать логические сигналы 1, 0 и Х, при наличии которых производится запуск анализатора.

Кнопки Stop и Reset предназначены для остановки и перезапуска режима моделирования.

Поместить на схему четыре D-триггера, четыре светодиода, функциональный генератор, логический анализатор и 16-ричный индикатор.

2.     Открыть окно логического анализатора, щелкнув по иконке логического анализатора.

3.     Запустить процесс моделирования, нажав кнопку  на панели инструментов, и в появившемся меню выбрать команду Run.

4.     Зарисовать диаграммы сигналов с экрана логического анализатора.

5.     Зарисовать все состояния светодиодов и сравнить их с временными диаграммами.

6.     Наблюдать за показаниями 16-ричного индикатора и сравнить его показания с соответствующими состояниями светодиодов.