MTS

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙЦЕНТР «Marine technology service»

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»

414056 Астраханская область, г.о. город Астрахань,

г. Астрахань, ул. Татищева, стр. 16/1

тел. (8512) 614-214

__________________________________________________________________

«Отчет по измерению параметров уровня токсичности выпускных газов»

от «__» _______ 2024 года

«ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВСУДОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»

| Исполнители: |  |
| --- | --- |
| ________________ | Ромохов К.В. |
| ________________ | ФИО |
| Директор ИЦ MTS |  |
| ________________ | Покусаев М.Н. |

Место печати

Отчет об испытаниях на выбросы № _____(стр. 87-91)

Сведения о судовом двигателе

| Судовой двигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  | IvecoS.p.A. |
| Тип двигателя |  | 8041I06 55 r900 |
| Принадлежность семейству или группе |  | Iveco Aifo |
| Серийный номер |  | 1016 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 |
| Номинальная мощность | кВт | 36 |
| Промежуточная частота вращения | об/мин | 1500 |
| Максимальный крутящий момент при промежуточной частоте вращения | Н-м | 229 |
| Геометрический угол опережения впрыска или воспламенения топлива | ° ПКВ до ВМТ | 10-5 |
| Электронное управление впрыском или воспламенением | нет/есть | Нет |
| Регулируемый угол опережения впрыском или управление воспламенением | нет/есть | есть |
| Регулируемый турбокомпрессор | нет/есть | нет |
| Диаметр поршня | мм | 104 |
| Ход поршня | мм | 115 |
| Номинальная степень сжатия |  | 17 |
| Среднее эффективное давление при номинальной мощности | кПа | - |
| Максимальное давление сгорания в цилиндре при номинальной мощности | кПа | - |
| Число и расположение цилиндров | Число V: L: | 4 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |
| Детализация внешних условий |  |  |  |
| Максимальная температура забортной воды | °C | 32 |
| Максимальная температура наддувочного воздуха (если применяется) | °C | Нет |
| Наличие охладителя наддувочного воздуха |  | Нет |
| Система охлаждения для многоступенчатой системы наддува | нет/есть | Нет |
| Низко/высокотемпературная система охлаждения | °C | Нет |
| Максимальное разрежение на впуске | кПа | 4,9 кПа |
| Максимальное противодавление на выпуске | кПа | 14 710 Па |
| Вид топлива (спецификация) |  | ГОСТ 32511-2013 |
| Температура топлива | °C | 20 |
| Спецификация смазочного масла |  | ACEA E2-96 MIL-L-2104E |
| Применение/Предназначен для: |  |  |  |
| Покупатель | Главный/ | Iveco 8041i06 |
| Окончательное применение/установка, судно | Вспомогательный: | Вспомогательный |
| Окончательное применение/установка, д |  |  |

| Результаты испытаний на выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цикл NOx |  |  |  |  |  |  | g/kW·h |  |
| Вид испытаний |  | На токсичность |  |  |  |  |  |  |
| Дата, время |  | 17.10.2024, 14:00 |  |  |  |  |  |  |
| Место испытаний, стенд |  | Научная лаборатория «Судовые дизели» ФГБОУ ВО «АГТУ», Iveco 8041i06 |  |  |  |  |  |  |
| Номер испытаний |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Инспектор |  | Дорохов П.А. |  |  |  |  |  |  |
| Дата и место составления отчета |  | 17.10.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о семействе/группе двигателей (общие положения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл |  | 2/4-тактный |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждающая среда |  | Воздух/вода |  |  |  |  |  |  |
| Расположение цилиндров |  | Требует описания только в случае применения оборудования очистки отработавших газов |  |  |  |  |  |  |
| Наличие наддува |  | Без наддува/с наддувом |  |  |  |  |  |  |
| Тип топлива для работы на судне |  | Легкое/тяжелое/двойное |  |  |  |  |  |  |
| Камера сгорания |  | Открытая/разделенная |  |  |  |  |  |  |
| Расположение органов газораспределения |  | В крышке/стенке цилиндровой втулки |  |  |  |  |  |  |
| Размеры и число органов газораспределения |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Тип топливной системы |  | ТНВД распределительного типа |  |  |  |  |  |  |
| Способ воспламенения |  | воспламенение от сжатия |  |  |  |  |  |  |
| Особые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рециркуляция отработавших газов |  | нет/есть |  |  |  |  |  |  |
| Впрыск воды/эмульсии |  | нет/есть |  |  |  |  |  |  |
| Вдув воздуха |  | нет/есть |  |  |  |  |  |  |
| Система охлаждения наддувочного воздуха |  | нет/есть |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для очистки отработавших газов |  | нет/есть |  |  |  |  |  |  |
| Тип этого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двойное топливо |  | нет/есть |  |  |  |  |  |  |
| Семейство/группа двигателей (выбор базового двигателя для испытаний на стенде) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация семейства/группы |  | Iveco Aifo |  |  |  |  |  |  |
| Метод наддува |  | Без наддува |  |  |  |  |  |  |
| Система охлаждения наддувочного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии выбора (определить) |  | Максимальная скорость подачитоплива/другой метод |  |  |  |  |  |  |
| Число цилиндров |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная номинальная цилиндровая мощность |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота вращения |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| Угол начала подачи (диапазон) |  | 10-5 |  |  |  |  |  |  |
| Топливо базового двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбранный базовый двигатель |  | Iveco 8041i06 |  |  |  |  |  |  |
| Применение |  | вспомогательный |  |  |  |  |  |  |

| Выпускная труба |  |
| --- | --- |
| Диаметр | 53 мм |
| Длина | м |
| Теплоизоляция | нет/есть |
| Расположение пробоотборника |  |
| Применение |  |

| Измерительное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изготовитель | Модель | Диапазон измерений | калибровка |  |
|  |  |  |  |  | Концентрация поверочного газа | Отклонения |
| Анализатор |  |  |  |  |  |  |
| Анализатор NOx | ФГУП СПО «Аналитприбор» |  | ИБЯЛ.305649.042 | объёмная до ля, % |  | % |
| Анализатор СО | ФГУП СПО «Аналитприбор» |  |  | объёмная до ля, % |  | % |
| Анализатор CO2 | ФГУП СПО «Аналитприбор» |  |  | объёмная до ля, % |  | % |
| Анализатор O2 | City Tech.,UK |  | ИБЯЛ.305649.042-01 | объёмная до ля, % |  | % |
| Анализатор НС | ФГУП СПО «Аналитприбор» |  |  | объёмная до ля, % |  | % |
| Частота вращения | ООО «Производственное Объединение ОВЕН» |  |  | об/мин |  | % |
| Крутящий момент |  |  |  | Н·м |  | % |
| Мощность | АО «Концерн Энергомера» |  |  | кВт |  | % |
| Расход топлива | ООО «Производственное Объединение ОВЕН» |  |  |  |  | % |
| Расход воздуха |  |  |  |  |  | % |
| Расход отработавших газов |  |  |  |  |  | % |
| Температуры |  |  |  |  |  |  |
| Охлаждающей среды |  |  |  | °C |  | °C |
| Смазочного масла |  |  |  | °C |  | °C |
| Отработавших газов |  |  |  | °C |  | °C |
| Воздуха перед двигателем |  |  |  | °C |  | °C |
| Охлажденного воздуха |  |  |  | °C |  | °C |
| Топлива |  |  |  | °C |  | °C |
| Давления |  |  |  |  |  |  |
| Отработавших газов |  |  |  | кПа |  | % |
| В выпускном коллекторе |  |  |  | кПа |  | % |
| Атмосферное |  |  |  | кПа |  | % |
| Давление паров |  |  |  |  |  |  |
| В воздухе на выходе |  |  |  | кПа |  | % |
| Влажность |  |  |  |  |  |  |
| Воздуха на выходе |  |  |  | кПа |  | % |

Характеристики жидкого топлива

| Тип топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свойства топлива |  |  |  | Элементарный состав (по анализу) |  |  |
| Плотность |  | 831,3 | ИСО 3675 | кг/дм3 | C | 87 масс. % |
| Вязкость |  | 2,817 | ИСО 3104 | мм2/с | H | 12,1 масс. % |
|  |  |  |  |  | N | 0,5 масс. % |
|  |  |  |  |  | O | 0,4 масс. % |
|  |  |  |  |  | S | 0 масс. % |
|  |  |  |  |  | LHV/Hu (низшая теплоотводная способность) | 42440 МДж/кг |

Данные окружающей среды и газообразных выбросов(стр. 90)

| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность/крутящий момент, % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |  |  |  |  |
| Частота вращения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Время начала режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферное давление, кПа | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |  |  |  |  |
| Температура всасываемого воздуха, °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Влажность всасываемого воздуха, г/кг | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |
| Атмосферный фактор fa(стр. 27) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |  |  |  |
| Газообразные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация NOx сух./вл., млн–1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация СО сух./вл., млн–1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация CО2 сух./вл., % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация C2 сух./вл., % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация НC сух./вл., млн–1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент коррекции влажности для NOx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент состава топлива, FFH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент коррекции сух/вл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовый расход NOx, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовый расход СО, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовый расход CO2, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовый расход О2, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовый расход НC, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный средневзвешенный выброс NOx, г/кВт·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные испытания двигателя

| Режим | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность/крутящий момент, % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |  |  |  |  |
| Частота вращения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Время начала режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| Мощность вспомогательного оборудования, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Показания нагрузочного устройства, кВт | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |  |  |  |  |
| Мощность, кВт | 6,8 | 13,6 | 20,3 | 27,1 | 33,9 | 40,7 |  |  |  |  |
| Среднее эффективное давление, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение рейки ТНВД, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Нескорректированный удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч | 336 | 252 | 228 | 221 | 217 | 224 |  |  |  |  |
| Расход топлива, кг/ч | 2,3 | 3,4 | 4,1 | 6 | 7,4 | 9,1 |  |  |  |  |
| Расход воздуха, кг/ч | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |  |  |  |  |
| Расход отработавших газов (GEXHW), кг/ч(стр. 51, 32) | 204,3 | 205,4 | 206,1 | 208 | 209,4 | 211,1 |  |  |  |  |
| Температура отработавших газов, °C | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 490 |  |  |  |  |
| Противодавление на выпуске, мбар | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| Температура охлаждающей среды на выходе из цилиндра, °C | 40 | 54 | 68 | 79 | 85 | 93 |  |  |  |  |
| Температура охлаждающей среды на входе в цилиндр, °C | 30 | 44 | 58 | 68 | 72 | 89 |  |  |  |  |
| Давление охлаждающей среды в цилиндре, бар | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
| Температура охлажденного воздуха, °C |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Температура смазочного масла, °C | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Давление смазочного масла, бар | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |  |  |  |  |
| Разрежение на впуске, мбар | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  |