Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована

ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт морских технологий, энергетики и транспорта

Кафедра «Эксплуатация водного транспорта

и промышленное рыболовство»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям по дисциплине

«Эксплуатация дизельных энергетических установок»

Специальность

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»

Специализация

«Эксплуатация главной судовой двигательной установки»

Квалификация выпускника

Инженер-механик

Форма обучения

Очная, заочная

Астрахань 2025 г.

Составитель:

к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация водного транспорта и промышленное рыболовство» Трифонов А.В.

Рецензент:

к.т.н, доцент кафедры «Эксплуатация водного транспорта и промышленное рыболовство»  Сибряев К.О.

Методические указания к практическим занятиям утверждены на заседании кафедры «Эксплуатация водного транспорта и промышленное рыболовство», протокол № 10-25 от 29.08.2025.

ВВЕДЕНИЕ

В июне 2010 г. на дипломатической конференции в Маниле был принят ряд поправок к Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 г., известной нам всем как конвенция ПДНВ, и связанному с ней кодексу. Этот инструмент описывают как один из четырех столпов, на которых стоит нормативно-правовая система морского транспорта, вместе с двумя другими конвенциями ИМО – СОЛАС и МАРПОЛ – и с конвенцией МОТ о труде в морском судоходстве. Принятые поправки знаменуют собой первую большую ревизию документа после 1995 г., когда исходная ПДНВ-78 была полностью отредактирована. Ответственность за поддержание безопасной для судоходства окружающей среды и обеспечение чистоты наших океанов лежит на всех моряках по всему миру, демонстрирующих высокие стандарты компетентности и профессионализма при выполнении своих обязанностей на борту судна.

Международная конвенция о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) 1978 г., дополненная в 1995 г., а затем в 2010 г., устанавливает такие стандарты, управляет выдачей сертификатов и контролирует условия несения вахты. Её положения относятся не только к морякам, но и к судовладельцам, учебным организациям и национальным морским властям. В конце 1980-х годов стало ясно, что конвенция ПДНВ-78 не достигает своих целей подъема стандартов профессионализма во всем мире, члены ИМО решили внести в нее изменения. Это было сделано в начале 1990-х годов, а дополненная конвенция стала называться конвенцией ПДНВ-95. Хотя конвенция ПДНВ-78 почти полностью делает упор на знании, акцент конвенции ПДНВ-95 направлен в сторону практических навыков и компетенций, подкрепленных теоретическими знаниями. Поправки 2010 г. продолжили направленность на компетентность, а не на стаж плавания и продолжительность подготовки. Морской транспорт зависим от компетентных, хорошо подготовленных моряков, которые обеспечивают безопасность человеческой жизни на море, морскую безопасность, эффективность навигации, защиту и сохранность морской среды. Конвенция ПДНВ в новой редакции предлагает новые

международные стандарты, необходимые для морских институтов и  преподавателей, чтобы давать современному моряку столь востребованные навыки и знания.

В разделе A-III/1 Кодекса ПДНВ «Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением» приводится следующий стандарт компетентности: - каждый кандидат на получение диплома вахтенного судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением и главной двигательной установкой мощностью 750 кВт или более должен продемонстрировать способность принять на себя на уровне эксплуатации задачи, обязанности и ответственность, перечисленные в колонке 1 таблицы AIII/1;

- минимальные знание, понимание и профессиональные навыки, требуемые для дипломирования, перечислены в колонке 2 таблицы A-III/1;

- уровень знания материала, перечисленного в колонке 2 таблицы A-III/1, должен быть достаточным для того, чтобы механики могли выполнять свои обязанности по несению вахты;

- каждый кандидат на получение диплома должен представить доказательство того, что он достиг требуемого стандарта компетентности, в соответствии с методами демонстрации компетентности и критериями для оценки компетентности, приведенными в колонках 3 и 4 таблицы A-III/1.

Перечисленные выше таблицы содержат следующие требования. Таблица A-III/1. Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации. Для сферы компетентности «Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения» отмечается следующее:

- «Знание, понимание и профессиональные навыки» – предотвращение загрязнения морской среды: знание мер предосторожности, которые необходимо принимать для предотвращения загрязнения морской среды; меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование; важность предупредительных мер по защите морской среды;

- «Методы демонстрации компетентности» – экзамен и оценка результатов подготовки, полученной в одной или нескольких из следующих форм: одобренный опыт работы; одобренный опыт подготовки на учебном судне; одобренная подготовка;

- «Критерии для оценки компетентности» – процедуры наблюдения за судовыми операциями и обеспечения выполнения требований Конвенции МАРПОЛ полностью соблюдаются. Действия направлены на обеспечение поддержания положительной репутации в плане отношения к окружающей среде.

Для сферы компетентности «Наблюдение за соблюдением требований законодательства» отмечается следующее:

- «Знание, понимание и профессиональные навыки» – начальное рабочее

знание соответствующих конвенций ИМО, касающихся охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды;

- «Методы демонстрации компетентности» – оценка результатов экзамена или одобренной подготовки;

- «Критерии для оценки компетентности» – требования законодательства

относительно охраны человеческой жизни на море и защиты морской среды правильно определяются.

Аналогично, для дипломирования старших и вторых механиков, в функции «Управление операциями и забота о людях на уровне управления», для сферы компетенции «Наблюдение и контроль за выполнением требований законодательства и мер по обеспечению охраны человеческой жизни на море, охраны и защиты морской среды» необходимо показать знание соответствующих норм международного морского права, содержащихся в международных соглашениях и конвенциях. При этом, особое внимание должно быть уделено среди прочих следующим вопросам: обязанности, вытекающие из Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов, с поправками; методы и средства предотвращения загрязнения морской среды с судов; знание национального законодательства по осуществлению международных соглашений и конвенций.

Подтверждения подобного рода компетенций Кодекс ПДНВ требует при дипломировании вахтенных помощников капитана (Раздел A-II/1), а также капитанов и старших помощников капитана (Раздел A-II/2).

Тема: Топливоподача, смесеобразование и сгорание топлива

Задание – подготовить ответы на контрольные вопросы (ПК-5, ПК-6).

Контрольные вопросы:

- Какие основные функции выполняет система топливоподачи в дизельном двигателе?

- Как осуществляется распыление топлива в камере сгорания?

- Какие факторы влияют на качество смесеобразования?

- Что такое период задержки воспламенения и почему он важен?

- Какие фазы выделяют в процессе сгорания топлива?

- Как качество топлива влияет на процесс сгорания?

Требования к выполнению данного задания:

Подготовить ответы на контрольные вопросы

Требования к оформлению задания:

Составить конспект, включив в него тему  работы, краткое изложение теоретической части, указать ход выполнения работы, представить письменные ответы по поставленные вопросы.

Рекомендуемые источники

1. Пахомов, Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания: учебник для вузов / Ю. А. Пахомов. - М.: ТрансЛит, 2007. - 528с. (31 экз. в библиотеке АГТУ)

2. Возницкий, И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания: учебник.  Т. 2: Теория и эксплуатация двигателей /И.В. Возницкий, А.С. Пунда.- 2-е изд., перераб и доп.- М.: Моркнига, 2010.-381 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

3. Дейнего, Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем. Практические советы и рекомендации /Ю.Г. Дейнего.- М.: Моркнига, 2012.- 340 с. (15 экз. экз. в библиотеке АГТУ)

4. Захаров, Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник   / Г.В. Захаров.- Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Транслит, 2013.- 320 с. – (37 экз. в библиотеке АГТУ)

5. Пахомов, Ю.А. Основы научных исследований и испытаний  тепловых двигателей: учебник/Ю.А. Пахомов.- М.: Транслит, 2014.-432 с. (12 экз. в библиотеке АГТУ)

6. Перельман, Р.С. Комплексная автоматизация судовых энергетических установок: учеб. пособие / Р.С. Перельман, Ю.А. Никифоров.- Одесса, 2008.- 312 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

7. Сизых, В.А. Судовые энергетические установки: учебник / В. А. Сизых. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: Транслит, 2006. - 352с. (20 экз. в библиотеке АГТУ)

8. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций: РД 31.21.30-97: утв. распоряжением Минтранса России от 07.04.1997 N МФ-34/684; введён в действие с 1 июля 1997 г. (23 экз. на кафедре ЭВТ)

9. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст) = International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978), AS AMENDED (consolidated text) / М-во транспорта Рос. Федерации; отв. за вып. В.Я. Васильев. - СПб.: ЦНИИМФ, 2016. – 823 c.

Тема: Основы динамики двигателей. Эксплуатация судовых дизелей.

Задание – подготовить ответы на контрольные вопросы (ПК-5, ПК-6).

Контрольные вопросы:

- Какие основные динамические силы действуют в работающем дизеле?

- Какие параметры необходимо контролировать при эксплуатации судового дизеля?

- Как осуществляется балансировка двигателя?

- Каков порядок пуска судового дизеля?

- Какие неисправности чаще всего возникают при работе дизеля?

- Какие меры безопасности соблюдаются при обслуживании дизеля?

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на контрольные вопросы самопроверки, на содержание темы занятия.

Требования к оформлению задания:

Составить конспект, включив в него тему  работы, краткое изложение теоретической части, указать ход выполнения работы, представить письменные ответы по поставленные вопросы.

Рекомендуемые источники

1. Пахомов, Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания: учебник для вузов / Ю. А. Пахомов. - М.: ТрансЛит, 2007. - 528с. (31 экз. в библиотеке АГТУ)

2. Возницкий, И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания: учебник.  Т. 2: Теория и эксплуатация двигателей /И.В. Возницкий, А.С. Пунда.- 2-е изд., перераб и доп.- М.: Моркнига, 2010.-381 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

3. Дейнего, Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем. Практические советы и рекомендации /Ю.Г. Дейнего.- М.: Моркнига, 2012.- 340 с. (15 экз. экз. в библиотеке АГТУ)

4. Захаров, Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник   / Г.В. Захаров.- Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Транслит, 2013.- 320 с. – (37 экз. в библиотеке АГТУ)

5. Пахомов, Ю.А. Основы научных исследований и испытаний  тепловых двигателей: учебник/Ю.А. Пахомов.- М.: Транслит, 2014.-432 с. (12 экз. в библиотеке АГТУ)

6. Перельман, Р.С. Комплексная автоматизация судовых энергетических установок: учеб. пособие / Р.С. Перельман, Ю.А. Никифоров.- Одесса, 2008.- 312 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

7. Сизых, В.А. Судовые энергетические установки: учебник / В. А. Сизых. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: Транслит, 2006. - 352с. (20 экз. в библиотеке АГТУ)

8. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций: РД 31.21.30-97: утв. распоряжением Минтранса России от 07.04.1997 N МФ-34/684; введён в действие с 1 июля 1997 г. (23 экз. на кафедре ЭВТ)

9. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст) = International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978), AS AMENDED (consolidated text) / М-во транспорта Рос. Федерации; отв. за вып. В.Я. Васильев. - СПб.: ЦНИИМФ, 2016. – 823 c.

Тема: Контроль технического состояния, основы технического обслуживания судовых дизелей

Задание – подготовить ответы на контрольные вопросы (ПК-5, ПК-6).

Контрольные вопросы:

- Какие основные параметры контролируются при оценке технического состояния дизеля?

- Как часто проводится техническое обслуживание судовых дизелей?

- Какие системы дизеля требуют наиболее частого контроля?

- Какие методы диагностики используются для оценки состояния дизеля?

- Как ведется учет технического обслуживания дизеля?

- Каковы основные признаки необходимости внепланового ремонта дизеля?

- Какие меры безопасности соблюдаются при техническом обслуживании дизеля?

Требования к выполнению данного задания:

Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Порядок выполнения задания:

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на контрольные вопросы самопроверки, на содержание темы занятия.

Требования к оформлению задания:

Составить конспект, включив в него тему  работы, краткое изложение теоретической части, указать ход выполнения работы, представить письменные ответы по поставленные вопросы.

Рекомендуемые источники

1. Пахомов, Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания: учебник для вузов / Ю. А. Пахомов. - М.: ТрансЛит, 2007. - 528с. (31 экз. в библиотеке АГТУ)

2. Возницкий, И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания: учебник.  Т. 2: Теория и эксплуатация двигателей /И.В. Возницкий, А.С. Пунда.- 2-е изд., перераб и доп.- М.: Моркнига, 2010.-381 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

3. Дейнего, Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем. Практические советы и рекомендации /Ю.Г. Дейнего.- М.: Моркнига, 2012.- 340 с. (15 экз. экз. в библиотеке АГТУ)

4. Захаров, Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник   / Г.В. Захаров.- Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Транслит, 2013.- 320 с. – (37 экз. в библиотеке АГТУ)

5. Пахомов, Ю.А. Основы научных исследований и испытаний  тепловых двигателей: учебник/Ю.А. Пахомов.- М.: Транслит, 2014.-432 с. (12 экз. в библиотеке АГТУ)

6. Перельман, Р.С. Комплексная автоматизация судовых энергетических установок: учеб. пособие / Р.С. Перельман, Ю.А. Никифоров.- Одесса, 2008.- 312 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

7. Сизых, В.А. Судовые энергетические установки: учебник / В. А. Сизых. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: Транслит, 2006. - 352с. (20 экз. в библиотеке АГТУ)

8. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций: РД 31.21.30-97: утв. распоряжением Минтранса России от 07.04.1997 N МФ-34/684; введён в действие с 1 июля 1997 г. (23 экз. на кафедре ЭВТ)

9. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст) = International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978), AS AMENDED (consolidated text) / М-во транспорта Рос. Федерации; отв. за вып. В.Я. Васильев. - СПб.: ЦНИИМФ, 2016. – 823 c.

Тема: Топлива, топливная система. Масла, системы смазки

Задание – подготовить ответы на контрольные вопросы (ПК-5, ПК-6).

Контрольные вопросы:

- Какие основные марки судовых топлив (HFO, MDO, MGO) и их ключевые эксплуатационные характеристики (вязкость, температура вспышки, содержание серы)?

- Опишите путь топлива от цистерны до форсунки. Какие элементы включают система подготовки топлива (подогреватели, сепараторы, фильтры) и их назначение?

- Как нормы МАРПОЛ (Приложение VI) регулируют содержание серы в топливах? В каких зонах действуют особые требования к топливу?

- Какие типы масел применяются в судовых дизелях (цилиндровые, системные)? Чем отличаются их свойства (щелочное число, вязкость)?

- Опишите устройство циркуляционной системы смазки. Какие функции выполняют основные компоненты (масляные насосы, охладители, фильтры)?

- Как организована подача масла в цилиндры крейцкопфного дизеля? Почему для цилиндровой смазки используют масла с высоким щелочным числом?

- Какие параметры топлив и масел контролируются в процессе эксплуатации? Как часто проводятся лабораторные анализы?

- К каким последствиям приводят: высокое содержание серы в топливе, загрязнение масел продуктами износа? Как их предотвратить?

Требования к выполнению данного задания:

Подготовить ответы на контрольные вопросы.

Порядок  выполнения задания:

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на контрольные вопросы самопроверки, на содержание темы занятия.

Требования к оформлению задания:

Составить конспект, включив в него тему  работы, краткое изложение теоретической части, указать ход выполнения работы, представить письменные ответы по поставленные вопросы.

Рекомендуемые источники

1. Пахомов, Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания: учебник для вузов / Ю. А. Пахомов. - М.: ТрансЛит, 2007. - 528с. (31 экз. в библиотеке АГТУ)

2. Возницкий, И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания: учебник.  Т. 2: Теория и эксплуатация двигателей /И.В. Возницкий, А.С. Пунда.- 2-е изд., перераб и доп.- М.: Моркнига, 2010.-381 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

3. Дейнего, Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем. Практические советы и рекомендации /Ю.Г. Дейнего.- М.: Моркнига, 2012.- 340 с. (15 экз. экз. в библиотеке АГТУ)

4. Захаров, Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник   / Г.В. Захаров.- Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Транслит, 2013.- 320 с. – (37 экз. в библиотеке АГТУ)

5. Пахомов, Ю.А. Основы научных исследований и испытаний  тепловых двигателей: учебник/Ю.А. Пахомов.- М.: Транслит, 2014.-432 с. (12 экз. в библиотеке АГТУ)

6. Перельман, Р.С. Комплексная автоматизация судовых энергетических установок: учеб. пособие / Р.С. Перельман, Ю.А. Никифоров.- Одесса, 2008.- 312 с. (15 экз. в библиотеке АГТУ)

7. Сизых, В.А. Судовые энергетические установки: учебник / В. А. Сизых. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: Транслит, 2006. - 352с. (20 экз. в библиотеке АГТУ)

8. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций: РД 31.21.30-97: утв. распоряжением Минтранса России от 07.04.1997 N МФ-34/684; введён в действие с 1 июля 1997 г. (23 экз. на кафедре ЭВТ)

9. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст) = International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 (STCW 1978), AS AMENDED (consolidated text) / М-во транспорта Рос. Федерации; отв. за вып. В.Я. Васильев. - СПб.: ЦНИИМФ, 2016. – 823 c.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопросы для промежуточной аттестации зачет:

1.Проверка начала подачи с помощью моментоскопа.

2.Проверка активного хода плунжера.

3.Проверка и регулирование нулевой подачи с помощью линейных индикаторов.

4.Проверка плотности ТНВД.

5.Проверка и регулирование форсунок.

6.Определение рабочего направления вращения коленчатого вала.

7.Определение порядка работы цилиндра.

8.Проверка положения кулачных шайб.

9.Приборы, используемые для индицирования.

10.Режимы и характеристики двигателей.

11.Нагрузочные характеристики.

12.Внешние характеристики.

13.Винтовые характеристики.

14.Совместная работа дизеля и гребного винта.

15.Проверка распределения и регулирования нагрузки по цилиндрам.

16.Аварийные режимы работы дизеля.

17.Динамическое регулирование дизеля.

Вопросы для промежуточной аттестации экзамен:

1. Назовите основные типы судовых дизельных энергетических установок (СДЭУ) и их классификацию по назначению.

2. Опишите устройство и принцип работы крейцкопфного дизеля. Чем он отличается от тронкового?

3. Перечислите основные элементы системы топливоподачи высокого давления. Как влияет качество распыла топлива на процесс сгорания?

4. Объясните принцип работы турбокомпрессора и его роль в повышении эффективности ДЭУ.

5. Чем отличаются циркуляционная и цилиндровая системы смазки? Назовите их основные компоненты.

6. Какие типы систем охлаждения применяются в ДЭУ? Опишите схему двухконтурной системы.

7. Какие международные нормы регулируют выбросы вредных веществ с судовыми дизелями? (МАРПОЛ, Приложение VI).

8. Как классифицируются судовые топлива по ISO 8217? Какие свойства топлив критичны для работы ДЭУ?

9. Опишите принцип работы скрубберов (систем мокрой очистки) и их применение на судах.

10. Какие меры позволяют снизить удельный расход топлива ДЭУ?

11. Какие методы используются для контроля состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ)?

12. Каковы причины и признаки перегрева двигателя? Ваши действия при его возникновении.

13. Какую роль выполняют системы автоматического контроля и защиты ДЭУ? Приведите примеры датчиков.

14. Опишите последовательность пуска главного дизеля и условия его реверсирования.

15. Для чего предназначены сепараторы топлива и масла? Как часто проводится их обслуживание?

16. Какие технологии утилизации тепла ОГ применяются в ДЭУ? (Котлы-утилизаторы, ORC-системы).

17. Что такое «экономичный ход» и как он влияет на износ двигателя?

18. Какие судовые журналы и формуляры ведутся для учёта работы ДЭУ?

19. Перечислите основные требования ПТЭ к эксплуатации дизельных установок.

20. Какие альтернативные виды топлива (СПГ, метанол, водород) перспективны для ДЭУ и в чём их особенности?