ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт нефти и газа

Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»

Проектирование в нефтегазовой отрасли

Методические указания по выполнению самостоятельных работ  студентов

по дисциплине «Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли»

Направление подготовки 18.04.01 Химическая технология

Профиль подготовки «Химическая технология топлива и газа»

аСТРАХАНЬ – 2021

Автор:  к.т.н., доцент Чудиевич Д.А.

Рецензент: к.т.н., доцент Савенкова И.В.

Предлагаемые  методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов содержат теоретическую часть, практические задания и требования к их выполнению.

Методические указания по выполнению практических занятий  по дисциплине «Проектирование и управление проектами в нефтегазовой отрасли» утверждены на заседании кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа»  (протокол № 1 от 31 августа 2021г.) и рекомендованы к внутрикафедральному использованию.

© Астраханский государственный технический университет

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли» предназначены для обучающихся по направлению 18.04.01 «Химическая технология» направленности «Химическая технология топлива и газа».

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Разработка и реализация проектов в нефтегазовой отрасли».

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями и практическими навыками и направлены на формирование следующей компетенции УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

При освоении компетенции студенты должны:

знать - Нормативные документы, стандарты, санитарные нормы проектирования промысловых объектов и требования промышленной и экологической безопасности при проектировании объектов повышенной опасности. Системы управления проектами и реализации инвестиционных проектов. Технологические процессы переработки нефти, газа и конденсата, оборудование технологических установок и его эксплуатацию, требования, предъявляемые к сырью, продукции, вспомогательным реагентам;

уметь - Определять направленность переработки углеводородного сырья, методики проектирования   технологических  процессов с учетом требований промышленной и экологической безопасности и конкурентоспособности   выпускаемой  продукции;

владеть навыками - работы с нормативно-правовой документацией, методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки эффективности проекта.

Самостоятельная работа обучающихся состоит из подготовки письменных работ (реферат) и подготовки к устному опросу.

Темы письменных заданий

1.История развития инжиниринга в РФ.

2. Проектно-сметная документация и основы ее составления.

3. Стандарты и нормы проектной документации для строительства предприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли.

4. Современное состояния нефтегазоперерабатывающей отрасли в РФ.

5. Современное состояния нефтегазоперерабатывающей отрасли за рубежом.

6. Основные принципы составления материальных балансов производства и схем материальных потоков газоперерабатывающего завода.

7.Основные принципы составления материальных балансов производства и схем материальных потоков газоперерабатывающего завода.

8.Системы автоматизированного проектирование НПЗ и ГПЗ.

9. Трехмерное проектирование трубопроводов и создание трехмерной модели.

10.Основы проектирования насосных и компрессорных станций НПЗ и ГПЗ.

11.Нормы запасов и складирования сырья, продукции, реагентов и вспомогательных материалов на предприятиях нефтегазопереработки.

12.Разработка схемы переработки сырья и исходные данные для проектирования технологических установок.

13. Технологические и магистральные трубопроводы. Проектирование обвязки оборудования трубопроводами. Требования к проектированию.

14. Товарный баланс ГПЗ (НПЗ). Требования к составлению товарного баланса.

15.Организация управления производством и контроль производства.

16. Наилучшие и доступные технологии в процессах первичной переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти.

17.  Наилучшие и доступные технологии в процессах вторичной переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти.

18.  Наилучшие и доступные технологии в процессах глубокой переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти.

19.  Наилучшие и доступные технологии в процессах первичной переработки нефти. Преимущество их применения при переработке нефти.

20.  Наилучшие и доступные технологии в процессах очистки природного газа от кислых компонентов. Преимущество их применения при переработке природного и попутного газов.

21.  Наилучшие и доступные технологии в процессах осушки и подготовки к транспорту природного газа от кислых компонентов. Преимущество их применения при переработке природного и попутных газов.

22.  Наилучшие и доступные технологии в процессах получения газовой серы. Преимущество их применения при утилизации кислых компонентов газа.

23.  Основы охраны труда, учитывающие при проектировании объектов переработки углеводородного сырья.

24.  Проектирование объектов утилизации пластовых и производственных вод на предприятиях переработки углеводородного сырья.

25 Организация авторского надзора при проектировании и реализации проектов. Выборочная проверка качества выполнения основных видов строительно-монтажных работ.

26. Саморегулируемые организации и их роль в проектной деятельности перерабатывающей отрасли.

27. Декларация промышленной безопасности. Основные принципы и требования к ее разработке.

28. Факторы, определяющие конкурентоспособность промышленной продукции газопереработки.

29. Факторы, определяющие конкурентоспособность промышленной продукции нефтепереработки.

30. Саморегулиющие организации и их роль в системе проектирования.

Требования к выполнению данного задания:

При подготовке к докладу необходимо подобрать соответствующую литературу по данной теме.

Порядок  выполнения задания:

- Определение цели доклада.

- Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

- Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

- Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

- Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

- Композиционное оформление доклада.

- Запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

Форма контроля – выступление с докладом.

Требования к оформлению задания:

Оформление работы над источниками по заданной теме приводится в письменной  форме.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (устный опрос)

- Объясните понятие «инжиниринг» и расскажите историю развития инжиниринга в нефтяной и газовой промышленностях.

- Укажите факторы оказания инжиниринговых услуг.

- Укажите основные отличия между международной и российской деятельностью инжиниринговых услуг.

- Объясните структуру проектного управления в нефтегазовой компании.

- Объясните для чего необходимы календарно-сетевые графики и какова их роль в реализации проектов.

- Дайте определение понятию «проектирование».

- Дайте определение понятию «проектная документация».

- Дайте определение понятию «строительная продукция».

- Дайте определение понятию «конструктивное проектирование».

- Дайте определение понятию «технологическое проектирование».

- Назовите основные принципы организации проектирования в нефтегазовой отрасли.

- Укажите ключевые процессы создания объектов капитального строительства.

- Дайте определение понятию «капитальное строительство».

- Укажите, какая организация может выступать в роли Государственного проектного института.

- Назовите основное отличие в функциях головного проектного института и проектного института.

- Назовите права и обязанности главного инженера проекта.

- Назовите, в чем заключается общая ответственность участников проектирования.

- Дайте определение понятию «новое строительство».

- Дайте определение понятию «очередь в строительстве».

- Дайте определение понятию «реконструкция».

- Дайте определение понятию «техническое перевооружение».

- Укажите основание для выполнения проектно-сметной документации и порядок разработки проектно-сметной документации.

- Укажите назначения такого документа как «Задание на проектирование».

- Укажите перечень исходных данных для проектирования.

- Укажите основные директивные и нормативные документы для руководства при проектировании.

- Назовите составляющие части Проекта.

- Назовите состав рабочей документации со сметами.

- Укажите, что входит в состав документа «Общая пояснительная записка».

- Назовите основной документ, в соответствии с которым составляют рабочие документы Проекта.

- Назовите факторы, которые учитываются при выборе места строительства.

- Назовите основные принципы составления ситуационного плана размещения предприятия в промышленном узле.

- Назовите принципиальные отличия между Ситуационным и Генеральным планом предприятия.

- Укажите, что подразумевается под понятием «Генеральный план предприятия»

- Назовите масштаб составления Генерального планом.

- Укажите, что предусматривается Генеральным планом предприятия.

- Назовите основные зоны химического предприятия.

- Назовите расстояние между проходными на предприятие.

- Укажите назначение подсобной зоны на предприятии.

- Укажите, как размещают на предприятии энергоемкие объекты.

- Укажите, что находится в складской зоне предприятия.

- Укажите, что подразумевают под понятием «Технологические решения»

- Укажите, на основании чего составляются схемы материальных потоков производства.

- Назовите основные критерии разработки технологической схемы предприятия.

- Укажите, каким образом решают задачу оптимизации вариантов переработки сырья.

- Назовите документ, определяющий технологическую схему НПЗ и ГПЗ.

- Укажите, что должен обеспечивать набор технологических установок проектируемого завода.

- Укажите, что в обязательном порядке должна включать в себя технологическая схема завода.

- Укажите куда девают жидкие вещества из аппаратов и трубопроводов при возникновении аварии на заводе.

- Назовите объем дренажных емкостей на заводе.

- Укажите место нахождения управления арматурой подземных дренажных емкостей.

- Укажите, как производится отключение насосов и компрессоров с агрессивной средой.

- Укажите, что устанавливается на дыхательных линиях аппаратов и резервуаров с ЛВЖ, и ГЖ.

- Укажите, какую отключающую арматуру следует проектировать на трубопроводе у входа в установку.

- Укажите основные требования к проектированию установок сепарации пластовой смеси.

- Назовите функции отделения сепарации на установке с блоком сепарации и фильтрации от механических примесей.

- Укажите, на каком расстоянии от границы завода располагается быстродействующая запорная арматура.

- Укажите основные общие требования к проектированию установок очистки газа от кислых компонентов.

- Назовите основные факторы которые учитывают при проектировании установок очистки газа с большим содержанием кислых компонентов.

- Укажите основные    требования к проектированию установок очистки газа от кислых компонентов химическими поглотителями.

- Укажите, что должно быть предусмотрено на установке для поддержания концентрации химического поглотителя.

- Укажите каким образом рекомендуется поддерживать температуру в десорбере на установках очистки газа от кислых компонентов химическими поглотителями.

- Укажите основные    требования к проектированию установок очистки газа от кислых компонентов адсорбционном способом.

- Укажите количество адсорберов в технологической схеме очистки и чем это обосновано.

- Укажите основные    требования к проектированию установок осушки газа. Укажите основной параметр, исходя из которого выбирается способ осушки газа.

- Укажите основные требования к проектированию установок низкотемпературной конденсации (НТК).

- Укажите основные    требования к проектированию установок переработки попутного газа.

- Укажите основные    требования к проектированию установок переработки углеводородного конденсата.

- Укажите основные    требования к проектированию установок получения серы методом Клауса.

- Назовите, исходя из чего, определяется высота дымовой трубы на установках получения серы методом Клауса.

- Укажите основные    требования к проектированию установок доочистки отходящих газов производства серы.

- Укажите основные    требования к проектированию установок дегазации, хранения и отгрузки товарной серы.

- Укажите, на основании чего рассчитывается количество погрузочных рукавов на блоке погрузки серы.

- Укажите основные    требования к проектированию установок стабилизации конденсата.

- Укажите основные    требования к проектированию установок стабилизации конденсата в колоннах.

- Укажите основные    требования к проектированию установок производства моторных топлив.

- Укажите основные    требования к проектированию ГФУ.

- Назовите основное требование к размещению оборудования на промышленной площадке. Дайте определение наружной площадки.

- Назовите, какую огнестойкость должны иметь опорные конструкции под отдельно-стоящие на нулевом уровне емкости.

- Укажите основные требования при размещении производственных и вспомогательных помещений внутри этажерки.

- Укажите ширину отдельно стоящей наружной установки или ее участков.

- Укажите расстояние от огневых аппаратов до производственных зданий и помещений категории А, Б, В.

- Назовите основные требования к компоновке оборудования насосных помещений.

- Назовите основные требования к компоновке оборудования компрессорных станций (установок).

- Назовите оборудование, для которого обязательно должно быть резерв.

- Назовите, для каких процессов необходимо наличие одного или более насосов в резерве.

- Укажите основной параметр работы компрессоров, в зависимости от которого устанавливается норма резервирования.

- Дайте определение понятию «Межремонтного пробега установки»

- Какое оборудование должно иметь 100% резерв.

- Назовите нормативный документ, которым следует руководствоваться при проектировании сосудов и аппаратов, работающих под давлением.

- Назовите нормативный документ, которым следует руководствоваться при проектировании сосудов и аппаратов, работающих в технологических средах сероводорода.

- Назовите типы компрессоров, применяемых в газопереработке и транспорте газа.

- Укажите, на основании какой документации ведется проектирование компрессорной станции.

- Укажите, какие насосы применяются для перекачки жидких углеводородов.

- Укажите давление, на которое рассчитывается приемный и нагнетательные патрубки насоса.

- Укажите, на каком расстоянии от стены здания насосной устанавливается арматура с дистанционным управлением.

- Укажите, кем и по каким параметрам выбирается конструкция печи на ГПЗ и НПЗ.

- Назовите приборы КИПиА, которые устанавливают на общем трубопроводе топливного газа к печи.

- Назовите, как определяется расчетная температура воздуха для АВО.

- Укажите вид аппаратов АВО, которые используются в переработке углеводородов чаще всего.

- Укажите параметр, по которому выбирается тип колонного аппарата.

- Укажите, как производится расчет условия работы контактного устройства.

- Укажите чем оснащена емкость для контроля за уровнем жидкости.

- Укажите, каким образом подается вода в теплообменник.

- Укажите, что должна предусматривать компановка кожухотрубчатого теплообменника.

- Укажите назначение промыслового трубопровода.

- Укажите разницу в назначении промыслового и технологического трубопроводов.

- Укажите требования, которые необходимо соблюдать при проектировании трубопровода, работающего под давлением до 10МПа.

- Укажите способы укладки трубопроводов.

- Укажите на основании какого параметра производится выбор диаметра трубопровода.

- Назовите способ прокладки трубопровода газа с содержанием сероводорода.

- Назовите способ прокладки технологического трубопровода сжатого воздуха и охлаждающей воды.

- Назовите виды систем сброса газа и жидких продуктов.

- Назовите, какие выбросы подвергаются обязательному сжиганию на факеле.

- Дайте определение понятию «максимальный аварийный сброс»

- Укажите, когда можно сжигать в амбарах сбросного продукта.

- Укажите, какую длину факела необходимо выполнять из жаропрочной стали.

- Назовите основные функции информационной управляющей системы (ИУС).

- Укажите количество внешних питательных устройств различных напряжений в системе автоматизации.

- Укажите, на основании чего принимаются решения по электроснабжению завода.

- Назовите организацию, которая может проектировать собственные источники энергии.

- Укажите, на основании чего производят светоотражение высоких сооружений.

- Укажите, на основании чего принимаются исходные данные для проектирования систем водоснабжения и канализации.

- Укажите, что в себя включает производственное водоснабжение.

- Назовите системы водоснабжения на ГПЗ и НПЗ.

- Укажите, в каких случаях возможно применение привозной хозяйственно-питьевой воды.

- Назовите факторы, влияющие на разработку нормы расхода воды на предприятии.

- Дайте определение понятию «производственная канализация».

- Назовите документ, в котором определяется количество и качество производственных сточных и пластовых вод.

- Укажите, какие объекты необходимо предусмотреть в составе очистных сооружений.

- Назовите способы очистки производственных сточных вод.

- Укажите куда увозят жидкость из накопительной емкости.

- Назовите способы осуществления теплоснабжения объектов НПЗ и ГПЗ.

- Укажите, какому нормативному документу должен отвечать газ, используемый в качестве топлива.

- Укажите, в каких случаях возможно применение неодорированного топливного газа.

- Укажите, как должны располагаться воздухозаборные отверстия приточных вентиляционных установок.

- Назовите виды контроля производства. Основное отличие между ними.

- Назовите суть организации автоматического контроля производства.

- Укажите задачи аналитического контроля производства, и кто его проводит.

- Назовите основные методы проведения лабораторных анализов сырья и продукции.

- Укажите нормативную документацию, на основании которой выполняют Проект заводской лаборатории.

- Приведите принципиальную проектную схему лаборатории.

- Назовите скорости движения воздуха в расчетном проеме вытяжного шкафа. От чего она зависит.

- Укажите, от чего зависит метод отбора проб.

- Укажите, в каком документе приведен аналитический контроль производства.

- Дайте определение понятию «индивидуальная проба», «капитанская проба», «средняя проба», «арбитражная проба»

- Дайте определение понятию «приемосдаточный анализ»

- Дайте определение понятию «нормирование расхода материальных ресурсов, в том числе и химических реагентов».

- Укажите главные функции норм расхода. Приведите классификацию норм расхода. Укажите состав и размерность расхода.

- Укажите, в каком месте хранится запас химических реагентов.

- Укажите, как планируется запас реагентов, получаемых по импорту.

- Назовите методы разработки норм расхода.

- Укажите, от чего зависит величина нормы дополнительного страхового запаса реагентов и продукции.

- Укажите, как нормируется запас катализаторов, адсорбентов и т. п. веществ.

- Объясните, что включает в себя инжиниринг в организации строительства.

- Разъясните понятие «Единая система подготовки строительного производства.

Рекомендуемая литература

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.04 № 190-03 (с изменениями).

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 12.07.97 №116-Ф3 (с изменениями).

- Постановление Правительства РФ « О составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87.

- Постановление Правительства РФ « О государственном строительном надзоре в Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 (изменениями).

- Постановление Правительства РФ от05.03.2007 № 145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Еременко, О.В. Приоритеты инновационного развития и особенности оценки эффективности проектов в газоперерабатывающих и газохимических производствах: учебное пособие / О.В. Еременко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 171 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 150-155. - ISBN 978-5-4475-8973-8;[Электронный ресурс] –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454299

- Капустин, В.М. Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов/В.М. Капустин, М.Г.Рудин, А.М. Кудинов .-М.: Химия, 2012.-440 с.: илл. (учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). ISBN 978-5-98109-104-9

- Зарифянова, М.З. Химия и технология вторичных процессов переработки нефти: учебное пособие / М.З. Зарифянова, Т.Л. Пучкова, А.В. Шарифуллин; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2015. - 156 с. [Электронный ресурс] – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428799

- Кирсанов, Ю.Г. Расчетные и графические методы определения свойств нефти и нефтепродуктов: учебное пособие / Ю.Г. Кирсанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. М.Г. Шишов. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 137 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1295-5; [Электронный ресурс] – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276262

- Мазур. И.И. Управление проектами/ И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др.- М.: Высшая школа. 2001. – 875 с.

- Забродин. Ю. Н. Управление инжиниринговой компанией / Ю.Н. Забродин, В.В. Курочкин. – Л.: Омега 2009.- 872 с.

- Тараканов Г.В., Мановян А.К. Основы технологии переработки природного газа и конденсата: Под ред. Г.В. Тараканова – Изд. 2-ое, перераб. и доп.  (учебное пособие с грифом «Допущено РИС АГТУ в качестве учебного пособия для студентов вузов»). - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. – 192 с.: ил. [http://www.rucont.ru].

- Тараканов Г. В. Технология переработки природного газа и газового конденсата на Астраханском газоперерабатывающем заводе : учеб. пособие / Г. В. Тараканов; Астрахан. гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2013. – 148 с. [http://www.rucont.ru].

- Пивоваров А.Т., Кириллова Л.Б., Чудиевич Д.А. Физико-химия нефтяных дисперсных систем (конспект лекций) / А.Т. Пивоваров, Л.Б. Кириллова, Д.А. Чудиевич; Астрахан. гос. техн. ун-т. - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2007. – [http://www.rucont.ru].

б) дополнительная литература:

- Тараканов Г.В., Мановян А.К. Основы технологии переработки природного газа и конденсата: Учеб. пособие. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2000. – 231 с.

- Элверс Б. Топлива. Производство, применение, свойства. Справочник: пер. с англ. / под ред. Т.Н. Митусовой. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2012. – 416 с.

- Спейт Д. Г. Анализ нефти. Справочник: пер. с англ. под ред. Л.Г. Нехамкиной, Е.А. Новикова. – СПб.: ЦОП «Профессия», 2010. – 480 с.: ил.

- А.Дж.Кинди, У.З. Парриш, Д. Маккартни. Основы переработки природного газа: пер. С англ. Яз. 2-го изд.под ред. О.П.Лыкова, И.А. Голубевой. - СПб.: ЦОП “Проффесия”, 2014. - 6664 с., ил.

- Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата: Учебник в 2-х частях.- СПб.:ХИМИЗДАТ, ШЫИТ978-5-93808-261-8

- Голубева И.А. Газовая сера: Ресурсы, производствомировой рынок серы, проблемы и пути развития: Учебное пособие.- М.: Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015.- 244 с.:ил.

- Колокольцев С.Н. Газоперерабатывающие заводы: Современное состояние газоперерабатывающей промышленности РФ и стран ближнего зарубежья. М: ЛЕНИНГРАД, 2017.  - 232 с.

- Пугачев В. М. Химическая технология: учебное пособие. –Кемерово, 2014 – 118 с. [Электронный ресурс] – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=278505

- Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

- Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU [http://elibrary.ru/].

- База данных SCOPUS [http://www.scopus.com/].

- База данных ScienceDirect [http://www.sciencedirect.com/].

- Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru].

- База данных Федерального института промышленной собственности [http://www1.fips.ru/].

- Справочник нормативно-технической документации «РЕГЛАМЕНТ» [http://www.reglament.pro/].

Периодические издания:

- Журнал ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Издательство:  Общество с ограниченной ответственностью Камелот Паблишинг (Москва) ISSN печатной версии: 0016-5581 2016, 2017г №1-12.

- Журнал ТЕХНОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА Издательство: Общество с ограниченной ответственностью ТУМА ГРУПП (Москва) ISSN почтовой версии: 0233-5727 2016, 2017г №1-12.